T/CAGHP

中国地质灾害防治工程行业协会团体标准

T/CAGHP 032-2024

地质灾害应急救援现场次生灾害防范指南

Guidelines for the Prevention of Secondary Disasters in On-Site Emergency Rescue of Geohazards

（征求意见稿）

XX-XX-XX发布 XX-XX-XX实施

中国地质灾害防治工程行业协会  发布

目    次

前    言	II

引    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  应急救援现场  emergency rescue site	1

3.2  次生灾害  secondary hazard	1

3.3  应急救援情景  emergency rescue scenario	1

3.4  现场指挥部  on-site command center	1

3.5  救援营地  on-site rescue camp	1

4  总则	2

4.1  目标任务	2

4.2  基本原则	2

4.3  工作流程	2

4.4  基本要求	2

5  次生灾害调查评估	3

5.1  次生灾害隐患识别	3

5.2  次生灾害风险评估	4

6  次生灾害监测预警	4

6.1  监测内容与方法	4

6.2  数据处理	5

6.3  预警预报	6

7  次生灾害防范措施	6

7.1  预防措施	6

7.2  工程措施	6

8  次生灾害防范工作总结	7

附录A  次生灾害防范工作流程	8

附录B  次生灾害风险动态报告提纲	9

附录C  次生灾害防范检查表	10

附录D  次生灾害风险评估	11

附录E  次生灾害防范工作总结提纲	12

附录F  （规范性附录）	13

参考文献	14

# 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质灾害防治工程行业协会提出并归口。

本文件起草单位：自然资源部地质灾害技术指导中心、应急管理部国家自然灾害防治研究院、四川省华地建设工程有限公司、重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队、中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、四川九一五工程勘察设计有限公司、陕西地矿九0八环境地质有限公司、中煤科工生态环境科技有限公司、中国地质环境监测院、北京中关村智连安全科学研究院有限公司。

本文件主要起草人：陈红旗、许冲、郝红兵、蒋先念、朱继良、吴定德、秦宇鹏、刘小平、马俊学、祁小博、李佐春、曹晓毅、王玉涛、张宝元、胡杰、谢谟文。

本文件为首次发布。

# 引    言

为规范指导地质灾害应急救援现场次生灾害防范，最大程度减轻次生灾害风险，保障应急救援安全，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、《国家突发地质灾害应急预案》，制定本文件。

本文件在研究国内外有关地质灾害防治技术标准和较为成熟的应急防治技术方法基础上，充分吸收了大型、特大型地质灾害应急救援现场次生灾害防范工作经验编写而成。本文件将次生灾害防范作为地质灾害应急救援工作重要组成部分，强调采用动态信息反馈法进行全过程的防范活动。

地质灾害应急救援现场次生灾害防范指南

1  范围

1.1  本文件确立了在地质灾害应急救援现场对崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、堰塞湖淹没和溃决等次生灾害防范的目标任务、基本原则、技术工作程序，规定了次生灾害风险隐患识别、评估、监测、预警和防范等技术要求。

1.2  本文件适用于指导突发地质灾害应急救援现场次生灾害防范活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中：注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本文件。

| GB/T 40112 | 地质灾害危险性评估规范 |
| --- | --- |
| DZ/T0284 | 地质灾害排查规范 |
| T/CAGHP 02465 | 突发地质灾害应急防治导则（试行） |
| GB/T 37230 | 公共安全—应急管理—预警颜色指南 |
| SL/T 450 | 堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范 |

3  术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1  应急救援现场  emergency rescue site

在地质灾害发生区域开展应急救援行动的场所。包括但不限于搜救场地、救援营地等。

3.2  次生灾害  secondary hazard

由地质灾害及其应急救援行动引发的工程结构、设施和自然环境破坏而引发的灾害。本文件特指崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、堰塞湖淹没和溃决等灾害。

3.3  应急救援情景  emergency rescue scenario

应急救援行动的现实状况、发展态势。

3.4  现场指挥部  on-site command center

应急救援现场最高决策指挥机构。

3.5  救援营地  on-site rescue camp

在应急救援现场用于应急救援人员生活、物资装备存放的场地及临时服务设施。

4  总则

4.1  目标任务

4.1.1  地质灾害应急救援行动应最大程度地防范次生灾害，保障应急救援安全高效。

4.1.2  选择适用的技术手段，快速识别地质灾害应急救援活动现场次生灾害风险隐患。

4.1.3  评估次生灾害动态危险性及对应急救援活动的影响，划示危险区域。

4.1.4  实施次生灾害监测预警、紧急避险、排危除险或应急救援方案优化等风险防范措施。

4.2  基本原则

4.2.1  生命至上。最大程度地保护应急救援现场人员安全。

4.2.2  安全高效。在安全的前提下保障高效救援。

4.2.3  合理可行。采取因地因时制宜的次生灾害科学防范措施。

4.2.4  协同有序。次生灾害防范与应急救援行动同步开展、紧密配合。

4.3  工作流程

4.3.1  现场指挥部下达地质灾害应急救援现场次生灾害防范任务，明确责任人、工作范围、工作期限。次生灾害防范技术工作流程参见附录A的图A.1。

4.3.2  快速收集相关地质、地形、气象、水文及先期处置资料，开展次生灾害风险隐患调查，根据原生灾害类型和特点、地质环境、应急救援情景等，研判应急救援现场次生灾害风险，会商次生灾害防范方案。

4.3.3  编制次生灾害防范工作方案，确定次生灾害防范工作范围，明确监测预警、紧急避险、排危除险或应急救援方案优化等次生灾害防范工作的责任分工、具体措施、技术要求、组织实施（人工、机械、材料等）、安全保障及工程概算等。

4.3.4  次生灾害防范活动与应急救援现场行动同时部署、同时设计、同时实施。当次生灾害场景发生重大变化，应及时修订完善次生灾害防范工作方案，并报现场指挥部。

4.3.5  次生灾害防范工作方案经现场指挥部会商部署实施。必要时，可采取桌面推演或现场演练方式，明确责任分工、信息传递和行动协同机制。

4.3.6  在救援行动进行过程中，持续监测应急救援进展情况和次生灾害风险动态，及时向现场指挥部报告次生灾害风险动态，报告提纲参见附录B。

4.3.7  当次生灾害风险解除且经现场指挥部批准，次生灾害防范工作结束，及时提交次生灾害防范工作总结报告。

4.4  基本要求

4.4.1  地质灾害应急救援行动开始前，应了解现场电力、油气管线、易燃易爆危化品、建（构）筑物等危害情况，必要时提出专业排危除险的建议。

4.4.2  次生灾害防范工作方案应包括次生灾害隐患特征、风险清单、拟采取防范措施、所投入人员与装备、实施保障措施及经费概算等内容。

4.4.3  次生灾害防范工作方案应作为地质灾害应急救援行动方案制定的重要依据和组成部分。现场指挥部应根据应急救援现场次生灾害风险状况，制定次生灾害应急响应预案。根据次生灾害风险隐患变化及应急救援行动进展，及时调整、优化次生灾害防范工作方案。

4.4.4  次生灾害防范范围应全面覆盖应急救援现场及周边可能受到影响的区域，且须考虑到可能遭受的场外远程危害、应急救援可能对场外的危害。

4.4.5  次生灾害防范活动应与应急救援现场行动建立协调联动机制，确保通讯畅通，保障统一的应急指挥。

4.4.6  次生灾害防范工作应充分利用气象、水利、应急管理、交通、通讯、电力等部门资源，采用测绘、调查、监测、勘探、计算模拟、工程治理等技术手段。

4.4.7  应急救援现场应开展次生灾害监测，及时获取次生灾害环境动态变化信息。采用稳定、可靠的预警模型与判据、预警信号，应实现对次生灾害风险的实时预警。

4.4.8  应急救援现场收到次生灾害风险预警信号后，应立即向现场指挥部提出应急救援行动建议，并启动相应紧急避险、应急救援作业停止等防范措施，必要时实施防范工程措施。

4.4.9  次生灾害防范各作业小组成员不少于3人，且应配备必要的安全保障装备，作业过程中应及时向现场指挥部、其他现场应急救援人员共享救援信息。

4.4.10  向现场指挥部提交次生灾害风险动态报告频次不少于1期/天。当出现重大次生灾害灾情险情，应及时报告、预警。

4.4.11  现场指挥部应按照次生灾害风险隐患清单，定期逐项检查、督促落实防范措施。现场次生灾害防范检查内容，可参见附录C的表C.1。

5  次生灾害调查评估

5.1  次生灾害隐患识别

5.1.1  次生灾害风险隐患识别应重点围绕救援道路、搜救现场、现场指挥部、临时营地、安置场所、排危除险作业区等应急救援现场开展。

5.1.2  当上述区域周边存在滑坡、崩塌等次生灾害时，调查范围应外扩至场地周边斜坡一级分水岭；当存在泥石流、堰塞体、堰塞湖或溃决洪水等次生灾害时，调查范围应外扩至相关沟谷流域。

5.1.3  次生灾害调查识别对象包括由于原生灾害的发生，可能转化衍生并危及救援活动安全的次生灾害，也包括原生灾害再次活动而形成的二次灾害，以及救援活动可能引发的次生灾害。

5.1.4  调查识别工作应在全面收集地质环境条件、原生地质灾害调查监测成果、应急救援行动进展情况、预警预报信息等相关资料基础上开展。

5.1.5  调查工作中应密切关注应急救援现场搜救、排危除险作业等活动，以及强降水、冻融、振动等敏感因素。

5.1.6  宜利用无人机航测、卫星遥感、地面调查等手段，获取次生灾害分布、基本特征及变形失稳迹象，掌握其与应急救援现场活动布局的相关性，必要时可选择便捷高效且对现场扰动较小的机载雷达、地球物理探测、工程地质钻探等手段对重点部位进行探测。

5.1.7  次生灾害应在原生地质灾害调查与测绘工作的基础上分析判定，根据应急救援现场范围、次生灾害类型、范围和特征选择适宜比例尺的地形图或航拍图作为工作底图。

5.1.8  针对滑坡灾害救援，应重点调查可能危及救援安全的滑壁失稳、残余滑体或滑坡堆积体二次失稳等隐患。

- 针对滑坡后壁和侧壁，应调查其形态、结构及变形情况，评价滑壁稳定性及可能失稳模式、影响范围等。

- 针对残余滑体，应调查其边界条件、形态范围和规模、临空条件、岩土体特征、变形特征、地下水活动特征、主要控制因素及影响范围。

- 针对滑坡堆积体，应调查堆积形态、范围、规模、岩土体特征、变形特征、地表水及地下水影响、救援行动可能开挖范围等，评价堆积体稳定性及发生二次失稳的可能性。当堵塞河道时，应调查堰塞体高度、厚度、物质组成、河流流量、上游水位抬升情况及影响范围、上下游城镇及人口分布等。

- 调查滑坡区域山体斜坡稳定性及可能的人为活动作用，识别可能存在的其他次生灾害隐患。

5.1.9  针对崩塌灾害救援，应调查可能危及救援安全的危岩带和剩余危岩体、崩塌堆积体失稳及坡面危石滚落等风险隐患。

- 针对危岩带，应调查其范围、形态和结构，查明结构面发育特征，评价其整体稳定性和潜在变形破坏模式，分析其破碎岩体零星落石、剥落坠落等风险，核实危岩带内剩余危岩单体分布发育情况。

- 针对剩余危岩单体，应逐个调查其分布位置、边界范围、形态规模、岩性变化、结构面特征、岩体变形特征、基座及变形特征（包括压致破裂、凹岩腔、塑性挤出等），评价危岩体稳定性，分析其失稳主导因素，结合已发生崩塌落石运动方式和路径、落石块度及运动距离等预判剩余危岩单体对救援活动的危害方式及影响范围。

- 针对崩塌堆积体，应调查其所处原始及现状地形、堆积物特征、变形特征等，评价堆积体稳定性，调查坡面危石分布、基本特征、坡体嵌入状况、稳定性和危害性。

- 调查崩塌区域山体斜坡稳定性及可能的人为活动作用，识别可能存在的其他次生灾害隐患。

5.1.10  针对泥石流灾害救援，应调查泥石流灾害发生后，其物源条件、水源条件、沟谷过流条件的变化情况，查明流域内是否存在堰塞体或堰塞湖，密切关注流体性质及流态异常变化，评价泥石流二次暴发的风险。

5.1.11  针对岩溶塌陷，应调查周边洞穴所在地层、岩性、构造，洞穴形态特征、分布规律、填充物性状、地下水特征、地表变形等，了解岩溶发育规律和特征，查明地面塌陷与地下洞穴、地层岩性、地下水等的关系。针对采空塌陷，应重点查明采空区分布与埋深、积水情况、顶板岩性结构等，分析塌陷原因，评估塌落区域扩展或新生塌陷的可能性。

5.1.12  针对堰塞湖淹没和溃决，应调查堰塞体分布范围、形态规模、物质组成及工程地质、水文地质性质和特征，调查上游沟谷汇水条件、淹没范围、淹没危害，调查堰塞体变形、渗漏情况和地表水过流情况，评估其溃决风险及危害。

5.1.13  次生灾害调查技术要求参照DZ/T0284执行。

5.2  次生灾害风险评估

5.2.1  根据致灾因子条件和变形破坏迹象，参考监测数据变化情况，综合判定次生灾害的危险性等级，判定标准参见附录D.1。

5.2.2  根据次生灾害发育的地质环境条件、灾害类型和基本特征、成灾机理模式及控制影响因素，确定次生灾害危险区范围，并在调查工作底图中标明。

5.2.3  根据次生灾害可能危及的应急救援现场范围，分析其可能造成救援道路中断或受阻、通信设施受损、基础设施损毁、救援人员被困等不利影响，评估其对应急救援的危害程度，判定标准参见附录D.2。

5.2.4  根据次生灾害危险性及其应急救援影响，将次生灾害风险划分为极高、高、中、低四个等级。按照风险等级综合评估应急救援工作方案的可行性，判定标准参见附录D.3。

5.2.5  在应急救援过程中，应按照≥1次/天的频次开展应急救援情景或次生灾害风险动态评估，指导次生灾害隐患动态风险管控和应急救援行动方案的动态合理调整。

6  次生灾害监测预警

6.1  监测内容与方法

6.1.1  针对应急救援现场次生灾害风险隐患，可参照T/CAGHP 023制定并实施实用高效的监测预警方案。

6.1.2  监测网络布设宜采用点面相结合的方式。对应急救援现场，采用人工巡查、无人机航测、机载雷达等技术手段，实施全域监测；对次生灾害隐患部位，布设监测站点。

6.1.3  监测设备应优先选取便于搬运、安装，能快速获取数据的便携式设备，监测项可参考表1执行。对复杂情景，宜采用非接触式设备。通过先期监测效果，逆向设计监测指标、采样频率。

6.1.4  对涉水环境、地震诱发区域需多方监测诱发因素，将气象或者余震等纳入监测网络，并对震后建筑结构、边坡挡墙等的稳定状况进行监测，指导应急救援加固处理。

6.1.5  次生灾害应急监测内容及监测项选择宜参照表1选择。

- 对次生滑坡，宜重点监测绝对位移和相对位移等。

- 对次生崩塌，宜重点监测相对位移和倾角等。

- 对次生泥石流，宜重点监测泥位和雨量等。

- 对次生地面塌陷，宜重点监测绝对位移、沉降量和地下水位等。

- 对堰塞湖淹没和溃决，宜重点监测堰塞体的绝对位移和堰塞湖的水位等。

- 表1  应急监测项选择建议表

| 监测项目 灾害类型 | 绝对位移 | 相对位移 | 沉降量 | 倾角 | 泥/水位 | 含水率 | 地下水位 | 雨量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡 | ● | ● | ⊙ |  |  |  | ⊙ | ⊙ | 根据应急救援现场复杂程度选择一种或多种监测项 |
| 崩塌 |  | ● |  | ● |  |  |  | ⊙ |  |
| 泥石流 |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |
| 地面塌陷 | ● | ⊙ | ● |  |  |  | ● | ⊙ |  |
| 堰塞湖淹没和溃决 | ● | ⊙ |  |  | ● |  |  | ⊙ |  |
| 注：●为宜测项，⊙为选测项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.6  次生灾害应急监测方法：

- 针对次生滑坡灾害，宜采取无人机搭载高清相机、地质雷达、三维激光扫描仪等非接触式监测方法。重点部位应实时高频监测。

- 针对次生崩塌灾害，可采用目视观测、图像识别、雷达巡测、裂缝计、微震等监测方法。

- 针对次生泥石流灾害，可采用目视观测、泥水计、次声、撞线计等监测方法。

- 针对次生地面塌陷灾害，可采用地质雷达（GPR）、北斗GPS、激光雷达（LiDAR）、倾斜仪和合成孔径雷达（SAR）等技术。

- 针对堰塞湖淹没和溃决，可使用水位计和遥测手段实时监测湖水位变化。利用地质雷达和地震波探测坝体裂缝和变形。利用流量计或者摄像头，监控上下游水流变化。

6.1.7  次生灾害监测站点安装应确保安全，并远离应急救援活动强烈扰动区域。

6.2  数据处理

6.2.1  监测单位应实时分析监测数据变化，依据次生灾害类型、发育分布特征、动态变化，以关键控制性指标为主，其他关联指标为辅，实时分析当前危险程度、并预测后续发展趋势。

6.2.2  按时向现场指挥部提供监测报告，包括监测工作情况、监测数据变化、次生灾害风险预警，并提出应急救援建议。当出现监测数据异常可能严重威胁应急救援现场安全时，应及时报告现场指挥部。

6.2.3  依据次生灾害风险高低，采用速报、简报和总结报告形式，将监测数据情况向现场人员及相关人员发布，并与相关救援人员定期会商潜在风险和应对策略。

- 速报：对突发次生灾害险情，以声、光、电等多种形式对应急救援现场瞬时播报。

- 简报：宜以4小时、8小时、12小时、或者24小时为周期，报告监测预警情况。

- 总结报告：当监测预警工作结束，应整理监测预警记录，全面总结监测预警工作。

6.2.4  经现场指挥部同意并批准后，方可结束应急监测工作。

6.3  预警预报

6.3.1  根据监测信息及应急救援情景，研判次生灾害风险，及时发布预警，提出应急救援行动建议。

6.3.2  地质灾害应急救援现场次生灾害风险预警级别划分为警戒级和警报级。当发生次生灾害的可能性不大，发布警戒预警信号，应急救援现场应加强监测；当发生次生灾害的可能性大，应发布警报预警信号，应实时监测，应急救援行动停止，搜救人员须撤离。

6.3.3  预警信号由现场指挥部统一发布。情况紧急时救援现场监测员可直接发布警报。预警信号发布应采用声、光、电等辨识度高的方式。

6.3.4  视次生灾害风险变化及时调整预警级别或撤销预警。历次预警信息发布应做好校验及台账记录。

7  次生灾害防范措施

7.1  预防措施

7.1.1  评估救援行动方案中确定的救援营地选址、搜救范围、力量布置、搜救作业方式、救援通道布设、应急预案等的合理性、安全性，分析救援行动引发和遭受次生灾害的风险，提出救援行动方案调整优化建议。

7.1.2  在现场调查基础上，根据原生地质灾害类型与周边地质环境，系统评估救援营地的安全性、功能性、便捷性，兼顾可拓展性、便于隔离管控等特征，选择救援营地的场址。

7.1.3  根据原生地质灾害灾前灾后对比，合理划定搜救范围及点位，确定搜救力量布局、搜救路线和作业方式，避免因搜救力量过度集中以及不合理的搜救作业方式引发或遭受次生灾害。

7.1.4  在搜救作业区边界和进出场路口设置警示标识，采取人员管控措施。

7.1.5  救援作业应减少对堆积体的不利扰动。在清除覆盖堆积体时按照自上而下的顺序施工，清除坡表不稳定的堆积体后再向深部挖掘。堆积体挖掘临时放坡坡高、坡率应符合相关规范规定。

7.1.6  救援作业挖掘土石就近堆放时，宜选择有利于堆积体稳定的地段，外运堆放时注意避免引发次生灾害，候运车辆停置于灾害影响区外。

7.1.7  应急救援行动应根据次生灾害风险程度，制定相应的应急救援行动调整、紧急避险撤离等预案，明确避险路线、撤离方式、应变机制和保障措施等，并预设必要的指引标识、人员、物资、装备等。

7.2  工程措施

7.2.1  次生灾害防范工程应保障应急救援行动安全，所采取的措施宜与原生地质灾害治理工程相衔接。

7.2.2  对评估确定的稳定性差、对应急救援现场威胁严重的次生灾害隐患，特别是变形明显的高位滑坡、危岩、孤石等，必要时采取排危除险工程，将其风险降低到应急救援现场安全可接受水平。

7.2.3  排危除险工程由次生灾害调查评估单位提出，经现场指挥部确定后由具有相应资质的单位编制防范工程方案，经专家评审后实施。视情况可指定方案编制单位一体实施。

7.2.4  排危除险工程方案包括隐患特征与发展趋势、技术方案、施工组织、监测预警、应急预案等。宜因地制宜采用快速高效、技术成熟的工程措施，并根据施工地质信息动态调整优化。

7.2.5  次生滑坡排危除险常用前缘填土反压、后缘削坡减载、格宾石笼挡墙支挡、裂缝封填、地表排水等措施，根据滑坡特点和施工条件也可选用钢管桩、微型桩、快速锚固等。

7.2.6  次生崩塌排危除险可选用危岩清除、主动网、引导网、被动网、落石槽、拦石墙（主要采用格宾石笼或片石挡墙等可快速实施的结构形式）、凹腔封填等措施。

7.2.7  次生泥石流排危除险可采用以疏排和防护为主的措施，包括沟道清淤疏竣、格宾石笼或钢筋石笼防护堤、排导槽等。

7.2.8  次生地面塌陷排危除险主要采用填充地下空洞、加固地基、修复地表裂缝和排水减压等措施。

7.2.9  次生堰塞湖排危除险参照SL/T 450，可采用上下游水库调度、堰塞湖排水、下游行洪区内设施拆除与防护、堰塞体工程处置、恢复河道等工程措施。

7.2.10  组织实施排危除险工程应遵循安全高效的原则，并与应急救援工作协调作业空间、作业时间，保证工程安全。竣工后，应对次生灾害风险再评估。

8  次生灾害防范工作总结

8.1  次生灾害防范工作总结宜在现场指挥部主持下，由次生灾害防范工作承担单位牵头、现场应急救援单位代表参与，采用资料查阅、座谈会商、复盘分析等方法，全面评估次生灾害防范成效、短板或不足，提出改进或提升措施建议。

8.2  次生灾害防范工作总结提纲参照附录E，主要内容应包括：任务来源，次生灾害风险，次生灾害防范工作，成效评估与有关建议等，并附工作量说明表、装备台班记录、工程结算。

附录A  次生灾害防范工作流程

地质灾害应急救援现场次生灾害防范工作流程框图见图A.1。

- 图A.1  次生灾害防范工作程序框图

附录B  次生灾害风险动态报告提纲

次生灾害风险动态报告提纲可参考：

0 概况

任务由来、主要任务、工作依据、技术方法、评估结果

1 地质灾害应急救援进展

1.1 地质灾害基本情况

1.2 应急救援工作进展

1.3 次生灾害防范进展

2 次生灾害风险动态

2.1 次生灾害特征

2.2 次生灾害危险性

2.3 次生灾害对应急救援的影响

2.4 次生灾害风险评估

3 次生灾害防范建议

3.1 监测预警

3.2 应急避险

3.3 排危除险

4 应急救援建议

提出优化、调整或者暂停等应急救援工作建议。

附录C  次生灾害防范检查表

| 应急救援行动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查组成员 |  | 检查时间 |  |
| 检查部位 |  | 经纬度 |  |
| 次生灾害隐患 |  |  |  |
| 应急救援影响 |  |  |  |
| 次生灾害危险性 | 极高□ 高□ 中等□ 一般□ | 风险等级 | 红□ 橙□ 黄□ 蓝□ |
| 已有防范措施 （责任人、监测措施、预警信号、警示标识、排危除险措施等落实情况） |  |  |  |
| 次生灾害防范建议 |  |  |  |
| 应急救援建议 |  |  |  |
| 次生灾害 风险隐患 照片 |  |
| 记录人 |  | 复核人 |  |

附录D  次生灾害风险评估

地质灾害应急救援现场次生灾害危险性等级划分标准参见表D.1。

- 表D.1  次生灾害危险性等级

| 极高 | 高 | 中等 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患规模大，引发因素强烈，变形迹象明显，处于爆发临界状态。 | 隐患规模较大，引发因素较强烈，变形迹象较明显，加速爆发临界状态。 | 隐患规模中等，引发因素中等，变形迹象轻微，处于匀速演化阶段。 | 隐患规模小，引发因素一般，变形迹象不明显 |

地质灾害应急救援现场次生灾害影响程度划分标准参见表D.2。

- 表D.2  应急救援影响程度

| 严重 | 较严重 | 中等 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响应急救援现场全域、或者可能导致救援终止、或者威胁人数≥30人 | 影响应急救援现场局部；可能导致局部救援终止；30﹥威胁人数≥10人 | 影响应急救援进出场道路；影响应急救援效率；10﹥威胁人数≥1人 | 影响局部应急救援效率 |

地质灾害应急救援现场次生灾害风险等级划分标准参见表D.3。

- 表D.3  次生灾害风险等级

| 应急救援影响 风险等级 危险性 | 严重 | 较严重 | 中等 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极高 | 极高 | 极高 | 高 | 中等 |
| 高 | 极高 | 高 | 高 | 中等 |
| 中等 | 高 | 高 | 中等 | 低 |
| 低 | 中等 | 中等 | 低 | 低 |

附录E  次生灾害防范工作总结提纲

次生灾害防范工作总结提纲可参考：

0 项目概况

任务来源、主要任务、工作依据、起止日期、工作量及工作评述。

1 地质灾害应急救援

1.1 地质灾害基本情况

1.2 现场应急救援结果

1.3 现场次生灾害影响

2 次生灾害防范工作

2.1 次生灾害调查评估

2.2 次生灾害监测预警

2.3 次生灾害防范措施

3 次生灾害防范成效

3.1 应急救援支撑成效

次生灾害防范对应急救援效率、安全及避免或减轻因灾损失的影响，包括正反两个方面。

3.2 意见建议

提出改进次生灾害防范工作、提升技术支撑水平与能力的意见与建议。

附件：

工作量说明表、装备台班记录、工程结算

附录F  （规范性附录）

本文件用词说明

1  为便于在执行本文件条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

参考文献

[1] 突发事件应对法

[2] 地质灾害防治条例

[3] 国家突发地质灾害应急预案

[4] DZ/T 0284  地质灾害排查规范

[5] DZ/T 0460  地质灾害自动化仪器监测预警规范

[6] T/CAGHP 023  突发地质灾害应急监测预警技术指南

[7] SL/T 450  堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范