ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

典型生态单元生态现状调查评价规范

Specification for investigation and evaluation of the ecological status of typical ecological units

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	I

引  言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本原则	3

5 调查评价技术流程	3

5.1 工作准备阶段	3

5.2 具体实施阶段	4

5.3 成果形成阶段	4

6 调查评价内容	5

6.1 生态系统格局	5

6.2 生态系统质量	5

6.3 生态系统服务	6

6.4 生态胁迫	8

7 调查评价方法	9

7.1 调查方法	9

7.2 评价方法	10

8 调查评价成果	11

8.1 成果形式	11

8.2 成果应用	11

9 成果资料管理	11

9.1 基本要求	11

9.2 数据管理	11

附　录　A  （规范性） 指标计算方法及数据来源	13

附　录　B  （规范性） 生态现状调查表	21

附　录　C  （资料性） 典型生态单元生态现状综合评价细则	22

附　录　D  （规范性） 生态单元生态现状调查评价报告编写提纲	25

参 考 文 献	28

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的

规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位: 自然资源部咨询研究中心、中国地质工程集团有限公司、陕西地矿第二工程勘察院有限公司、中国地质调查局军民融合地质调查中心、自然资源部国土整治中心

本文件主要起草人: 姜杉钰、邵旭升、冯聪、冯少华、谭丽萍、刘毅、宋建新、曹清华、王文明、周天智、李萌、姚志禄、樊笑英、李彦斌、王峰、牛宝琪、曹丽娟、王冲、李婷、杜雪明、许策

引  言

生态单元是国土生态空间详细规划的一类技术单元，是国土空间生态修复和全域土地综合整治的基本范围。在生态文明建设的大背景下，随着国土空间详细规划编制和国土空间生态修复及全域土地综合整治工作的协同推进，编制典型生态单元生态现状调查评价规范，明确典型生态单元生态现状调查评价的术语、基本原则、技术流程、评价内容、评价方法、评价成果等，对于开展生态单元生态现状调查评价工作具有重要指导意义，有助于明确单元内后续的生态保护修复目标和重大工程部署。

为规范和指导典型生态单元的生态现状调查评价工作，自然资源部咨询研究中心组织有关单位编制形成此文件。

典型生态单元生态现状调查评价规范

范围

本文件规定了典型生态单元的生态现状调查评价流程、内容、方法和成果的有关要求。

本文件适用于陆域国土生态空间详细规划中生态单元的生态现状调查评价，其他类型的生态现状调查评价也可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成必不可少的条款。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 24255 沙化土地监测技术规程

GB/T 33027 森林生态系统长期定位观测方法

GB/T 35643 光学遥感测绘卫星影像产品元数据

GB/T 40112 地质灾害危险性评估规范

GB/T 43214 省级国土空间规划编制技术规程

GB/T 43678 生态系统评估 生态系统服务评估方法

GB/T 43681 生态系统评估 单元生态系统调查方法

GB 50021 岩土工程勘察规范

DZ/T 0130 地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T 0190 单元环境地质调查勘查遥感技术规定（1:50000）

DZ/T 0258 多目标单元地球化学调查规范（1:250000）

DZ/T 0296 地质环境遥感监测技术要求（1:250000）

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 192 生态环境状况评价技术规范

HJ 615 土壤有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法

HJ 633 环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）

HJ 1156 自然保护地人类活动遥感监测技术规范

HJ 1166 全国生态状况调查评估技术规范———生态系统遥感解译与野外核查

HJ 1167 全国生态状况调查评估技术规范—森林生态系统野外观测

HJ 1168 全国生态状况调查评估技术规范—草地生态系统野外观测

HJ 1169 全国生态状况调查评估技术规范—湿地生态系统野外观测

HJ 1170 全国生态状况调查评估技术规范—荒漠生态系统野外观测

HJ 1171 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估

HJ 1172 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估

HJ 1173 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估

HJ 1176 全国生态状况调查评估技术规范——数据质量控制与集成

HJ 1311 自然保护地生态环境调查与观测技术规范

LY/T 1225 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定

LY/T 2586 空气负（氧）离子浓度观测技术规范

LY/T 3371 草原生态状况评价技术规范

NY/T 2738 农作物病害遥感监测技术规范

SL 183 地下水监测规范

SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

TD/T 1102 国土空间生态保护修复工程成效评估规范

DB 11/T2059 生态产品总值核算技术规范

DB 32/4867 国土空间生态保护修复工程生态成效监测评估技术导则

DB 46/T664 水生态监测与评价技术规范

术语和定义

生态单元 ecological unit

具有特定生态结构和功能的生态空间，体现单元（流域）生态功能系统性、完整性、多样性、关联性等基本特征，是国土空间详细规划编制的一类技术单元。

[来源：GB/T 43214，有修改]

典型生态单元 typical ecological unit

生态特征相对一致，且在要素分布、主导功能、保护和利用方向等方面相对独立完整的生态单元。

注：主要包括生态保育单元、河湖湿地水安全单元、重要生态廊道单元、生态游憩单元和生产生活单元五类。

生态保育单元 ecological conservation unit

自然生态系统保存最完整、生态核心资源集中分布、具有代表性和特殊性自然遗迹、生态脆弱需要休养生息的生态空间。

河湖湿地水安全单元 river and lake wetland water security unit

水资源供给和水域生态环境重点保护的生态空间。

注：包括河湖管理范围线、水源保护区、湿地分布区、水源涵养功能区等。

重要生态廊道单元 important ecological corridor units

以森林、草原、河湖湿地等生态系统组成的线性或带状生态空间。

生态游憩单元 ecological recreation unit

适宜生态休闲旅游的特色优质自然景观资源集中分布区。

生产生活单元 production and living units

原住民集中居住和从事农、林、牧、渔业等生产活动的生态空间。

生态现状 ecological status

在自然和人为因素作用下，生态单元内生态系统（包括生物因子和非生物因子）所呈现健康与否的状态。

[来源：LY/T3371，有修改]

基本原则

科学性

以全面系统把握生态单元的生态现状为目标，遵循自然规律，科学确定调查评估方法、内容和指标，指标之间相对独立，指标体系条理清晰。

可行性

设计的生态现状调查评价指标和技术方法易于理解和实施，确保方法的可操作性、数据的可取性和结果的可量化，经济可行。

典型性

考虑到不同生态单元的典型性特征，调查评价内容在约束性指标的基础上，可根据不同类型生态单元的实际情况对参考性指标进行增减。确保调查评价结果重点突出、特征鲜明。

协调性

本着发展与创新的思路，在调查评价指标选取方面以权威的国家标准和行业标准为依据，相应的技术方法规范，均按照已正式发布的标准或成熟的方法执行。

调查评价技术流程

工作准备阶段

明确调查评价对象

实地踏勘和资料收集整理分析，明确待调查评价生态单元的类型、位置和范围。

明确调查评价内容

调查评价内容应围绕生态单元的实际情况进行设定，根据生态单元要素分布、主导功能、保护和利用方向等，针对性的选取调查评价内容。

制定工作方案

应明确调查评价工作的组织方式、技术方法、实施周期、阶段性任务、成果要求等。

具体实施阶段

开展调查工作

基于设计的调查评价内容，确定针对性的调查方法，采用资料收集、遥感调查、地面调查、样品采集等多种方式获取相应的指标数据。

开展评价工作

基于调查结果，采用定性描述和定量分析相结合的方式进行评价，在此基础上对生态单元的生态现状进行多指标、全方位的综合评价，对典型问题进行识别。

成果形成阶段

形成调查评价成果

应根据调查评价内容，采用适当的方法分析典型生态单元的生态现状特征，形成调查评价报告、附图、附表及其他附件。

提出对策建议

依据调查评价结果，形成单元内生态保护和修复目标，提出后续规划布局和工程部署建议。生态保护修复目标应与所在区域国土空间总体规划生态管控要求衔接。

生态单元生态现状调查评价技术流程见图1。

图1 典型生态单元生态现状调查评价技术流程图

调查评价内容

生态系统格局

总体要求

调查评价生态系统构成、生态系统空间格局和生态连通性三个方面，分析生态单元的生态系统类型、构成、空间分布格局及其相互关系。具体二级和三级指标见表1。指标含义见附录A。

生态系统构成

调查评价单元内生态系统的类型、不同类型的面积及其所占的比例。

生态系统空间格局

调查评价各类不同生态系统在空间上的排列和组合，包括生态系统类型、数目及空间分布与配置。

生态连通性

调查评价单元内各类景观廊道或基质在空间上的连续性。除约束性指标外，可结合生态单元类型，增加廊道宽度、节点数量及连通状况等补充指标。

表1 生态系统格局调查评价指标体系

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 适用生态单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态系统构成 | 生态系统类型 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 2 |  | 生态系统面积 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 3 |  | 生态系统类型构成比例 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 4 | 生态系统空间格局 | 生境丰富度 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 5 |  | 斑块数量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 6 |  | 平均斑块面积 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 7 |  | 边界密度 | 参考性指标 | 生态保育单元 |
| 8 |  | 生境破碎度 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 9 | 生态连通性 | 聚集度指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 10 |  | 连接度指数 | 约束性指标 | 共同适用 |

生态系统质量

总体要求

调查评价生态单元内水、土、大气、生物等生态要素的状况，分析单元内生态系统质量总体的优劣程度及变化趋势。具体二级和三级指标见表2。

水环境质量

调查评价单元内水环境质量情况。评价指标主要包括水质指数、地下水水位、地表积水深度、河湖生态流量达标率、自然岸线保有率、河流纵向连通指数等。污染严重地区可针对性增加重金属、硫酸盐、特定有机物等特征污染物的监测与评价。

大气环境质量

调查评价单元内大气环境情况。评价指标主要包括环境空气质量指数（AQI）、负氧离子等。

土壤环境质量

调查评价单元内土壤的类型、厚度、质地、有机质含量、综合污染指数。关注污染物垂向分布与迁移特征。

生物环境质量

调查评价单元内植被的垂直结构和水平结构状况，以及在一定时间内积累的有机质总量和固定的有机碳总量。主要指标包括植被覆盖度、叶面积指数、生物量、总初级生产力和森林蓄积量。

表2 生态系统质量调查评价指标体系

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 适用生态单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境质量 | 水质指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 2 |  | 地下水水位 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 3 |  | 地表积水深度 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 4 |  | 河湖生态流量达标率 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 |
| 5 |  | 自然岸线保有率 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 重要生态廊道单元 |
| 6 |  | 河流纵向连通指数 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 重要生态廊道单元 |
| 7 | 大气环境质量 | 环境空气质量指数（AQI） | 约束性指标 | 共同适用 |
| 8 |  | 负氧离子 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 生态游憩单元 |
| 9 | 土壤环境质量 | 土壤类型 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 10 |  | 土壤综合污染指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 11 |  | 土壤厚度 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 12 |  | 土壤质地 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 13 |  | 土壤有机质含量 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 14 | 生物环境质量 | 生境不可替代性指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 15 |  | 物种丰富度 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 16 |  | 植被覆盖度 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 17 |  | 叶面积指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 18 |  | 生物量 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 19 |  | 总初级生产力 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 20 |  | 森林蓄积量 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |

生态系统服务

总体要求

生态系统服务调查评价主要考虑生态单元为人类提供的防风固沙、土壤保持、水源涵养、生物多样性维护等方面的功能。具体二级和三级指标见表3。

水源涵养能力

调查评价生态结构和过程拦截滞蓄降水、增强土壤下渗、涵养土壤水分和补充地下水等方面的功能。主要指标包括水源涵养量、洪水调蓄量、冠层截留量、土壤湿度等。

防风固沙能力

调查评价土壤抗风能力，降低风力侵蚀和风沙危害的功能，主要由防风固沙量反映。

土壤保持能力

调查评价生态结构与过程在减少土壤流失、降低雨水侵蚀、防止泥沙淤积等方面的功能，主要由土壤保持量反映。

生态碳汇能力

调查评价指标主要包括固碳量、土壤碳储量、植被碳密度等。

污染净化能力

调查评价生态系统对空气和水体污染的净化能力。

生物多样性维护能力

调查评价生态系统在维持基因、物种、生态系统多样性发挥的作用。主要包括生境不可替代性指数、本地物种数目、珍稀濒危物种数量、动物物种数、优势植物物种构成、水生植物生态类型等。

供给服务能力

调查评价生态系统为人类提供并被使用的物质惠益。主要包括水资源利用量、草地载畜压力、水产捕捞量和木材砍伐量等。

文化服务能力

调查评价生态系统为人类生活质量提供的非物质惠益。

表3 生态系统服务调查评价指标体系

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 适用生态单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源涵养能力 | 水源涵养量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 2 |  | 洪水调蓄量 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 |
| 3 |  | 冠层截留量 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 4 |  | 土壤湿度 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 5 | 防风固沙能力 | 防风固沙量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 6 | 土壤保持能力 | 土壤保持量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 7 | 生态碳汇能力 | 固碳量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 8 |  | 土壤碳储量 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 9 |  | 植被碳密度 | 参考性指标 | 生态保育单元 重要生态廊道单元 |
| 10 | 污染净化能力 | 空气净化量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 11 |  | 水质净化量 | 约束性指标 | 生态保育单元 河湖湿地水安全单元 |
| 12 | 生物多样性维护能力 | 本地物种数目 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 13 |  | 动物物种数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 14 |  | 优势植物物种构成 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 15 |  | 珍稀濒危物种数量 | 参考性指标 | 生态保育单元 |
| 16 |  | 水生植物生态类型 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 重要生态廊道单元 |
| 17 | 供给服务能力 | 水资源利用量 | 参考性指标 | 生产生活单元 河湖湿地水安全单元 |
| 18 |  | 草地载畜压力 | 参考性指标 | 生产生活单元 |
| 19 |  | 水产捕捞量 | 参考性指标 | 生产生活单元 |
| 20 |  | 木材砍伐量 | 参考性指标 | 生产生活单元 |
| 21 | 文化服务能力 | 景观受益面积 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 22 |  | 年游憩人次 | 参考性指标 | 生态游憩单元 |

生态胁迫

总体要求

调查评价由于人类活动和自然条件变化引起的自然生态系统退化及由此衍生的不良生态环境效应，尽可能保证所列胁迫的完整性和准确性。具体二级和三级指标见表4。

地质灾害易发性

调查评价崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害隐患情况，由地质安全隐患点数量来反映。主要的地质安全隐患评价按照GB/T40112执行。

水土流失

调查评价由水、重力和风等外营力引起的水、土资源的破坏和损失程度。主要包括土壤可蚀性因子、沙化土地面积、盐渍化土地面积等。

生物灾害

调查评价外部生物入侵、病虫害等的潜在威胁。主要包括外来入侵物种种类与数目、病虫害发生的频次等。

生态系统退化

调查评价森林、草地、湿地、荒漠等主要生态系统逆行演替、生产力下降的过程。主要包括森林退化指数、草地退化指数、湿地萎缩面积比例、富营养状况指数等。

气候灾害

指区域内台风、洪涝、干旱、寒潮等极端天气发生的频次。

人为活动

调查评价人为活动对生态环境的影响，主要包括人类活动用地类型与面积、人为活动用地综合强度指数、年游憩人次、人工岸线类型与长度等。

表4 生态胁迫调查评价指标体系

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 适用生态单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害易发性 | 地质安全隐患点数量 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 2 |  | 地质灾害易发区占比 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 3 | 水土流失程度 | 土壤可蚀性因子 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 4 |  | 沙化土地面积 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 5 |  | 盐渍化土地面积 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 6 | 生物灾害 | 外来入侵物种种类与数目 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 7 |  | 病虫害发生的频次 | 参考性指标 | 共同适用 |
| 8 | 生态系统退化程度 | 森林退化指数 | 参考性指标 | 生态保育单元 |
| 9 |  | 草地退化指数 | 参考性指标 | 生态保育单元 |
| 10 |  | 湿地萎缩面积比例 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 |
| 11 |  | 富营养状况指数 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 |
| 12 | 气候灾害 | 极端天气发生的频次 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 13 | 人为活动 | 人类活动用地类型与面积 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 14 |  | 人为活动用地综合强度指数 | 约束性指标 | 共同适用 |
| 15 |  | 人工岸线类型与长度 | 参考性指标 | 河湖湿地水安全单元 重要生态廊道单元 |

调查评价方法

调查方法

一般要求

调查主要包括资料收集、遥感调查、地面调查和实验分析四种方式，方法的选取主要考虑数据获取的难易程度、精度和成本等。

调查应结合典型生态单元内的实际情况分不同尺度、不同梯度进行，制作基础调查图表数据应符合自然资源及相关专项、专业调查要求。各个调查评价三级指标的调查和方法详见附录A。

资料收集

应充分收集以下基础资料：

a.当地的气象、水文、土壤、地质等自然环境资料，包括历年统计年鉴、专业部门监测数据、科研报告等；

b.全国国土调查、资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价、相关规划等成果；

c.相关部门已有野生动植物调查、林业调查、生态功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区、自然保护地等资料，以及相关科研机构、科学野外台站的成果。

d.单元内及周边区域地质环境问题调查历史资料、已有生态修复工程方案与验收资料、历史工矿活动资料等。

遥感调查

主要利用卫星和无人机等技术手段，获取生态单元内的调查评价指标。遥感技术主要用于直接或间接获取宏观层面和地表以上的各调查评价指标。当单元范围较大时，宜选择卫星遥感技术开展调查；当单元范围较小时，宜选择无人机遥感技术开展调查。当遥感技术获取的指标与地面调查不符时，应以地面调查结果为准。。

生态保育单元、河湖水湿地安全单元、重要生态廊道单元遥感调查流程与方法、精度要求按照DZ/T0190执行；生态游憩单元和生产生活单元遥感调查流程与方法、精度要求按照DZ/T0296执行，

地面调查

应充分利用已有资料和遥感调查成果，加强实地调查工作的针对性，提高调查效率和成果质量。

a.地面观测。主要指利用地面上的传感器、观测设备、综合台站开展观测，通常设置相对长期、固定的观测站点，对环境质量、气象条件、水文条件等方面指标进行定期或连续观测。

b.样地调查。根据典型生态单元的类型和面积，合理设置样地（样方、样点、样线等）。在样地内进行详细的生物和环境要素调查，如植物种类和数量统计、土壤采样、动物观测等。

陆地的样地选择和样方布设按照HJ1167、HJ1168、HJ1169和HJ1170相关要求执行。采样要求、定点、采样记录、样品交接、加工、运输和保存按照DZ/T0258等执行。

湖泊、河流等水域的采样应设置监测断面，调查监测具体要求参照HJ91.2执行。

c.路线调查。调查路线的布置以穿越法为主，路线穿越应垂直于植被类型或地貌类型最大变化方向，尽可能涵盖不同的生态类型。

实验分析

对采集的土壤、水、植物、动物等样品进行分析测试，按照 DZ/T0130执行。

评价方法

定性评价

基于调查获取的信息数据等资料，定性分析描述生态现状的总体情况。

定量评价

指标分析法：主要围绕调查评价内容中涉及的各项三级指标数据进行分析，判断指标所反映的某一方面生态现状优劣程度及变化趋势。

数学模型与模拟：利用数学模型和计算机模拟技术来预测和评估生态系统对不同干扰的响应，以及生态系统的恢复能力和稳定性。

地理信息系统（GIS）与遥感技术：结合GIS和遥感技术来收集和分析空间数据，评估生态系统的空间分布、格局和变化趋势。

综合评价

依据生态单元生态现状调查评价内容，结合实际选取适用于待评价典型生态单元的三级指标，进行指标打分和权重设置，计算得到生态单元生态现状综合评价指数。综合评价指数对应的评分结果分为5级，依次为生态现状优秀、良好、较好、中等、较差5个等级。

具体的计算方法与分级参见附录C。

问题识别

综合各类指标数据信息，识别生态单元内生态胁迫、生态系统质量、生态系统服务、生态空间格局 等方面主要生态问题。

准确识别主要生态问题及问题之间的关联性、紧迫度和优先度，确定需要保护修复的相关重要生态系统、物种和关键要素，科学诊断自然生态系统受损的面积、分布、程度、影响因素、成因及与相关生态系统 的关联性。

单一指标的定量评价结果可作为某一种问题识别的依据，综合评价结果可作为生态单元整体问题研判的依据。

调查评价成果

成果形式

文本成果

包括但不限于：调查质检报告、调查评价成果报告等。

图件成果

包括研究生态单元生态现状分布图、生态单元生态现状综合评价图、各类指标调查与评价图集。采用计算机系统进行相关图件制作，图件编码规则按照有关规定执行。

表格成果

包括但不限于生态单元的基本状况、生态状况、人类活动本底调查登记表及对应的生态状况数据、各类人类活动本底情况数据等。

数据库成果

建立调查评价指标数据库和空间数据库。

多媒体成果

包括工作过程中实地拍摄的重要生态环境受损破坏情况的举证照片（应注明拍摄定位坐标和方位角）和音视频等。

成果应用

调查评价结果可作为生态保护修复相关规划、后续相关生态保护修复工程布局的依据。

成果资料管理

基本要求

调查评价质量控制主要针对生态单元调查评价中涉及的数据采集、数据生产加工及数据应用全过程涉及的主要数据，包括遥感影像数据、生态系统类型数据、生态参数数据及野外调查/核查数据。

数据管理

按照数据内容完备性要求，提交的内容数据类型应完整、准确。

地面野外调查/核查数据：依据野外数据采集模板，提交Excel（.xls/.xlsx）格式的采集表格，同时提交附带的野外照片数据，采用JPEG（.jpg）格式，照片名称应与Excel文件中的数据记录一致。

卫星遥感数据：提交格式为 GeoTIFF（.tif）格式，并应附带有元数据说明文件和缩略图文件，具体元数据要求可按照GB/T 35643相关内容执行。

空间数据采用2000国家大地坐标，高斯-克吕格投影，1985国家高程基准。高斯-克吕格投影按3°分带执行，平面坐标单位为米，高程单位为米。

（规范性）
指标计算方法及数据来源

生态系统格局（景观格局）

    - A.1.1生态系统构成

- A.1.1.1 生态系统类型

单元内生态系统的类型，包括森林、草地、湿地、荒漠等类型。通过遥感调查，生态系统遥感解译和野外核查等识别，具体可按照HJ1166要求执行。

- A.1.1.2 生态系统面积

单元内各类生态系统所占二维空间的大小。通过遥感调查获取生态系统类型数据信息，然后利用空间统计方法得出。

- A.1.1.3 生态系统类型构成比例

指单元内各类生态系统面积比例，代表了各类生态系统类型在单元内的组成现状。计算方法按照HJ1171 6.1要求执行。可通过遥感和地面调查获取，也可参考文献资料以及自然资源、林草等部门数据。

    - A.1.2生态系统空间格局

- A.1.2.1 生境丰富度

生态空间中斑块类型的总数。通过遥感调查和实地调查获取。

- A.1.2.2 斑块数量

单元内各类生态系统斑块的数量。计算方法按照GB/T43681，C.1.4要求执行。通过遥感调查和实地调查获取。斑块数越大，该生态系统类型分布的规模越大或越破碎，宜结合平均斑块面积指数综合分析。

- A.1.2.3 平均斑块面积

单元内某类生态系统斑块面积的算术平均值。该指标越大，该生态系统类型越完整，需结合斑块数量指数综合分析。计算方法按照GB/T43681，C.1.5要求执行。通过遥感调查和实地调查获取。

- A.1.2.4 边界密度

某类生态系统边界与总面积的比例，以该类边形特征描述生态系统破碎化程度。该指标越大，该生态系统类型距离边界较远的核心面积越小。计算方法按照HJ1171，6.5要求执行通过遥感调查和实地调查获取。

- A.1.2.5 生境破碎度

生态空间被分割的破碎程度，可反映生态廊道建设情况。计算公式为C=n/A，其中C为生境破碎度；n为生态空间中所有生境斑块总数；A为生态空间总面积。通过遥感调查和实地调查获取。

    - A.1.3生态连通性

- A.1.3.1 聚集度指数

单元内所有类型生态系统斑块的相邻概率。计算方法按照TD/T 1102，A3.2.1要求执行。可通过遥感和地面调查获取，也可参考文献资料以及自然资源、林草等部门数据。

- A.1.3.2 连接度指数

反映单元内斑块之间的连通性，连接度指数越大，连通性越高。计算方法按照TD/T 1102，A3.2.1要求执行。可通过遥感和地面调查获取，也可参考文献资料以及自然资源、林草等部门数据。

生态系统质量

    - A.2.1水环境质量

- A.2.1.1 水质指数

断面（点位）水质指数计算执行GB3838相关条款要求，计算方法和评价标准按照DB46/T664，B.3.1相关要求执行。指标获取方式采用地面调查（样地、样品调查）。

- A.2.1.2 地表积水深度

积水深度是生态系统过程与功能调查的基本参数之一。该指标可选择超声波测深仪、水文测杆进行调查监测获得。

- A.2.1.3 地下水水位

地下水的水位高程。主要以站点观测的方式获取。具体按照SL183中的方法执行。

- A.2.1.4河湖生态流量达标率

纳入生态流量保障重要河湖名录的河湖控制断面生态基流、最低生态水位、基本生态水量、敏感生态流量等保障目标的实现比例。河湖生态流量保障目标可采用水利部印发的《重点河湖生态流量保障目标》文件中规定的目标值以及重大水利水电工程相关批复文件规定的目标值等。计算方法按照SL/T 820相关要求执行。

- A.2.1.5自然岸线保有率

重要河湖自然岸线长度与总长度的比例。通过遥感调查获取并计算。

- A.2.1.6河流纵向连通指数

采用河流纵向连通阻隔系数法，对不同类型的拦河建筑物赋予相应的阻隔系数来表示其对河流的 阻隔影响。系数越大表明河流纵向连通性受到的影响越大，系数越小表明河流纵向连通性受到的影响越 小。计算方法和评价标准按照D46-T664，B.2.3要求执行。

    - A.2.2大气环境质量

- A.2.2.1 环境空气质量指数（AQI）

定量描述空气质量状况的无量纲指数。计算方法按照HJ633，4.4要求执行。资料来源于生态环境部门资料。

- A.2.2.2 负氧离子

空气中带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总浓度。主要以站点观测的方式获取，具体按照LY/T2586中的方法执行。资料来源于生态环境部门资料。

    - A.2.3土壤环境质量

- A.2.3.1 土壤类型

根据土壤性状、质与量的差异,划分土壤各类型。参照中国土壤分类表和《中国土系志》综合确定。主要观测到土纲层级，宜根据实际情况在此基础上进行细化和备注。

- A.2.3.2土壤厚度

土壤母质层以上到土壤表面的垂直深度。采用插钎法测定，将钢钎垂直于土壤插入土层中，直到插不动为止，然后测量钢钎露出部分的长度，总长度减去露出部分的长度即为土壤厚度。

- A.2.3.3土壤质地

土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。采用野外调查的方式测定。具体采用吸管法，参考 LY/T1225执行，主要测定土壤砂粒、粉粒和黏粒含量。

- A.2.3.4土壤有机质含量

单位体积土壤中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量。采用重铬酸钾氧化法测量，具体采样方法和测定步骤具体依据HJ615的相关要求执行。

- A.2.3.5 土壤综合污染指数

综合污染指数（CPI）包含了土壤元素背景值、土壤元素标准尺度因素和价态效应综合影响。调查方法、计算方式和评价方法按照HJ/T166相关要求执行。

    - A.2.4生物环境质量

- A.2.4.1生境不可替代指数

不可替代性指数是0～1之间的连续值，值越高代表所在规划单元的保护价值越高，能够替代该单元完成保护目标的其他规划单元数量越少。具体方法详见HJ1173，A.4。

    - A.2.4.2物种丰富度

一定单元范围内的物种数目。通过地面调查（采用样方调查方法统计生态系统群落中物种数目的多少）或林草等部门数据获取。按照GB/T43681，D.1.6要求执行。

- A.2.4.3 植被覆盖度

植被（包括根茎叶）在地面的垂直投影面积占单元总面积的百分比。计算方法按照TD/T1102-2024，A.2.4.1要求执行。可通过遥感和地面调查获取，也可参考文献资料以及自然资源、林草等部门数据。可按照HJ1172相关要求执行。

- A.2.4.4 叶面积指数

单位土地面积上植物叶片总面积与土地面积的比值。一般采用遥感调查获取，较小尺度范围内采用地面调查获取。具体流程和参数计算按照GB/T43681，C.1.8要求执行。

- A.2.4.5 生物量

单元内地表植被在一定时间内累积的有机质（干重）总量。计算方法按照TD/T1102，A.2.4.2要求执行。大范围生态单元可通过遥感监测估算得到，小范围生态单元的生物量数据可通过地面调查统计获得（按照HJ1167、HJ1168等相关要求执行）。

    - A.2.4.6 总初级生产力

单位面积、单位时间群落（或生态系统）中，植物利用太阳能固定的能量或生产的有机质的量。该指标决定了进入陆地生态系统的初始能量与物质总量。采用遥感调查或现场调查方法获取。具体流程和参数计算按照GB/T43681，D.1.1要求执行。

    - A.2.4.7 森林蓄积量

单元内现存的各种活立木的材积总量。主要以实地调查和遥感监测相结合的方式获取。在遥感图像上选择关键区域进行地面调查，采集必要的因子数据，再将采集的地面数据与遥感图像结合，通过模型计算出森林蓄积量。

生态系统服务

    - A.3.1水源涵养能力

    - A.3.1.1水源涵养量

反映生态系统通过特有的结构与水相互作用，对降水进行截留、渗透、蓄积，并通过蒸散发实现对水流、水循环的调控。计算方法按照TD/T1102，A.2.5.1要求执行。计算公式中涉及的单因子（降雨量、暴雨径流量、蒸散发量等）可通过收集气象数据、公开发表文献等获取。

    - A.3.1.2洪水调蓄量

反映生态系统所持有的生态结构能够吸纳大量的降水和过境水，蓄积洪峰水量，消减后洪峰，以及缓解汛期洪峰造成的威胁和损失功能。计算方法按照TD/T1102，A.2.5.2要求执行。涉及的单因子通过水利部门资料、气象部门数据、第三次全国国土调查数据及年度变更数据等获取。

    - A.3.1.3冠层截留量

叶片、枝干等植物地上生理器官对落入其内水分的截留容纳数值。采用现场调查方法获取，具体按照GB/T43681，D.2.4要求执行。

    - A.3.1.4土壤湿度

土壤湿度指土壤的干湿程度，它与土壤的含水量成正比。含水量达到饱和状态时，土壤湿度是100%;水分逐渐减少，土壤湿度随之降低，但土壤湿度不会降低到0。采用现场调查方法获取，具体按照GB/T43681，D.2.7要求执行。

    - A.3.2防风固沙能力

    - A.3.2.1防风固沙量

通过生态系统减少的风蚀量（即潜在风蚀量与实际风蚀量的差值）。计算方法按照TD/T1102，A.2.5.3要求执行。通过气象、自然资源部门以及文献资料获取。

    - A.3.3土壤保持能力

    - A.3.3.1土壤保持量

生态系统减少的土壤侵蚀量（即潜在土壤侵蚀量与实际土壤侵蚀量的差值）。主要基于土壤流失方程（RUSLE）进行测算。计算方法按照TD/T1102，A.2.5.4要求执行。通过气象、自然资源部门以及文献资料获取。

    - A.3.4生态碳汇能力

    - A.3.4.1固碳量

生态系统吸收大气中的二氧化碳合成有机质，将碳固定在植物或土壤中的总量。计算方法按照DB11/T2059相关要求执行。可通过遥感和地面调查获取，也可参考文献资料以及自然资源、林草等部门数据。

    - A.3.4.2土壤碳储量

一定深度内（通常为1m）单位面积矿质土和有机土（包括泥炭土）中的有机碳素存留量。地面调查采样及指标测算按照LY/T3330相关要求执行。

    - A.3.4.3植被碳密度

单位面积植被中的碳素存留量。采用现场调查（按照GB/T33027）或遥感调查方法获取，计算方法按照GB/T43681，D.1.6要求执行。

    - A.3.5污染净化能力

    - A.3.5.1 空气净化量

指生态系统吸收、阻滤大气中的污染物，如 SO2、NOx、粉尘等,降低空气污染物浓度，改善空气环境的功能。计算方案按照GB/T43678，A.7.2执行。

    - A 3.5.2 水质净化量

指生态系统通过物理和生化过程对水体污染物吸附、降解以及生物吸收等方式，降低水体污染物浓度，净化水环境的功能。计算方案按照GB/T43678，A.8.2执行。

    - A.3.6生物多样性维护能力

    - A.3.6.1本地物种数目

单元内本地物种数目，反映本地生态系统的保持情况。通过地面调查（采用样方调查方法统计生态系统群落中物种数目的多少）或林草等部门数据获取。

    - A.3.6.2 动物物种数

单元内哺乳动物、爬行动物等的物种数量。采用现场调查或资料收集方法获取。

    - A.3.6.3优势植物物种构成

植物群落中，个体数量、生态作用均占优势，且在群落性质和生态过程方面起着决定作用的物种的组成情况。采用现场调查或资料收集方法获取,按照GB/T43681，C.3.2要求执行。

    - A.3.6.4珍稀濒危物种数量

国家重点保护野生物种名录及世界自然保护联盟红色名录中的极危、濒危级别物种的数量。采用资料收集或实地调查统计的方法获取。

    - A.3.6.5水生植物生态类型

根据植物对水分适应类型的不同进行分类,分为挺水植物、浮水植物、沉水植物。采用现场调查或资料收集方法获取，具体调查方法按照 HJ710.1和 HJ710.12相关要求执行。

    - A.3.7供给服务能力

- A.3.7.1水资源利用量

单元内每年的用水总量。基于生态单元所属行政区域区域水资源公报的材料获取相应数值，再结合面积、人口分布等参数按比例对生态单元对应数值的测算。

- A.3.7.2草地载畜压力

指单元内实际载畜量与理论载畜量的比值。其中，实际载畜量指一定面积的草地，在一定的利用时间段内，实际承养的家畜数量。理论载畜量指一定的草地面积，在某一利用时段内，在适度放牧（或割草）利用并维持草地可持续生产的前提下，满足家畜正常生长、繁殖、生产的需要，所能承载的最多家畜数量。主要以资料调查和实地调查的方式获取。

- A.3.7.3水产捕捞量

天然水域内每年捕捞的鱼等水产重量。主要以资料调查和实地调查的方式获取。

- A.3.7.4木材砍伐量

单元内每年砍伐的木材的体积。主要以资料调查和实地调查的方式获取。

    - A.3.8文化服务能力

- A.3.8.1景观受益面积

生态系统为人类提供美学体验、精神愉悦，从而提高周边土地、房产价值的功能。调查统计受生态系统自然景观影响、产生溢价的土地与房产面积。

- A.3.8.2年游憩人次

单元内生态系统美学景观及与其共生的人文景观每年的游憩人次，主要以资料调查的方式获取。

生态胁迫

    - A.4.1地质灾害易发性

- A.4.1.1地质安全隐患点数量

单元内调查的崩塌、滑坡、泥石流等地质安全隐患点数量。通过遥感调查或现场调查获取，按照GB/T 40112相关要求执行。

- A.4.1.2地质灾害易发区占比

调查单元内地质灾害易发区面积所占单元总面积的比例。通过收集资料或遥感调查结合现场调查获取。地质灾害易发区指单元内具备发生地质灾害的地质环境条件，在诱发因素的作用下可能发生地质灾害的区域。

    - A.4.2水土流失程度

    - A.4.2.1土壤可蚀性因子

调查评价土壤对侵蚀的敏感程度。计算及调查方法按照GB/T43681，B.4.3要求执行。

    - A.4.2.2沙化土地面积

具有明显退化特征的沙化土地面积。通过遥感调查或现场调查获取，按照GB/T24255相关要求执行。

    - A.4.2.3盐渍化土地面积

岩土易含溶盐含量大于0.3%并且具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性的土地面积。通过遥感调查或现场调查获取，按照GB50021相关要求执行。

    - A.4.3生物灾害

- A.4.3.1外来入侵物种种类与数目

单元内外来入侵物种的种类数目，主要以实地调查的方式获取。

- A.4.3.2 病虫害发生的频次

单元内病虫害发生的频次。主要以资料调查和实地调查的方式获取。具体按照NY/T 2738中的方法执行。

    - A.4.4生态系统退化程度

- A.4.4.1森林退化指数

反映在不合理利用下，森林生态系统发生逆行演替、生产力不断下降的过程。数据通过遥感调查获取，计算方式和分级标准按照HJ1174，A.4要求执行。

- A.4.4.2草地退化指数

反映在不合理利用下，草地生态系统发生逆行演替、生产力不断下降的过程。数据通过遥感调查获取，计算方式和分级标准按照HJ1174，A.5要求执行。

- A.4.4.3湿地萎缩面积比例

湿地减少面积占基准年湿地面积的比例。数据通过遥感调查获取，计算方式和分级标准按照HJ1174，A.6要求执行。

- A.4.4.4富营养状况指数

反映湿地等的富营养化状况。在同一营养状态下，指数值越高，其营养程度越重。计算方式和分级标准按照HJ1174，A.6要求执行。

    - A.4.5气候灾害

- A.4.5.1 极端天气发生的频次

指区域内台风、洪涝、干旱、寒潮等极端天气发生的频次。主要以资料调查和实地调查的方式获取。极端天气标准参照地方实际情况统计。

    - A.4.6人为活动情况

- A.4.6.1人类活动用地类型与面积

单元内各种人为活动用地的类型与面积。主要以遥感监测和实地调查的方式获取。具体按照HJ1156相关方法执行。

- A.4.6.2人为活动用地综合强度指数

指综合单元内各类型人为活动用地的数量、面积、分布位置等数据计算得到的人为活动用地强度。获取方法：主要基于人为活动用地类型、面积与分布位置信息提取成果数据，利用模型进行测算。具体按照HJ1156中的方法执行。

- A.4.6.3 人工岸线类型与长度

指单元内各类河流、湖泊、水库、海岸等内陆湿地或滨海湿地中人工岸线的类型与长度。主要以遥感监测和实地调查的方式获取。具体参照《海岸线保护与利用管理办法》中的方法执行。

（规范性）
生态现状调查表

- 表B.1 ××××生态单元生态现状调查表

| 调查表编号： 调查时间： 调查地点： 记录人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态单元名称： |  |  | 生态单元类型： |  |  |
| 土地利用现状：（根据第三次全国国土调查或最新年度变更调查结果，说明土地利用类型、面积、质量等） |  |  |  |  |  |
| 简述该生态单元的主要生态现状特征 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 定量值/定性描述 | 单位 | 获取时间 |
| 生态系统格局 | 生态系统构成 | 指标1（生态系统类型） | （80%） | — | （2025.5.20） |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  | 生态系统空间格局 | …… |  |  |  |
|  | 生态连通性 | …… |  |  |  |
| 生态系统质量 | 水环境质量 | …… |  |  |  |
|  | 大气环境质量 | …… |  |  |  |
|  | 土壤环境质量 | …… |  |  |  |
|  | 生物环境质量 | …… |  |  |  |
| 生态系统服务 | 水源涵养能力 | …… |  |  |  |
|  | 防风固沙能力 | …… |  |  |  |
|  | 土壤保持能力 | …… |  |  |  |
|  | 生态碳汇能力 | …… |  |  |  |
|  | 污染净化能力 | …… |  |  |  |
|  | 生物多样性维护能力 | …… |  |  |  |
|  | 供给服务能力 | …… |  |  |  |
|  | 文化服务能力 | …… |  |  |  |
| 生态胁迫 | 地质灾害易发性 | …… |  |  |  |
|  | 水土流失程度 | …… |  |  |  |
|  | 生物灾害 | …… |  |  |  |
|  | 生态系统退化程度 | …… |  |  |  |
|  | 气候灾害 | …… |  |  |  |
|  | 人为活动 | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
| 注：关键指标可参考但不限于6调查评价内容部分。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
典型生态单元生态现状综合评价细则

综合评价测算方法

典型生态单元生态现状综合评价指数以及各级指标得分计算方式分别见式（C.1）、式（C.2）、式（C.3），评分以百分制计算。

TEUEI=i=1nSi×αi                           （C.1）

式中：

TEUEI———典型生态单元生态现状综合评价指数；

Si———TEUEI第i项一级指标得分；

αi———第i项一级指标权重， i=1nαi=1 ；

n———一级指标序号。

Si=j=1msj×βj                             （C.2）

式中：

Si———TEUEI第i项一级指标得分；

Sj ———一级指标Si中第j项二级指标得分；

βj———第j项一级指标权重， j=1mβj=1 ；

m———二级指标序号。

Sj=k=1psk×γk                            （C.3）

式中：

Sj———一级指标Si中第j项二级指标得分；

Sk———二级指标Sj中第k项二级指标得分；

γk———第k项三级指标权重，k=1pγk=1；应根据项目实际情况，确定三级指标权重。可参考典型生态单元生态现状评价权重细则见表C.1，也可采用德尔菲法、层次分析法、熵值法进行测算。具体方法可按照DB32/4867—2024中附录B执行。

评价分级

根据典型生态单元生态现状综合评价指数计算结果，确定评价等级（见表C.1）。

- 表C,1 典型生态单元生态现状综合评价指数分级表

| 指数分值范围 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 90≤TEUEI<100 | 优秀 |
| 80≤TEUEI<90 | 良好 |
| 70≤TEUEI<80 | 较好 |
| 60≤TEUEI<70 | 中等 |
| 0≤TEUEI<60 | 较差 |

参考权重细则

- 表C.2 典型生态单元生态现状综合评价权重细则（参考版）

| 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 三级指标 | 三级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态系统格局 | 0.25 | 生态系统构成 | 1/3 | 生态系统类型 | 1/3 |
|  |  |  |  | 生态系统面积 | 1/3 |
|  |  |  |  | 生态系统类型构成比例 | 1/3 |
|  |  | 生态系统空间格局 | 1/3 | 生境丰富度 | 1/k1 |
|  |  |  |  | 生境破碎度 | 1/k1 |
|  |  |  |  | 平均斑块面积 | 1/k1 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k1 | 1/k1 |
|  |  | 生态连通性 | 1/3 | 聚集度指数 | 0.5 |
|  |  |  |  | 连接度指数 | 0.5 |
| 生态系统质量 | 0.25 | 水环境质量 | 0.25 | 水质指数 | 1/k2 |
|  |  |  |  | 地下水水位 | 1/k2 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k2 | 1/k2 |
|  |  | 大气环境质量指标 | 0.25 | 环境空气质量指数 | 1/k3 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k3 | 1/k3 |
|  |  | 土壤环境质量指标 | 0.25 | 土壤类型 | 1/k4 |
|  |  |  |  | 土壤综合污染指数 | 1/k4 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k4 | 1/k4 |
|  |  | 生物环境质量 | 0.25 | 生境不可替代性指数 | 1/k5 |
|  |  |  |  | 物种丰富度 | 1/k5 |
|  |  |  |  | 植被覆盖度 | 1/k5 |
|  |  |  |  | 叶面积指数 | 1/k5 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k5 | 1/k5 |
| 生态系统服务 | 0.25 | 水源涵养能力 | 0.125 | 水源涵养量 | 1/k6 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  | 防风固沙能力 | 0.125 | 防风固沙量 | 1 |
|  |  | 土壤保持能力 | 0.125 | 土壤保持量 | 1 |
|  |  | 生态碳汇能力 | 0.125 | 固碳量 | 1/k7 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k7 | 1/k7 |
|  |  | 污染净化能力 | 0.125 | 空气净化量 | 1/k8 |
|  |  |  |  | 指标k8 | 1/k8 |
|  |  | 生物多样性维护能力 | 0.125 | 本地物种数目 | 1/k9 |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k9 | 1/k9 |
|  |  | 供给服务能力 | 0.125 | 水资源利用量 | 1/k10 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k10 | 1/k10 |
|  |  | 文化服务能力 | 0.125 | 景观受益面积 | 1/2 |
|  |  |  |  | 年游憩人次 | 1/2 |
| 生态胁迫 | 0.25 | 地质灾害易发性 | 1/6 | 地质安全隐患点数量 | 1/2 |
|  |  |  |  | 地质灾害易发区占比 | 1/2 |
|  |  | 水土流失程度 | 1/6 | 土壤可蚀性因子 | 1/k11 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k11 | 1/k11 |
|  |  | 生物灾害 | 1/6 | 外来入侵物种种类与数目 | 1/k12 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k12 | 1/k12 |
|  |  | 生态系统退化程度 | 1/6 | 森林退化指数 | 1/k13 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k13 | 1/k13 |
|  |  | 气候灾害 | 1/6 | 极端天气发生的频次 | 1 |
|  |  | 人为活动影响 | 1/6 | 人类活动用地类型与面积 | 1/k14 |
|  |  |  |  | 人为活动用地综合强度指数 | 1/k14 |
|  |  |  |  | …… | …… |
|  |  |  |  | 指标k14 | 1/k14 |

注：（1）km 代表第m个二级指标的第k项三级指标。

（2）一般情况下，假定生态系统格局、生态系统质量、生态系统服务和生态胁迫4个一级指标同等重要，权重平分，即均为0.25。

（3）一般情况下，假定每个一级指标下的二级指标同等重要，平均分配权重。

（4）三级指标包含了约束性指标和参考性指标，参考指标需要根据不同典型生态单元的特征进行选择使用。一般情况下，假定每个二级权重下的三级指标同等重要，平均分配权重。

（5）如有特殊需要，也可考虑结合三级指标调查数据，进一步利用统计学方法测算权重。

（规范性）
生态单元生态现状调查评价报告编写提纲

摘要

简述生态单元所属行政区域、地理区位、生态类型、四至范围及面积、生态功能定位；明确调查评价的时段、核心内容、技术方法与数据尺度；量化阐明生态单元的整体评价等级、各核心指标现状水平，简要指出主要生态问题、演变特征及关键生态胁迫因素，凝练核心结论。

前言

介绍调查评价工作的立项背景、政策依据及工作目的；介绍调查评价的组织实施单位、技术支撑单位及工作团队构成；简述工作开展的时间节点、现场调查流程、室内数据处理与分析等全工作过程；明确报告编制的适用范围与使用说明。

调查评价过程

    - D.3.1 调查评价指标体系构建

阐明指标体系的构建原则；分层次列出调查评价指标体系，明确各层级指标的内涵与对应关系。

    - D.3.2 指标选取依据与说明

逐一说明各评价指标选取的依据；重点说明特色指标、区域针对性指标的选取理由，明确排除部分指标的原因。

    - D.3.3 数据来源与质量控制

分类列明各指标数据的具体来源；阐述数据质量控制措施，明确数据的精度与可靠性。

    - D.3.4 指标赋分与分级规则

说明各评价指标的量化分级标准，明确各级别的阈值范围；阐述指标赋分的方法，说明定性指标的量化转化方式，明确赋分过程的合理性与客观性。

    - D.3.5 权重确定与综合计算方法

阐明各指标及准则层权重的确定方法，列出权重计算过程与结果；明确生态单元综合评价指数的计算方法，给出具体计算公式，说明计算过程中的关键参数与取值依据。

调查评价结果

    - D.4.1 三级单指标现状分析

逐一阐述各评价指标的现状数值/分级结果，分析指标的现状水平；对异常指标、短板指标进行重点分析，说明其形成的直接原因。

    - D.4.2 一级、二级指标综合评价

分别对生态系统格局、生态系统质量、生态系统服务和生态胁迫四方面一级指标进行综合评价；分析各一级指标内部二级指标的协同性与差异性，阐述生态现状特征与主要问题。

    - D.4.3 整体综合评价

给出生态单元的整体综合评价指数与评价等级，定性结合定量阐明生态单元的整体生态现状；对比分析与周边同类型生态单元、区域生态平均水平的差异，明确本生态单元的生态优势与核心短板。

    - D.4.4 生态演变趋势研判

结合长时序监测数据、遥感解译结果及区域生态发展背景，分析生态单元生态演变趋势；识别影响生态演变的关键驱动因素，预判未来一段时期内生态单元的生态演变趋势，明确趋势研判的依据与不确定性。

    - D.4.5 生态胁迫专项分析

重点阐述生态单元面临的主要生态胁迫类型，明确主要胁迫因素的作用机制与传导路径。

结论与建议

    - D.5.1 核心结论

根据调查评价结果，分析当前的生态问题和潜在的风险，提出单元的生态保护和修复目标。

    - D.5.2 对策建议

针对生态单元的生态优势与现存问题，提出常态化生态保护措施和具体的生态修复工程措施建议。明确不同区域的修复方向、技术选型和实施优先级。

附件

    - D.6.1 原始数据资料

包括野外监测原始记录表、遥感影像原始数据、统计数据原始报表、采样样品检测报告等。

    - D.6.2 相关参数资料

包括指标权重计算过程数据、模型模拟参数设置表、指标分级阈值确定依据、区域背景值与标准值资料等；列出所有参数的取值依据与计算过程。

    - D.6.3 附图附件

生态单元地理位置图、调查评价范围图、监测点位布设图、遥感解译成果图、生态现状评价图、生态单元指标空间分布图、生态问题分布图等相关图件。

    - D.6.4 其他资料

包括现场调查照片、相关政策文件与技术规范复印件、专家咨询意见、数据质量验证报告、公众参与调查问卷和座谈会记录等与调查评价工作相关的其他资料。

参 考 文 献

DD 2019-09 生态地质调查技术要求（1∶50 000）（试行）

DB11/T2059 生态产品总值核算技术规范

HJ 710 生物多样性观测技术导则

HJ1174 全国生态状况调查评估技术规范—生态问题评估

LY/T 3330 森林土壤碳储量调查技术规程

国家海洋局《海岸线保护与利用管理办法》（国海发〔2017〕2号），2017年3月

自然资源部办公厅 财政部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》的通知（自然资办发〔2020〕38号），2020年8月

自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知（自然资发〔2023〕43号），2023年3月

_________________________________

各位专家、从业人员：

《标准名称》（编号）于XXXX年X月X日发布。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：XXX

电  话：XXXXXXXXXXX

邮  箱：XXXXXXXXXXXXX

征求意见表

| 标准名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家姓名 |  | 所在单位 |  |
| 职称/职务 |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 章节 | 意见内容 | 修改建议 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |