ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER ***-****

露天矿山高陡岩质边坡生态修复技术标准

Technical Standard for Ecological Restoration of High-Steep Rock Slopes in Open-Pit Mines

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	2

5 边坡防护技术	4

6 边坡复绿技术	7

7 监测与管护技术	11

附　录　A  （资料性） 矿山高陡岩质边坡复绿技术适用条件表	15

附　录　B  （资料性） 矿山高陡岩质边坡生态修复监测方法	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担专利识别的法律责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南省生态地质调查监测所（湖南中核建设工程有限公司）、自然资源部国土整治中心、中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心、湖南省核地质调查所、中南冶勘资源环境工程有限公司、天津市地质研究和海洋地质中心、中基发展建设工程有限责任公司。

本文件主要起草人：刘斌、曾蔚、王克宏、杨清升、夏四红、宋建新、霍志涛、朱文景、吕平波、胡长友、文珺、王剑、黄凤寸、姚志禄、朱静涛、朱佳兴、刘学文、龚飞、翟世斌、高海涛、马超、肖飞、苗国航

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

露天矿山高陡岩质边坡生态修复技术标准

# 范围

本文件规定了露天矿山高陡岩质边坡生态修复的总体要求、边坡防护技术、边坡复绿技术、监测与管护技术等要求。

本文件适用于露天矿山高陡岩质边坡生态修复工程。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50218  工程岩体分级标准

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB 51016  非煤露天矿边坡工程技术规范

GB 51018  水土保持工程设计规范

GB 6000  主要造林树种苗木质量分级

GB 7908  林木种子质量分级

GB/T 15063  复合肥料

GB/T 15789  土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T 16453.4  水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程

GB/T 17639  土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

GB/T 33891  绿化用有机基质

GB/T 38360  裸露坡面植被恢复技术规范

GB/T 38509  滑坡防治设计规范

GB/T 43935  矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范

GB/T 50085  喷灌工程技术规范

GB/T 50363  节水灌溉工程技术规范

GB/T 50485  微灌工程技术标准

AQ/T 2063  金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范

CJJ/T 292  边坡喷播绿化工程技术标准

DZ/T 0287  矿山地质环境监测技术规程

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

JT/T 1108.3  公路路域植被恢复材料 第3部分：植物纤维毯

LY 1000  容器育苗技术

LY/T 1610  水力喷射喷播机

NB/T 35082  水电工程陡边坡植被混凝土生态修复技术规范

NY/T 525  有机肥料

TD/T 1070.1  矿山生态修复技术规范 第 1 部分：通则

TD/T 1070.4  矿山生态修复技术规范 第 4 部分：建材矿山

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 露天矿山 open-pit mine

采用露天开采方式，从地表直接开采矿产资源，由露天采场（含采坑、台阶、沟道）及配套的开拓运输、排土、防排水、供电、安全环保等系统与附属设施组成的矿山生产系统。

  - 高陡岩质边坡 high and steep rock Slope

露天矿山开采后形成的，坡面岩石裸露，总体边坡角不小于40°，且台阶高度不小于15米或总高度不小于100米的边坡。

- [来源：KA/T  2063-2018，3.2 有修改]

  - 藤立方技术 vine cube technology

基于藤本植物顽强生命力及优异立体攀爬特性，筛选、培育、移栽适生性优良的吸附类、缠绕类多年生木本藤本植物，配套种植基质、生态种植槽、攀爬结构及适配工法，在岩质边坡上建植植被的生态修复技术方法。

  - 挂网客土喷播技术 netting and soil spraying technology

将种植土、有机物料、植物种子及稳固剂等客土物料按比例配制成泥浆，通过客土喷播机喷射到边坡坡面形成一定厚度的固土层，并结合边坡立体固网技术，构建边坡植被的技术方法。

  - 植被混凝土喷播技术 vegetation concrete spraying technology

将农家肥、菌渣、锯末、秸秆、谷糠等天然有机物料，经粉碎、混配、堆置发酵等工艺处理后，再与耕植土、水泥、基材改良剂、植物种子和水混合均匀，喷射到坡面形成一定厚度的固土层，建植边坡植被的技术方法。

# 总体要求

## 一般要求

矿山高陡岩质边坡生态修复工程规划、实施之前，应按 GB 50021、GB 50330 和 GB/T 38509 中的相关规定进行边坡稳定性评价，并应符合下列规定：

未达到稳定状态的边坡应采取工程治理措施；

边坡防护措施应为边坡复绿措施及植物生长创造有利条件。

    - 矿山高陡岩质边坡一般因立地条件复杂、生境恶劣，在生态修复工程实施前，边坡现场宜做补充调查及坡面分区调查，并应符合下列规定：

- 调查边坡海拔、坡质、坡向、坡高和分级数等立地条件；

- 调查边坡及其周边植被类型、林相结构、乡土优势植物物种；

- 调查边坡土壤类型及周边土源地土壤，结合实验室分析，查明土壤结构、肥力、有机质和pH值等指标及保水性。

坚持问题导向、经济合理、科学实用原则选择修复措施，矿山高陡岩质边坡生态修复工程技术主要包括边坡防护技术、边坡复绿技术、监测与管护技术，各项技术措施应综合考虑、相互衔接、配合使用，以实现边坡安全稳定、土壤重构、植被重建及生态系统功能恢复的目标。

## 基本原则

安全稳定，兼顾景观。矿山高陡岩质边坡生态修复措施实施需建立在稳定坡面，且边坡防护措施不能破坏边坡结构安全，并与边坡周边景观协调。

因地制宜，统筹协调。矿山高陡岩质边坡往往立地条件复杂多变，应根据不同坡段的坡质、坡向、坡高等立地条件，统筹边坡防护技术、边坡复绿技术等修复措施的综合应用。

经济适用，技术可行。科学选用先进适宜的高陡边坡生态修复技术，降低修复成本；合理构建植物群落，缩短管护周期，促进植被正向演替，后期以自然恢复为主。

## 工作流程

在收集、整理并分析矿山生态修复方案及相关资料的基础上，对露天矿山高陡岩质边坡开展现场调查评价，明确边坡生态修复目标，选择适配的边坡生态修复技术并组织实施，露天矿山高陡岩质边坡生态修复技术工作流程详见图1。

露天矿山高陡岩质边坡生态修复技术工作流程图

# 边坡防护技术

## 一般规定

对不同高陡岩质边坡地质条件应匹配适宜的防护技术，技术措施主要包括地质安全隐患消除技术、坡面整形技术、集排水技术。矿山高陡岩质边坡防护技术措施应符合表1的规定。

矿山高陡岩质边坡防护技术措施表

| 分部 |  | 分项 | 技术方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质安全隐患消除 |  | 危岩体清除 | 人工、机械、解离、静态爆破、控制爆破 |
|  |  | 边坡防护 | 锚固、锚喷、抗滑桩、注浆、锚索框架梁、柔性防护网、挡墙、桩板墙、落石平台、格宾石笼、消能桩群、网后碎石缓冲垫层 |
| 坡面整形 |  | 坡面修整 | 削坡减载、台阶再造、回填、整平 |
|  |  | 微地形塑造 | 种植槽构筑、机械凿毛 |
| 集排水 | 截排水 | 地表水排水 | 截水沟、排水沟、消能池、沉砂池、跌水、急流槽 |
|  |  | 地下水排水 | 渗流沟、疏排孔、泄水孔 |
|  | 集蓄水 | 集水措施 | 人工集水面、天然集水面 |
|  |  | 蓄水措施 | 蓄水池、蓄水容器 |

防护措施应和周边环境相协调。

高陡岩质边坡防护措施，需基于“结构面控制+主动加固”原则，综合选用工程加固、削坡减载和截排水方法。

## 地质安全隐患消除技术

### 一般规定

- 边坡地质安全隐患消除技术的实施，应根据边坡稳定性评价结果，结合边坡安全等级、矿山生产要求开展。

- 边坡地质安全隐患消除工程包括危岩体清除和边坡防护等，各项防护技术应统筹考虑，兼顾边坡复绿。

### 危岩体清除

- 满足失稳迹象明显、危岩体安全系数＜1.0、边坡工程安全等级II以上或无法通过工程加固控制风险任意一条时，须清除危岩体，且应采取措施，最大限度减少或消除因清除作业而产生新的危岩体或安全隐患。

- 综合考虑现场条件、安全、技术和经济可行性等因素，选择适宜的危岩体清除方法，可采取人工、 机械、解离、静态爆破、控制爆破等措施。＜5m³的危岩可采用人工凿除，介于 5m³～50m³时可采用静态爆破与机械破碎，＞50m³时可采用分台阶控制爆破。

- 清除危岩体须自上而下开展至稳定岩面，且兼顾边坡复绿所需立地条件。

- 危岩体清除应符合 TD/T 1070.4 的规定。

### 边坡防护

- 边坡防护包括主动加固、被动防护等技术，需根据边坡岩性、坡度、风化程度及结构面发育程度等综合确定，各项护坡技术应协同应用。

- 主动加固

高陡岩质边坡主动加固措施可选用锚固、锚喷、抗滑桩、注浆、锚索框架梁等措施，需结合地质条件、坡度及高度综合确定。

存在深层滑移面的边坡，宜优先考虑锚索、抗滑桩支护，兼顾边坡复绿时可综合考虑采用锚索框架梁，锚索、抗滑桩、锚索框架梁，设计应符合 GB 50330 的规定。

坡面破碎、裂隙发育浅的边坡，宜优先考虑锚喷、锚杆支护，设计应符合 GB 50330 的规定。

一般岩体破碎或裂隙高度发育、渗水软化、存在软弱夹层或断层时需进行注浆加固。裂隙密集带可考虑注浆，贯通性断层适宜与锚固结合使用，注浆措施应符合 JGJ 79 要求。

遇到边坡条件复杂时宜采用组合支护。

- 被动防护

被动防护包括柔性拦截、刚性拦截和缓冲消能等，高陡岩质边坡被动防护应以优先拦截、辅助缓冲为主。

柔性拦截可选用被动防护网等措施，需根据边坡形态、落石轨迹及防护目标综合确定，避开冲沟、断层等薄弱带，适用于坡面条件简单，坡度≤73°的边坡。高陡岩质边坡宜在坡面平台处分级设置被动网，分段消耗落石能量，按最大冲击能量选择网型，被动防护网型式应符合 GB 51016 的规定。

刚性拦截可选用拦墙、桩板墙等措施，一般适用于坡脚浅层滑塌局部防护、低能落石拦截等，墙体类型优先选择重力式或加筋土挡墙，设计应符合 GB 50330 的规定。

缓冲消能可选用落石平台、格宾石笼、消能桩群、网后碎石缓冲垫层等措施，应根据需消散的类型、能量大小综合确定。一般坡脚平台或石笼适合中小型落石拦截，消能桩群和拦挡坝适宜坡面碎屑流减速，碎石缓冲垫层宜与被动防护网组合缓冲高能冲击。

## 坡面整形技术

### 一般规定

- 坡面整形应在边坡稳定的基础下开展，包括坡面修整和微地形塑造，为边坡复绿提供立地条件。

- 坡面整形应与边坡地质安全隐患消除措施及边坡复绿方式协同作用。

### 坡面修整

- 坡面修整包括削坡减载、台阶再造、回填、整平等，应结合地质安全隐患消除措施、边坡坡度、边坡类型等综合确定。

- 边坡条件允许时优先削坡卸载，降低边坡坡度、高度。岩石边坡角＞73°、坡高＞15m 时宜采用阶梯形分级放坡，削坡减载后确保边坡稳定。岩体分级参照GB 50218。

- 岩石边坡角＜60°的边坡，可结合边坡削坡按一定宽度、高度沿坡面等高线再造若干级台阶平台，形成植被重建的立地条件。台阶外缘需修筑挡土构件，其高度由覆土厚度及植被类型综合确定。

- 坡面较破碎时应进行注浆加固处理。

- 边坡存在较大凹坑、凸石等影响边坡复绿时，应对凹坑进行适当回填、对凸石进行适当修整，回填区需做好加固措施，不可产生新的安全隐患。

### 微地形塑造

- 微地形塑造包括种植槽构筑、机械凿毛处理等，应根据边坡坡度、岩质硬度、施工难度和边坡复绿效果等综合确定。

- 种植槽构筑适用于 45°～73°的岩石，且对景观要求较高边坡。种植槽构筑一般沿等高线布置，宽度 30cm～60cm，深度 40cm～80cm，一般采用膨胀螺栓、锚杆或钢缆固定，防止槽体滑移。种植槽构筑根据结构可分为预制混凝土槽、金属网槽，安全等级为1级的边坡，应采用预制混凝土槽。

- 硬质完整岩面采用机械喷播时，宜对坡面糙化处理，一般采用机械凿毛，增强基质或袋体附着力。

集排水技术

一般规定

- 边坡集排水应包括减少坡面水冲刷或下渗、地下水渗流等措施。坡面水、地下水防治措施应统一考虑，且不影响边坡稳定性。

- 边坡集排水工程在满足功能要求时，应与采矿工艺相结合，应综合考虑生产用水及边坡植被恢复生态用水。

- 采场边坡外围排水与采场内部排水应实现清污分流。

- 集排水工程应随采场扩展，定期复核排水系统的有效性。

地表水排水

- 边坡地表排水设施应包括截水沟、排水沟、消能池、沉砂池、跌水、急流槽等。应按矿区工程地质与水文地质条件、降雨特征、汇水面积、地形地貌等因素综合确定。

- 采场边界外围，汇水面积≥0.01km2时，宜设置截水沟。

- 潜在滑坡区后缘应设置截水沟,对后缘裂缝应采取遮盖或堵塞措施。

- 采场平台内侧需设置排水沟，多级边坡需分层设置。

- 坡顶应采用预制或现浇截水沟。

- 边坡地表排水设施设计应符合 GB 50330、GB/T 16453.4 的有关规定。

地下水排水

- 边坡地下排水设施包括渗流沟、疏排水孔、泄水孔等。应按矿区工程地质与水文地质条件等因素综合确定。

- 水文地质条件简单和涌水量不大的露天矿宜结合平台截水沟排水。

- 采场内边坡出现持续性渗水应沿渗水带设置渗流沟，边坡岩体中存在贯通性裂隙、断层或破碎带应沿裂隙带设渗流沟。

- 边坡岩体存在深层承压水或贯通性裂隙水、高渗透性岩层或强导水构造及凹陷式开采形成水压梯度时，应采用疏排水孔释放水压。边坡浅层排水一般采用水平孔，深部承压水或大范围含水层疏干一般采用垂直孔，高陡边坡或逆坡渗流区一般采用仰斜式排水孔。

- 拦挡工程应设置泄水孔。

- 边坡地下排水设施设计应符合 GB 50330 的有关规定。

集蓄水

- 边坡集蓄水应包括人工集水面、天然集水面、蓄水池、蓄水容器等。应按降雨特征、汇水面积等因素综合确定。

- 宜根据植被重建及养护需求，在合适区域修建蓄水池或利用已有集水面，并与截排水工程相接。在台阶上修建蓄水池时不宜开挖，并应做好防渗处理。

- 露集蓄水工程设计、施工应符合 GB/T 16453.4 有关规定。

# 边坡复绿技术

## 一般规定

### 边坡经稳定性评估方可采取复绿技术措施，若存在整体不稳定或局部损害点，应先采取边坡防护措施消除灾害或隐患。

### 针对不同的气候、坡度、坡高、坡向及岩层裂隙发育等边坡现状，应遵循因地制宜的原则，采用坡面加固技术与人工生态修复技术宜有机结合、功能互补，以发挥综合优势。

### 边坡复绿效果应与矿区周边环境协调，且目的植物群落建植应符合正向自然演替内在机理规律。

### 边坡复绿工程设计应符合 GB/T 38360 的规定。

### 应根据坡面类型及植物生长所需土壤条件，植被建植措施应选择适宜的基质配制技术，匹配人工生态修复技术，采取以机械喷播基材与种植槽回填基质形式重构边坡坡面土壤。

### 根据露天矿山高陡岩质边坡坡度、坡高、坡向、立地类型及防护类型，建植适宜的植物群落类型。

### 矿山高陡岩质边坡复绿技术中的植物生长环境重构技术与植被建植技术应统筹考虑、配合运用。矿山高陡岩质边坡复绿技术措施参考表2。

矿山高陡岩质边坡复绿技术措施

| - 分 部 | - 分 类 | - 分 项 |  | - 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 植物生长环境重构技术 | - 坡面加固 | - 毯垫技术 |  | - 植物纤维毯 |
|  |  | - 枕袋技术 |  | - 生态袋 |
| - 植被建植技术 | - 人工生态修复 | - 播种 | - 机械喷播 | - 挂网客土喷播 |
|  |  |  |  | - 植被混凝土喷播 |
|  |  | - 栽植 | - 绿化栽植 | - 台阶栽植 |
|  |  |  | - 藤本植物栽植 | - 藤立方技术 |

### 依据不同类型的边坡坡度、坡质，露天矿山高陡岩质边坡复绿技术适用条件参照附录A。

## 植物生长环境重构技术

植物纤维毯技术

适用于坡度≤73°的中风化岩石边坡或防护边坡。

植物纤维毯材料应符合 JT/T 1108.3 的规定。

应顺边坡等高线垂直方向自上而下铺设，坡顶应向上延伸≥80cm、坡脚应向下延伸≥80cm。

相邻两卷之间相互搭接宽度≥10cm，搭接顺序按逆向风走向，且用锁扣绑扎固定。

为保持保水、保墒、保温、抗冲刷功能发挥与植被建植成效，毯垫铺设后即应进行浇水等措施。

生态袋技术

适用于坡度≤60°的中风化岩石边坡或防护边坡。

生态袋制作材料应符合 GB/T 17639 和 GB/T 15789 的规定。

实施工艺应按照边坡修整、清理，基质材料及配比，生态袋装基质土、封口，生态袋锚固或堆叠。

生态袋堆叠实施应配置联结扣、扎口线或扎口带等必要附件，陡坡结合平面网等使用。

## 植被建植技术

一般规定

植被修复原则

- 结合矿场周边植被群落调查，为适生植物筛选提供依据；

- 应结合所调查的基本资料，筛选抗逆、改良土壤和固土能力强的植物品种；

- 应符合生物多样性和绿色可持续性原则；

- 遵循近自然景观再造原则。

植物配置原则

- 宜与周边环境协调，草、灌、藤合理搭配，丰富生物多样性，构建立体生态防护系统，裂隙不发育的岩质边坡宜以草本植物和藤本植物为主，裂隙发育的岩质边坡宜以灌木为主；

- 根据现场调查情况，灌木选择宜常绿植物与落叶植物相结合、豆科植物与非豆科植物相结合，草本选择宜进行冷季型与暖季型植物的组合配置；

- 应遵循因地制宜、适地适树（草）原则，科学配置植物，合理构建植物群落，保持群落自我维持与正向演替的能力；

- 不应使用外来入侵物种，植物优先选用乡土树种和草种，乡土树种和草种遴选推荐按《国土空间生态保护修复工程乡土植物遴选指南》（TD/T  ****-2025）执行。

植被修复种苗质量标准

- 种子质量

根据遴选、设计选定的植物来进行种质筛选，种子质量应满足 GB 7908 的规定。

- 苗木质量

苗木要求应符合下列规定：

  - 应优先选择容器苗，容器苗执行 LY 1000 的规定；

  - 裸根苗应使用 GB 6000 规定的Ｉ级、Ⅱ级标准；

  - 应优先选择本气候带区域培育苗木；

  - 宜选择经抗旱、抗寒锻炼的苗木，慎重选择大水大肥催长的苗木；

  - 宜选择幼化处理的苗木；

  - 禁止使用带有病虫害的苗木。

苗木栽植

- 栽植密度

根据高陡岩质边坡坡面立地条件，木本和草本植物栽植密度参照以下要求：

  - 不宜栽植乔木；

  - 宜采用灌草藤结合，坡面灌木5000～10000株/hm2，坡面草本植物覆盖率≥80%，藤本植物覆盖率≥30%。

- 栽植季节

土壤解冻后至上冻前，容器苗均可移栽，裸根苗宜在春节展叶前和秋季落叶后移栽。

- 栽植要求

- 移栽定植时，应对苗木进行剪梢、截干、修根、抹芽、苗根蘸浆等方法，也可以采用促根剂、蒸腾抑制剂和保水剂等处理苗木。

- 容器苗栽植时，应将不容易降解的容器除下。

- 缓苗后，未成活的苗木，应及时补植。补植苗木应在高度、粗度等方面与周围苗木大小基本一致。

- 栽植期养护

苗木定植，应根据植物生理特性及其萌发生长需要，需在采场底盘或坡顶设置蓄水池，通过灌溉系统或人工措施及时灌水，在干旱半干旱和对植物措施要求标准高的区域应配套节水微灌措施。灌溉工程技术要求满足 GB/T 50363 的规定。

种子播种

种子播种包含人工穴播、撒播与机械播种，播种技术措施应符合下列规定：

- 人工撒播措施一般适宜灌草种子植被建植初期局部坡面覆盖，种子纯净度≥95％，发芽率≥70％。选用的草种宜生长迅速、保水保土能力强。播种量参照 GB∕T 38360 计算。宜把种子与细砂等拌和均匀后撒播，并覆种植土 1cm～2cm；

- 人工穴播措施一般适宜乔灌种子局部坡面补植，植入穴内的种子数量，依据植物种类的不同每穴内数粒至数十粒不等均匀地播入种子，播种深度一般为种子横径的 2 倍～4 倍，再覆土镇压，覆土厚度为种子横径的 2 倍～4 倍；

- 机械播种一般适宜植物建植初期坡面先锋植物营造，技术按机械喷播措施方法执行；

- 播种量执行 GB/T 38360 中的规定。

挂网客土喷播技术

喷播应在坡面加固技术的基础上进行。采用镀锌铁丝网等平面网加固技术时，平面网铺网和固定固件等有关技术要求应符合 CJJ/T 292 有关规定。

喷播基质的环保性能和相关指标应符合 GB 15618 的有关规定。

喷播基质厚度、离析度应符合 CJJ/T 292 的有关规定。

喷播机类型应选择客土喷播机，喷播机械要求的基本参数及操作的技术要求、试验方法应符合 LY/T 1610 的有关规定。

喷播基质主要包含种植土、天然纤维、有机肥、复合肥及稳固剂等，喷播基质应符合以下规定：

- 种植土应选用壤土（含砂壤土、轻壤土），土粒径≤2cm，含水量≤30%，选用时应将碎石、杂草、杂根等剔除，以免堵管；

- 天然纤维宜选用木纤维、秸秆、发酵处理后可抗虫害的锯木屑等物料，纤维粗度为 6mm～6.5mm，吸水性为 10 倍～12.5 倍；

- 稳固剂应选用成熟可靠，经过鉴定的产品。材料性能要求能够增强岩土体颗粒间的黏结性，环保无污染，适宜植被生长，且有较好的水稳性。稳固剂pH值 6～7，低黏度，可溶于水；

- 有机肥应符合 NY/T  525 的规定；

- 复合肥应符合 GB/T 15063 的规定。

应按照边坡修整、网具铺设与固定、基层喷播、面层喷播、无纺布铺设与固定、出苗期与幼苗期浇水、追肥养护、补植补种的顺序施工。

植被混凝土喷播技术

根据边坡坡率、坡高、坡向及岩土地质、气象等资料的调查，喷播需做专项设计技术方案的比较，经专家论证后实施。

应在现场试验段做测试喷播实验可行性论证后实施。

结合矿山所处区域年平均降水量、主要降水分布月、月平均气温等气候资料，坡度大于 60°的高陡边坡喷播宜与自动灌溉、施肥装置相结合配套使用，以确保植物等水分和养分供给。

植被混凝土的材料及其配制、喷植等技术要求应符合 NB/T 35082 有关规定。

应按照边坡修整、加筋网具铺设与固定、喷播或滴灌系统安装、植被混凝土配制、植被混凝土基层喷播、植被混凝土面层喷播、无纺布铺设与固定、苗期与生长期养护的顺序施工。

台阶栽植技术

应先按一定距离在边坡上修筑台阶。在台阶外侧砌墙，墙后回填种植土；宜在台阶平台上按一定距离开凿线性种植槽，种植槽的尺寸宽 80cm～120cm、深 60cm～100cm，在槽内换填种植土。

种植土质量符合 GB/T 33891 有关规定外，应对种植土进行改良，采用过筛等方式剔除危害植物生长的一切杂质及垃圾，进行底肥加施，包括微生物有机肥和无机化肥；对土壤进行消毒，包括除杂草、杀虫、杀菌，采用化学药剂喷施；对覆土区域掺加保水剂。

应栽植灌、草、藤本容器苗，树种选择应常绿和落叶树种搭配合理，形成景观层次丰富、垂直结构合理的植物群落。

藤立方技术

藤立方技术主要包括藤本植物筛选、配置与栽植，基质配置，生态种植槽构筑，攀爬结构选型等，其技术要点应符合下列规定：

- 藤本植物筛选。筛选抗逆性强、适生性好的多年生吸附类与缠绕类木本藤本植物，筛选品种南方推荐常春油麻藤、何首乌、忍冬、五叶地锦、爬山虎、凌霄、意大利络石、扶芳藤、藤本月季、南蛇藤，北方推荐爬山虎、凌霄、五叶地锦、忍冬、意大利络石、山荞麦、藤本月季、南蛇藤；

- 藤本植物配置。依据不同边坡坡段的立地条件情况，为使藤本植物攀爬生长势均匀，重塑藤本植物异质性景观，采用常绿与落叶、速生与慢生、喜阳与耐荫品种混植；

- 藤本植物移栽、定植。为保障藤本植物移栽成活率及快速生长，不宜选用裸根苗，应选用2～3年生须根系发达的控根容器苗，容器材质、规格可选择直径*高为15cm*20cm的无纺布袋苗。定植在各级边坡坡脚以“列植”方式为主，坡面适宜坡段以围堰或种植箱形式的“点植”相结合，定植密度 3～5株/m，以“上爬下垂”模式主动复绿边坡；

- 基质配制。藤本种植基质主要由有机肥与耕植土以 6：4（体积比）比例配制而成，其中有机肥中的有机质的质量分数≥50%（干基计）、总养分的质量分数≥6.0%、有效活菌数≥2.0亿/g，具备保水、保肥、透气、pH值适中等特性，为藤本植物快速攀附生长提供长效土壤肥力；

- 生态种植槽构筑。种植槽构造应有效提高藤本植物攀附生长的长效性，种植槽容量尺寸应满足≥5年藤本植物根系生长空间，种植槽槽壁厚度≥30cm，槽内高度≥50cm、宽度≥50cm，种植槽结构用材可依据边坡立地条件、项目交通条件及材质就近原则，选择在坡脚或平台内侧设置生态袋种植槽、石笼种植槽、砖砌种植槽等，也可在坡面微地形适宜坡段，布设种植箱或燕巢式种植槽，以提高≥20m单级边坡植被覆盖度；

- 攀爬结构布设与固定。根据边坡坡质、坡度及边坡坡面凹凸起伏的不同类型，设置相适宜的镀锌铁丝网、包塑铁丝网及藤本攀爬网或牵引绳，牵引缠绕类藤本植物攀附坡面生长。攀爬结构人工引导措施应固定于稳固的岩壁上，随坡形设置，不得紧贴岩壁，悬空不应大于 50cm；遇突出岩体时可设置垫块，保持与岩壁的间距。结构固定可参照平面网固定相关要求；

- 为实现边坡快速复绿目标，促进植被自然演替，藤立方技术实施应配套运用藤本植物、生态种植槽、藤本种植基质、攀爬结构等技术工艺、工法。藤立方系统结构构造可参考图2。

藤立方系统结构构造

应按照边坡清理、攀爬结构铺设与固定、生态种植槽砌筑、基质配置与回填、藤本植物移栽定植、灌溉系统安装、基槽防草布或深色土工布覆盖、植被养护的顺序施工。

# 监测与管护技术

## 监测工程

### 监测评价目的

为露天矿山高陡岩质边坡生态修复等过程监管、适应性管理和验收提供科学依据。

### 监测范围

充分体现矿场自然生态系统完整性,统筹考虑矿山所在的自然地理单元和生态功能空间，以露天矿山高陡岩质边坡生态修复工作实施区域范围为主，可适当扩展到矿场周边区域。

### 监测内容

#### 边坡稳定性主要监测项目可参考表3中的规定。

矿山高陡岩质边坡监测项目

| 序号 | 监测项目 | 检测内容、目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝监测 | 地表裂缝 |
| 2 | 位移监测 | 地表位移、地下（深部）位移 |
| 3 | 应力监测 | 内部应力 |
| 4 | 声发射监测 | 岩石破裂 |
| 5 | 宏观变形迹象监测 | 裂缝扩展、建筑物变形等各种异常现象 |

#### 水环境监测主要监测采场底盘地表水、地下水水位和水质恢复情况以及高陡边坡水环境治理设施运行情况。

#### 土壤环境监测主要针对土壤性状、分布、面积、土壤肥力、理化性质及植物量等进行监测，高陡边坡生态修复后重点监测土壤环境修复情况、水土流失情况以及植物立地条件土壤质量。

#### 植被监测主要针对边坡不同地形坡度、立地条件，对植物群落组成、结构、密度、盖度、优势种、植物成活率、高度、冠幅、基径等进行监测。

#### 基础设施监测主要监测已修复的支护加固、截排水、构筑物、灌溉、养护等设施的安全运行、利用情况。

### 监测方法

#### 边坡稳定性监测方法主要有土压力测量法、位移测量法、现场测试法、振弦测量法、光纤测量法、降雨量测量法、合成孔径雷达监测法(SAR)。

#### 水环境监测方法主要有仪器和化学分析法、生物方法及遥感监测法。

#### 土壤环境监测方法主要有现场测量法、现场测试法、遥感监测法、采样送检测试法。

#### 植物群落监测方法主要有遥感监测法（包括遥感影像、无人机航拍）、现场调查法。

#### 基础设施监测方法主要有人工巡视监测法、自动监测法。

#### 常用矿山高陡岩质边坡监测方法可参照附录B。

### 监测点布设与监测频次

#### 以矿山高陡边坡为单元，布设边坡稳定性监测点、水环境监测点、土壤环境监测点、植物群落监测点不应少于 1个。

#### 边坡稳定性监测频次参照DZ/T0287执行。

#### 水环境监测频次为 2次／年，丰水期、枯水期各一次。

#### 土壤环境一般为 1次／年，植物群落可根据植被生长季和气候条件动态调整，监测频次一般 ≥1次／年，干旱或病虫害高发期可加密监测。

## 管护工程

### 边坡植被建植初期及工程验收合格后，为保证植物正常生长、群落正向演替，需采取相应的管护措施。管护工程措施包括植被管护和基础设施维护。

### 对灌溉、截排水沟、沉砂池、蓄水池、泵控设备等基础设施进行定期维护，发现基础设施运行不正常或损毁，应及时修复或更换。

### 植被管护包括苗期遮盖物覆盖、灌溉、施肥、刈割、修剪、平茬、补苗、补种、防治病虫害等技术措施。

苗期遮盖物覆盖技术要点应符合下列规定：

- 播种后应及时进行坡面覆盖，并宜选用生态型环保可降解等遮盖材料。

- 根据不同的区域气候因素，以保湿为主的遮盖材料宜选用草帘、无纺布等，以遮阳、防冲刷为主的遮盖材料宜选用无纺布、遮阳网等，以防杂草为主的遮盖材料可选用地膜、草帘等物理除草材料。

- 覆盖应从上至下，左右搭设部分应严密，并用竹签或木方固定覆盖物。

- 视不同季节、气候条件，在不影响植物生长情况下，覆盖物可予以保留，影响植物光照、生长空间，及时揭除覆盖物。

灌溉技术要点应符合下列规定：

- 应根据复绿坡面的边坡坡度和生境条件，选择喷灌、滴灌和微灌等节水灌溉方式，坡度≥60°可采用滴灌和微灌，坡度＜60°可采用喷灌。

- 喷灌、滴灌工程布设应符合GB/T 50363和GB/T 50085的规定，微灌工程布设应符合GB/T  50485的规定。

- 应根据矿区所处气候带及边坡小气候条件，植被灌溉措施应遵循因地制宜、因时制宜原则，在年降水量＞800mm的湿润地区，可在夏季干旱季节，视坡面土壤墒情与植物叶片耐度情况，及时灌溉补充。在年降水量 400mm～800mm的半湿润地区，在植物生长期内，为提高植物自身缺少耐性，适配植物抗蒸腾剂的使用，在水肥一体式灌溉相结合方式及时补充水分、养分，保障植物的成活率和正常生长。在年降水量 200mm～400mm的半干旱地区及降水量＜200mm的干旱地区，重点筛选、配置耐干旱耐热的藤本植物及旱生乡土草本、灌木植物，主要保证种子萌发、幼苗成活期期间的水分供应，植被生长期结合植物抗蒸腾剂等调节剂的使用，在灌溉有限的条件下，保证植物的存活率。

- 坡面灌溉时应避开日光暴晒及高温时段。

施肥技术要点应符合下列规定：

- 秋季施基肥，施加以缓释肥为主的有机肥，植物生长季追肥，施加以化肥为主的复合肥。

- 坡脚或平台基槽进行翻耕，回填有机肥并拌匀，施用量可推荐使用 2～3kg/m。坡面主要以人工撒施或水肥一体化方式施用复合肥为主，人工撒施时间应选择在下雨前，一般生长季视植物生长情况，施用 1～3次，单次施用量可推荐使用 350～500kg/ha。

刈割、修剪、平茬技术要点应符合下列规定：

- 目的植物群落为灌草型时，应控制草本植物的过度生长，在草本植物生长旺盛期采用刈割措施，即用园艺工具在灌木植物以枝干为中心的四周截剪大部分草本枝叶，给出苗、幼苗或快速生长期的灌木苗提供生长空间，以使草、灌生长少受干扰达到伴生状态。

- 为使灌木、藤本植物树势生长正常，在植物休眠期内，一般为落叶树种落叶后，采用园艺工具短截病枝、弱枝等平衡树势修剪。

- 为加快灌木扩冠生长及平衡根系与枝干的生长势，可采用枝条截顶等平茬技术手段，消除灌木顶端优势，让枝条萌发更多侧枝，建植坡面稳固的植被生态系统。

补苗、补种技术要点应符合下列规定：

- 补苗时间可选择春、秋两季，补栽即浇定根水。藤本植物补苗按定植时规格要求执行，坡面灌木补苗应选择须根系发达、植株饱满的容器苗，补植时拆除容器袋，开挖基材土壤层穴栽，回填基材土壤。

- 补种主要以草、灌种子为主，补种前做消毒、催芽处理，种子拌砂混合均匀，人工撒种于坡面。

防治病虫害技术要点应符合下列规定：

- 根据高陡岩石边坡坡面生境特殊情况，病虫害以防为主，从植物品种的筛选、配置就需考虑植物病害问题，优先抗逆性强、适生性好，且组配相生物种，从种植源头控制感染病害的发生概率。

- 以精细化植被日常养护控病害发生，在养护浇水加入微生物菌群，通过灌溉系统，进入植被根系与土壤层，提高植物自身抗病能力。

- 通过人工养护巡查，发现植物枝叶等部位，已有明显感染病害，针对高陡坡面实施实际难度，可采用高压远程喷雾设备等措施。根据不同病害的药物匹配技术，主要按园林绿化及农业用药物技术要求执行。

### 成活期养护截止至竣工验收，可根据矿山自然生态条件和修复成效，确定边坡后期日常管护时间，一般日常管护时间为 3～5 年。

（资料性）
矿山高陡岩质边坡复绿技术适用条件表

矿山高陡岩质边坡复绿技术适用条件表见表A.1。

表A.1  矿山高陡岩质边坡复绿技术适用条件表

| 序号 | 边坡坡度 | 边坡坡质 | 生态修复技术 | 植物群落类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40°＜α≤60° | 中、微风化岩石（裂隙发育） | 挂网客土喷播；藤立方技术 | 藤本型/灌草型/灌草藤型 |
|  |  | 中、微风化岩石（裂隙不发育） | 台阶栽植；藤立方技术 |  |
|  |  | ［中、微风化岩石］+格构梁 | 植被混凝土喷播；生态袋+挂网客土喷播；藤立方技术 |  |
| 2 | 60°＜α≤73° | 中、微风化岩石（裂隙发育） | 藤立方技术；植被混凝土喷播 | 藤本型/灌草型/灌草藤型 |
|  |  | 中、微风化岩石（裂隙不发育） | 台阶栽植；藤立方技术 |  |
| 3 | α＞73° | 中、微风化岩石（裂隙发育） | 植被混凝土喷播+藤立方技术；藤立方技术 | 藤本型/灌草型 |
|  |  | 中、微风化岩石（裂隙不发育） | 台阶栽植；藤立方技术 |  |

（资料性）
矿山高陡岩质边坡生态修复监测方法

矿山高陡岩质边坡生态修复监测方法见表B.1。

表B.1  矿山高陡岩质边坡生态修复监测方法

| 监测内容 |  | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质稳定性 | 边坡稳定性 | 土压力测量法 | 土压力计 |
|  |  | 现场测试法 | 岩土含水率测定仪 |
|  |  | 采样送检测试法 | 岩土体含水率分析仪 |
|  |  | 振弦测量法 | 振弦式渗压计 |
|  |  | 光纤测量法 | 光纤渗压计 |
|  |  | 降雨量测量法 | 雨量自动监测设备 |
|  | 地表形变 | 水准测量法 | 水准仪、全站仪 |
|  |  | GNSS定位法 | GNSS 定位系统 |
|  |  | 激光扫描法 | 三维激光扫描仪 |
|  |  | 测距法 | 土体沉降仪、激光测距仪、钢尺 |
|  |  | 雷达干涉测量法 | 真实孔径雷达或者合成孔径雷达 |
|  |  | 应变测量法 | 光纤应变计、埋入式振弦应变计 |
|  |  | 遥感影像监测法 | 光学遥感相机 |
|  | 地裂缝 | 测缝法 | 测缝计、位移计、伸缩仪 |
|  | 地下形变 | 钻孔测斜法 | 自动钻孔测斜仪、手动钻孔测斜仪、多点位移计 |
| 水体 | 地表水体分布 | 遥感监测法 | 遥感卫星或无人机 |
|  | 地下水水位 | 手动监测法 | 便携式水位计 |
|  | 地表水、地下水水质 | 现场测试法 | 便携式水质测量仪 |

表B.1  （续）

| 监测内容 |  | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水体 | 地表水、地下水水质 | 采样送检测试法 | 采样器、水样容器 |
|  |  | 示踪法 | 同位素示踪剂 |
| 土壤 | 土壤理化性质 | 现场测量法 | 便携式土壤检测仪、土壤电导率及盐分一体测试仪、PH 测量仪 |
|  |  | 采样送检测试法 | 采样器、样品袋 |
|  | 土壤肥力 | 综合判断法 | 土壤成分检测仪 |
|  | 土壤分布 | 遥感监测法 | 遥感卫星或无人机 |
|  | 土壤重金属元素/有机污染物/酸碱度/碱化度 | 现场测试法 | 便携式测定仪 |
|  |  | 采样送检测试法 | 采样器、样品袋 |
| 植被群落 | 植被覆盖度 | 遥感监测法 | 遥感卫星或无人机 |
|  | 植被成活率 | 现场调查法 | 现场查验、记录 |
|  | 植被构成 | 遥感监测法 | 遥感卫星或无人机 |
|  |  | 现场调查法 | 现场查验、记录 |
| 动物种群 | 种群类型、数量 | 自动监测法 | 红外摄像机 |
|  |  | 鸣声监测法 | 纸质或电子记录 |
|  |  | 直观监测法 | 拍摄照片、纸质或电子记录 |
|  |  | 踪迹监测法 | 拍摄照片、采集样本 |