ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

山水林田湖草沙一体化生态保护与修复

成效监测技术规范

Technical specifications for monitoring the effectiveness of

integrated ecological protection and restoration of mountains, rivers, forests, farmlands, lakes, grasslands and deserts

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布（黑体四号） XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测原则	2

4.1 规范性原则	2

4.2 科学性原则	2

4.3 整体性原则	2

4.4 可操作性原则	2

5 监测流程	3

6 监测范围与周期	3

6.1 监测范围	3

6.2 监测周期	3

7 监测指标	4

7.1 生态成效监测指标体系	4

7.2 社会成效监测指标体系	5

7.3 经济成效监测指标体系	6

8 监测方法	6

8.1 遥感监测技术方法	6

8.2 地面观测与实地调查技术方法	7

8.3 资料收集与调查统计方法	7

9 质量控制	7

10 监测成果	7

10.1 地理信息数据	7

10.2 监测数据	8

10.3 多媒体成果	8

10.4 监测报告	8

10.5 成果汇交条款	8

附　录　A  （资料性） 监测指标计算方法及数据来源	9

A.1 生态成效监测指标体系	9

A.2 社会成效监测指标体系	14

A.3 经济成效监测指标体系	15

附　录　B  （资料性） 山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测记录表	17

附　录　C  （资料性） 山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测报告编写提纲	22

参 考 文 献	23

### 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的相关规定进行编制。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：自然资源部咨询研究中心、中国地质工程集团有限公司、陕西地矿第二工程勘察院有限公司、中国地质调查局军民融合地质调查中心、自然资源部国土整治中心。

本文件主要起草人：谭丽萍、郭春颖、冯聪、李正、姜杉钰、张元冬、曹清华、宋建新、刘毅、李莹、周天智、姚志禄、李萌、杜明、左秦朝、徐飞飞、谭柳琴、许策、杨佩城、张凤仪、张昕、魏圆云。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测技术规范

- 范围

本文件规定了山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程成效监测的基本原则、监测范围与周期、监测流程、监测指标、监测方法、质量控制、监测成果的有关要求。

本文件适用于山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程成效的监测评估工作。其他相关国土空间生态保护修复工程成效监测评估可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 20481气象干旱等级

GB/T 24255 沙化土地监测技术规程

GB/T 30363 森林植被状况监测技术规范

GB/T 33027 森林生态系统长期定位观测方法

GB/T 34815 植被生态质量气象评价指数

GB/T 43678 生态系统评估 生态系统服务评估方法

GB/T 43681 生态系统评估 区域生态系统调查方法

DB32/T 4867 国土空间生态保护修复工程生态成效监测评估技术导则

DZ/T 0287 矿山地质环境监测技术规程

HJ 1166 全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查

HJ 1168 全国生态状况调查评估技术规范——草地生态系统野外观测

HJ 1172 全国生态状况调查评估技术规范—生态系统质量评估

HJ 1173 全国生态状况调查评估技术规范—生态系统服务功能评估

HJ 1272 生态保护修复成效评估技术指南(试行)

HJ 1311 自然保护地生态环境调查与观测技术规范

HJ 1340 生物多样性(陆域生态系统)遥感调查技术指南

HY/T 0320 滨海土壤盐渍化监测与评价技术规程

LY/T 2994 石漠化治理监测与评价规范

SL773 生产建设项目土壤流失量测算导则

TD/T 1069 国土空间生态保护修复工程验收规范

TD/T 1102 国土空间生态保护修复工程成效评估规范

T/CGDF 00001生物多样性调查与监测标准

- 术语和定义

  - 一体化生态保护与修复成效 the effectiveness of integrated ecological protection and restoration

在一定国土空间范围内，通过统筹山水林田湖草沙各要素，对受损、退化、服务功能下降的若干生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理，生态系统在自我恢复能力、系统稳定性、自然生态系统质量、生态产品供应能力等方面的改善程度，以及带来的社会、经济综合效益。

［来源：DB32/T 4867-2024，有修改］

工程范围 scope of project

在调查基础上，根据自然地理单元划定的，具有相对完整生态功能、由相互作用的多类生态系统或多个自然生态要素组成的连续封闭的空间范围，包括生态保护修复工程的实施区域及其主要影响区域。

［来源：T-D-T 1069-2022，有修改］

实施区域 implementation area

上述定义“工程范围”内所有子项目所在区域的集合。

［来源：T-D-T 1069-2022，有修改］

  - 成效监测 effectiveness monitoring

按照一定周期，以修复成效评估为目标，通过资料收集、遥感解译、实地调查监测等方式，监测获取可表征目标范围内生态保护与修复成效的量化数据的过程。

［来源：DB32/T 4867-2024，有修改］

- 监测原则

  - 规范性原则

山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程监测中，应遵循规范化要求，确保监测指标的概念和意义明确、监测指标间相对独立，监测技术方法准确，执行已正式发布的标准或成熟的方法。

  - 科学性原则

遵循自然规律，科学规范地开展监测前期准备、数据（样品）采集、数据（样品）分析整理等，确保监测数据的科学性、客观性、真实性与合理性。

  - 整体性原则

基于自然环境的整体性，统筹山水林田湖草沙各生态要素，兼顾工程实施区域和影响区域，对生态要素之间相互作用、协同演化过程的全方位、全地域、全要素的监测，确保监测数据全面系统。

  - 可操作性原则

根据重要性，对山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测指标进行差异化设置，确保采用的技术方法易于理解和实施，并已在实践中进行试点示范，操作性强。

- 监测流程

山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测，各环节要求如下：（1）前期准备阶段，主要内容为综合分析工程或区域范围内环境概况，明确监测目标、内容和任务。（2）选择监测指标阶段，分别从生态成效、社会成效、经济成效三方面选择具体的监测指标，构建监测指标体系。（3）确定监测技术方法阶段，针对不同的监测指标，通过地面监测、遥感监测、数据资料收集等方法获取监测数据。（4）开展监测并获得监测成果阶段，利用以上监测方法，获得地理信息数据、监测数据、多媒体成果等，提交符合要求的监测数据成果，并撰写监测报告。

对应流程图如下：

图1 山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测技术流程

- 监测范围与周期

  - 监测范围

根据山水林田湖草沙一体化治理的整体性和系统性思维，以及监测评估的便利性与可操作性，参考山水林田湖草沙一体化生态保护与修复工程规划的修复范围，在调查分析的基础上，选取具有相对完整生态功能、由相互作用的多类生态系统或多个自然生态要素组成的空间范围，包括工程的实施区域及其主要辐射范围为监测范围。考虑以江河湖流域、山体山脉等相对完整、封闭的区域或流域自然地理单元监测范围。实施中具体根据监测评估的任务要求来确定。参考TD/T 1069、TD/T 1102的相关要求。

  - 监测周期

    - 基期

工程项目获批后至实施前，开展1次本底监测，作为本底值。

    - 验收期

工程项目竣工提交验收前开展1次全面监测。

    - 管护期

工程验收后，由施工方管护后移交委托方，移交前开展一次监测，评估管护成效，监测频次一般为1次/2年或1次/3年。

    - 常态化期

工程项目管护期结束后的常态化期内，监测频次一般为1次/5年。

各频次的监测工作应在同一季节进行，在降雨季节，可在降雨后一周开展监测工作。宜选择植被生长旺盛期（北方6~8月、南方5~9月）开展监测，确保监测数据的可比性。管护期和常态化期可结合区域生态敏感性调整监测频次。

子项目尺度的监测数据覆盖基期、验收期，生态保护修复单元、工程范围两个尺度的监测数据覆盖基期、验收期、管护期及常态化期。具体参考TD/T 1102的相关要求。

- 监测指标

  - 生态成效监测指标体系

生态成效监测指标体系包含5类一级指标，18类二级指标，36类三级指标。详见表1。

表1 生态成效监测指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 监测方法 | 监测范围 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态胁迫 | 自然资源利用强度 | 耕地复种指数 | 实地监测、模型测算 | 子项目、生态保护修复单元尺度 | 个性指标 可选 |
|  |  | 土地垦殖率 | 实地监测、模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  | 空气污染情况 | 环境空气质量指标（6项） | 实地监测 |  | 共性指标 必选 |
|  | 水污染情况 | 地表水环境质量指标（24项） | 实地监测 |  | 共性指标 必选 |
|  |  | 地下水环境质量指标（39项） | 实地监测 |  | 共性指标 可选 |
|  | 土壤污染情况 | 土壤环境质量指标（8项） | 实地监测 |  | 个性指标 可选 |
|  | ＞25度坡耕地面积比例 | ＞25度坡耕地面积 | 实地监测 |  | 个性指标 可选 |
|  | 地质安全保障情况 | 地质安全隐患数量 | 实地监测 |  | 个性指标 可选 |
| 景观格局 | 生态系统构成及变化 | 生态系统类型数量 | 遥感监测，模型测算 | 工程范围尺度 | 共性指标 必选 |
|  |  | 不同类型生态系统面积 | 遥感监测，模型测算 |  | 共性指标 必选 |
|  | 空间结构优化情况 | 斑块数 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 平均斑块面积 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 边界密度 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 聚集度指数 | 遥感监测，模型测算 |  | 共性指标 必选 |
|  |  | 生态连通度指数 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
| 生态系统质量 | 植被生长改善情况 | 植被覆盖度指数 | 遥感监测，模型测算 | 子项目、生态保护修复单元、工程范围尺度 | 共性指标 必选 |
|  |  | 植被地上生物量 | 遥感监测，实地调查 |  | 共性指标 可选 |
|  |  | 总初级生产力 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 叶面积指数 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  | 退化土地治理情况 | 沙化土地面积 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 盐渍化土地面积 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 石漠化土地面积 | 遥感监测，模型测算 |  | 个性指标 可选 |
| 生态系统服务 | 水资源情况 | 水源涵养量 | 气象、水文台站获取、遥感监测、模型测算 | 生态保护修复单元、工程范围尺度 子项目、生态保护修复单元尺度 | 共性指标 必选 |
|  |  | 实际蒸散发量 | 气象、水文台站获取、遥感监测、模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 洪水调蓄量 | 气象、水文台站获取、遥感监测、模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  | 固沙情况 | 防风固沙量 | 遥感监测、模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  | 土壤保持情况 | 土壤保持量 | 遥感监测、模型测算 |  | 个性指标 可选 |
|  | 生物多样性改善情况 | 物种丰富度 | 实地调查、模型测算 |  | 共性指标 必选 |
|  |  | 重点物种数目 | 实地调查 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 特有物种数目 | 实地调查 |  | 个性指标 可选 |
|  | 固碳服务情况 | 固碳量 | 实地监测 |  | 个性指标 可选 |
| 工程监测管护 | 工程监测情况 | 监测样点的数目 | 实地调查 | 子项目、生态保护修复单元、工程范围 | 共性指标 可选 |
|  | 工程完成情况 | 工程完成率 | 实地调查 |  | 共性指标 可选 |
|  |  | 单位面积修复成本 | 实地调查 |  | 共性指标 可选 |
|  | 工程管护情况 | 管护责任人数目 | 实地调查 |  | 共性指标 可选 |
|  |  | 管护经费数额 | 实地调查 |  | 共性指标 可选 |
| - 必选指标指在所有类型的一体化修复工程中均需监测的核心指标，用以衡量修复工程的成效。可选指标一是根据工程的具体修复目标、主要生态问题及主导生态功能进行针对性选取。例如，在北方风沙区，应选取“防风固沙量”；在石漠化区，应选取“石漠化土地面积”；二是根据子项目、生态保护修复单元、工程范围的具体情况针对性选取。 |  |  |  |  |  |

  - 社会成效监测指标体系

社会成效监测指标体系包含3类一级指标，5类二级指标，6类三级指标。详见表2。

表2 社会成效监测指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 监测方法 | 监测范围 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民相关情况 | 本地居民满意度 | 本地居民满意度指数 | 实地调查、统计 |  | 共性指标 必选 |
|  | 本地居民参与情况 | 本地居民参与率 | 实地调查、统计 | 子项目、生态保护修复单元、工程范围 | 个性指标 可选 |
|  | 人居环境改善程度 | 环境改善受惠率 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
| 就业岗位相关情况 | 新增就业岗位情况 | 新增就业岗位百分比 | 实地调查、统计 |  | 共性指标 可选 |
| 公共服务设施情况 | 生态服务设施完善度 | 生态步道数量 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 科普站点数量 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
| - “可选”指标一是根据一体化生态保护与修复项目的具体情况选取，二是根据子项目、生态保护修复单元、工程范围不同尺度的具体情况针对性选取。 |  |  |  |  |  |

  - 经济成效监测指标体系

经济成效监测指标体系包含2类一级指标，5类二级指标，6类三级指标。详见表3。

表3 经济成效监测指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 监测方法 | 监测范围 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民收入情况 | 本地居民收入提升情况 | 本地居民人均可支配收入 | 实地调查、统计 | 子项目、生态保护修复单元、工程范围 | 共性指标 必选 |
| 产业收益情况 | 直接经济效益情况 | 本地农林牧渔业总产值 | 实地调查、统计 |  | 共性指标 必选 |
|  | 农产品服务情况 | 农产品生产价值 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
|  | 土地增值效益 | 修复区土地单价 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
|  | 生态衍生产业产值情况 | 生态旅游收益 | 实地调查、统计 |  | 个性指标 可选 |
|  |  | 碳汇交易收益 |  |  | 个性指标 可选 |
| - “可选”指标一是根据一体化生态保护与修复项目的具体情况选取，二是根据子项目、生态保护修复单元、工程范围不同尺度的具体情况针对性选取。 |  |  |  |  |  |

- 监测方法

  - 遥感监测技术方法

遥感监测指通过卫星遥感、无人机和有人机等方法监测获得相关数据，主要用于直接或间接获取宏观层面和地表以上的监测指标。具体内容参照HJ 1340、HJ 1166执行。

    - 基于卫星遥感的生态系统类型及干扰信息提取

利用卫星遥感影像开展生态系统基本状况和人类活动干扰信息提取。建立生态系统分类解译标志或分类规则集，采用人机交互方式或自动识别方法，提取监测范围内生态系统类型及其面积，人类活动类型及其面积等方面的信息。

    - 基于卫星遥感的生态系统状况关键参数定量反演

综合利用地面观测获取的波谱数据，卫星遥感数据和野外调查数据，建立生态系统状况关键参数反演模型，对监测范围内生态系统的植被状况，生态系统服务等指标开展周期性观测。植被覆盖度指数等核心生态指标采用优于30m分辨率数据；生态系统类型识别可采用250m分辨率数据；地质安全隐患、退化土地边界等精细化监测需采用优于10m分辨率数据。

    - 基于航空遥感的特定生态环境目标精细化提取

基于无人机、飞艇等航空遥感平台，运用高光谱、热红外等传感器，对监测范围内特定生态环境目标进行精细化提取。

  - 地面观测与实地调查技术方法

地面观测主要指利用地面上的传感器、观测设备、综合台站开展观测，通常设置相对长期、固定的观测站点，对环境质量、气象条件、水文条件等方面指标进行定期或连续观测。

实地调查主要采用固定、半固定的样地/样方/样线的方式，对调查目标进行观测，主要用于对物种、植被状况等相关指标的定期调查与观测。样地布设应遵循随机与典型相结合的原则，覆盖监测范围内不同生态系统类型、不同修复措施区域，样地数量根据监测尺度确定。

具体内容参照HJ 1311执行。

  - 资料收集与调查统计方法

资料收集和调查统计方法主要是通过资料收集、问卷、问询、座谈等方式收集资料。包括（1）项目实施全周期工程范围、生态保护修复单元、子项目的生态环境背景条件和生态环境问题的有关资料,包括区位条件、气象水文、生态环境、人口经济社会、土地利用等数据资料；（2）相关部门已有的野生动植物调查、国土调查、林草水湿专项调查等自然资源调查监测数据。

利用归纳分析方法对收集的资料信息进行统计分析。

- 质量控制

山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测中，遥感监测质量控制按照HJ 1340、HJ 1166要求执行，遥感监测质量控制主要包括影响卫星遥感、航空遥感等方面。地面调查监测质量控制按照HJ 1311要求执行。实地调查样点抽检比例不低于10%，样点重复监测误差需小于5%。收集资料需标注数据时效，近3年数据占比不低于80%，资料收集的质量控制要求真实、准确、完整，且时效性强。

- 监测成果

  - 地理信息数据

地理信息数据按SHP、GeoTIFF等通用格式提供，空间坐标采用2000国家大地坐标、高斯-克吕格3°分带，高程采用1985国家高程基准，统一数据标准。

  - 监测数据

监测数据包括：

a）基础数据，通过向气象、水利、环境等相关部门收集，获得的区域范围的气象数据：降雨量、气温、风速、风向、湿度、辐射、日照时数等；水文数据，包括流量、地表径流量、潜在/实际蒸散发等；土壤数据，包括土壤类型、土壤质地、土壤含水量、土壤PH、土壤容重；地质背景材料等。

b）生态成效监测数据，包括反映景观格局、生态系统质量、生态系统服务、生态胁迫、工程监测管护等方面的数据指标。空间尺度上包括子项目、生态保护修复单元、工程范围三个尺度，时间尺度上包括工程前（基期）、工程结束后（验收期），工程验收后两~三年（管护期）、工程验收后每五年数据（常态化期），根据具体情况有所差异。

c）社会成效、经济成效监测数据。空间尺度上主要在工程范围尺度上监测，时间尺度上包括工程前（基期）、工程结束后（验收期），工程验收后两~三年（管护期）、工程验收后每五年数据（常态化期）。

  - 多媒体成果

主要包括一些监测工作过程中实地拍摄的图片，及反映修复工程前后的音视频等。

  - 监测报告

主要内容包括摘要、子项目尺度监测、生态保护修复单元尺度监测、工程范围尺度监测、综合分析与讨论、结论与建议等。报告应附监测范围图、监测点位布设图、指标空间分布图、修复前后对比图等附图，及监测数据统计表、成效分析表等附表。具体内容见附录C。

  - 成果汇交条款

所有监测成果应按电子档+纸质档汇交，电子档包括矢量数据、栅格数据、文档、多媒体等，纸质档为监测报告及附图附表装订册。

- （资料性）
监测指标计算方法及数据来源

  - 生态成效监测指标体系

    - 耕地复种指数

指标解释：全年种植植物总收获面积占耕地面积的比例，反映耕地利用程度。

获取方法：工程实施方案、规划设计，自然资源、统计等部门资料。具体计算按照TD/T 1102附录A执行。

    - 土地垦殖率

指标解释：耕地面积占土地总面积的比例，反映土地利用强度。

获取方法：工程实施方案、规划设计，自然资源、统计等部门资料。具体计算按照TD/T 1102附录A执行。

    - 地表水环境质量指标（24项）

指标解释：指依据GB3838中规定的水温，pH值，溶解氧，高锰酸盐指数，化学需氧量，五日化学需氧量，氨氮，总磷，总氮，铜，锌，氟化物，硒，砷，汞，镉，铬(六价),铅，氰化物，挥发酚，石油类，阴离子表面活后性剂，硫化物，粪大肠菌群共24项地表水环境质量基本项目。

获取方法：主要以站点观测、站点取样和室内分析的方式获取，具体参照GB 3838中的方法执行。

    - 地下水环境质量指标（39项）

指标解释：指依据GB/T 14848中规定的色，嗅和味，浑浊度，肉眼可见物，pH，总硬度，溶解性总固体，硫酸盐，氯化物，铁，锰，铜，锌，铝，挥发性酚类，阴离子表面活性剂，耗氧量，氨氮，硫化物，钠，总大肠杆菌群，菌落总数，亚硝酸盐，硝酸盐，氰化物，氟化物，碘化物，汞，砷，硒，镉，铬，铅，三氯甲烷，四氯化碳，苯，甲苯，总a放射物，总放射物共39项地下水质量常规指标。

获取方法：主要以站点观测、站点取样和室内分析的方式获取，具体参照GB/T 14848中的方法执行。

    - 环境空气质量指标（6项）

指标解释：指依据GB3095中规定的二氧化硫(SO2)，二氧化氮(NO2)，一氧化碳(CO),臭氧(O3)，颗粒物(粒径小于等于10pm)，细颗粒物(粒径小于等于2.5um)共6项环境空气污染物基本项目。

获取方法：主要以站点观测、站点取样和室内分析的方式获取，具体参照GB 3095中的方法执行。

    - 土壤环境质量指标（8项）

指标解释：指依据GB 15618中规定的以镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌为主共8项土壤环境质量项目。

获取方法：主要以站点观测、站点取样和室内分析的方式获取，具体参照GB 15618中的方法执行。

    - >25度坡耕地面积

指标解释：主要了解各子项目>25度坡耕地面积比例。

数据来源：全国国土调查年度国土变更调查数据。

    - 地质安全隐患数量

指标解释：主要是为了解各子项目地质安全隐患消除率。

数据来源：工程实施方案、项目验收报告、现场调查等。具体可参考DZ/T 0287。

    - 生态系统类型数量

指标解释：在自然界一定的空间内，生物与环境构成的一类生态系统，本标准中主要包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠和其他生态系统类型。

获取方法：采用遥感调查方法获取，具体可按照HJ1166相关要求执行。

    - 不同类型生态系统面积

指标解释：生态系统面积生态系统所占据的空间面积大小，通常指平面空间，单位为平方公里。

获取方法：采用遥感调查方法获取生态系统类型数据信息，然后利用空间统计方法得到。在此基础上计算可得到区域范围内某类生态系统面积的变化情况。具体可按照GB/T43681附录C规定执行。

    - 斑块数

指标解释：区域内各类生态系统斑块的数量。斑块数越大，该生态系统类型分布的规模越大或越破碎，宜结合平均斑块面积指数综合分析。

获取方法：采用遥感调查方法获取，具体可按照GB/T43681附录C 规定执行。

    - 平均斑块面积

指标解释：区域范围内，某类生态系统斑块面积的算术平均值。

获取方法：采用遥感调查方法获取，具体可按照GB/T43681附录C 规定执行。

    - 边界密度

指标解释：边界密度反映了景观类型划分为边界的程度,主要用于分析景观的边缘效应。

获取方法：采用遥感调查方法获取，具体可按照GB/T43681附录C 规定执行。

    - 聚集度指数

指标解释：区域内所有类型生态系统斑块的相邻概率，反映各类生态系统斑块的非随机性或聚集程度。

获取方法：采用遥感调查方法获取，具体可按照GB/T43681附录C 规定执行。

    - 生态连通度指数

指标解释：区域内所有类型生态系统斑块的相邻概率，反映区域内生态系统整体连通程度。

获取方法：采用遥感调查方法获取。陆域生态连通度指数计算方法可参考《区域生态质量评价办法（试行）》中重要生态空间连通度指数计算方法，生态空间包括森林、灌丛、草地、湿地、农田等空间范围。海域生态连通度指数为评估范围内海洋水文空间的整体连通度，可通过纳潮量变换率、水体半交换周期变化率、潮流强度获取。具体可按照HJ 1272附录A规定执行。

    - 植被覆盖度指数

指标解释：植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。

获取方法：采用遥感调查或现场调查方法获取。获取方法：遥感调查方法具体可按照GB/T43681附录C 规定执行，现场调查具体可参照HJ 1172相关要求执行。

    - 植被地上生物量

指标解释：某一时刻,单位面积植被地上现存部分累积的物质总量。

获取方法：采用现场调查或遥感调查方法获取,遥感调查方法具体可按照GB/T34815附录C 规定执行，现场调查方法具体可按照GB/T33027相关要求执行。

    - 总初级生产力

指标解释：单位面积、单位时间群落(或生态系统)中,植物利用太阳能固定的能量或生产的有机质的量。该指标决定了进入陆地生态系统的初始能量与物质总量。

获取方法：采用遥感调查或现场调查方法获取。具体可按照GB 43681相关要求执行。

    - 叶面积指数

指标解释：单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数。

获取方法：采用遥感调查或现场调查方法获取。获取方法：遥感调查方法具体可按照GB/T43681附录C 规定执行，现场调查具体可参照GB/T30363或HJ 1172相关要求执行。

    - 沙化土地面积

指标解释：沙化土地是指具有明显退化特征的退化土地。

获取方法：应采用地面调查与遥感数据解译相结合的方法，具体监测方法可参照GB/T24255相关要求执行。

    - 盐渍化土地面积

指标解释：盐渍化土地指的是耕地土壤里下部的盐分随着土壤中水分的不断蒸发或者因为长期大量不合理施肥浇水，而导致盐分持续在地面浅土层或者在耕地表面不断累积逐步增多的一种土壤破坏过程。

获取方法：遥感解译或现场调查，具体监测方法可参照GB 50021或HY/T 0320相关要求执行。

    - 石漠化土地面积

指标解释：石漠化土地是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下，受人为活动干扰，使地表植被遭受破坏，导致土壤严重流失，基岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象，是岩溶地区土地退化的极端形式。

获取方法：遥感解译或现场调查，具体监测方法可参照LY/T 2994相关要求执行。

    - 水源涵养量

指标解释：水源涵养是生态系统(如森林、草地等)通过其特有的结构与水相互作用,对降水进行截留、渗透、蓄积,并通过蒸散发实现对水流、水循环的调控。

获取方法：单个因子计算和获取按照HJ1173相关要求执行。

    - 实际蒸散发量

指标解释：特定区域天然情况下的实际总蒸散发量。

获取方法：具体计算方法按照GB/T 20481相关要求执行。

    - 洪水调蓄量

指标解释：洪水调蓄是指生态系统所特有的生态结构能够吸纳大量的降水和过境水,蓄积洪峰水量,削减并滞后洪峰,以缓解汛期洪峰造成的威胁和损失的功能。选用可调蓄水量(森林、灌丛、草地和湖泊)、防洪库容(水库)和洪水期滞水量(沼泽)表征生态系统的洪水调蓄能力。

获取方法：单个因子计算和获取参照参考文献[4]相关要求执行。具体计算按照TD/T 1102附录A执行。

    - 防风固沙量

指标解释：防风固沙指生态系统通过增加土壤抗风能力,降低风力侵蚀和风沙危害的功能。

获取方法：单个因子计算和获取参考HJ1173和SL773相关要求执行。

    - 土壤保持量

指标解释：土壤保持指生态系统通过其结构与过程保护土壤,降低雨水的侵蚀能力,减少土壤流失,防止泥沙淤积的功能。

获取方法：单个因子计算和获取应符合HJ1173和SL773相关要求。

    - 物种丰富度

指标解释：物种丰富度用于反映群落内的植物物种丰富情况。

获取方法：该指标主要采用地面调查和遥感调查方法获取，具体参考HJ 1168执行。

    - 重点物种数目

指标解释：重点物种通常是生态系统中的关键种或旗舰种，其保护状况对整个生态系统具有重要影响。

获取方法：通过实地监测和资料调查结合获取，具体方法参照T/CGDF 00001执行。

    - 特有物种数目

指标解释：特有物种是指因历史、生态或生理因素等原因，造成其分布仅局限于某一特定的地理区域或大陆，而未在其他地方中出现。又称本地物种或乡土物种。

获取方法：通过实地监测和资料调查结合获取，具体方法参照T/CGDF 00001执行。

    - 固碳量

指标解释：固碳量指生态系统吸收二氧化碳合成有机物质,将碳固定在植物和土壤中,降低大气中二氧化碳浓度的功能。

获取方法：根据数据的可获取性在生物量法、固碳速率法、生态系统生产力法中选择，区域尺度优先采用生态系统生产力法，地块尺度优先采用生物量法。具体计算方法参照GB/T43678执行。

    - 监测样点的数目

指标解释：针对主要监测内容，布设的具有典型性和代表性的监测样点的数目。

获取方法：工程实施方案、规划设计、验收材料和现场调查。

    - 工程完成率

指标解释：对比实施方案中的绩效目标等，计算生态修复工程完成的面积比例。

获取方法：工程实施方案、规划设计、验收材料和现场调查。

    - 单位面积修复成本

指标解释：生态保护修复中单位面积花费的金额。

获取方法：工程实施方案、规划设计、验收材料和现场调查。

    - 管护责任人数目

指标解释：生态修复工程后期管护负责人的数量。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

    - 管护经费数额

指标解释：生态修复工程后期管护所有花费的经费。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

  - 社会成效监测指标体系

    - 本地居民满意度

指标解释：了解本地居民对工程实施成效的满意人数占总调查人数的比例。

获取方法：统计数据和现场调查。

    - 本地居民参与率

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解生态保护修复工程规划、实施、验收、管护等环节本地居民的参与人数占总人数的比例。

获取方法：现场调查、访谈和数据统计。

    - 环境改善受惠率

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解因生态保护修复工程受惠的人数占总人数。

获取方法：现场调查、访谈和数据统计。

    - 新增就业岗位百分比

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解工程实施新增的就业岗位数量占总岗位的比例。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

    - 生态步道数量

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解工程实施新增的生态步道数量。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

    - 科普站点数量

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解工程实施新增的生态科普站点、解说牌等科普设施的数量。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

  - 经济成效监测指标体系

    - 本地居民人均可支配收入

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解本地居民人均可支配收入。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

    - 本地农林牧渔业总产值

指标解释：采取定量与定性结合的方法，了解本地农林牧渔业总产值。

获取方法：现场调查，统计、财政、自然资源等部门资料。

    - 农产品生产价值

指标解释：监测范围内农产品的生产价值。

获取方法：遥感或现场调查，自然资源、农业农村等部门资料。

    - 修复区土地单价

指标解释：监测范围内土地使用权出让/租赁的单位面积价格，反映土地增值效益。

获取方法：统计、自然资源等部门资料。

    - 生态旅游收益

指标解释：监测范围内生态旅游收益。

获取方法：统计、财政等部门资料。

    - 碳汇交易收益

指标解释：监测范围内碳汇量在碳市场中交易所获得的收益。

获取方法：统计、生态环境等部门资料。

- （资料性）
山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测记录表

表B.1 生态成效监测记录表

| 监测指标 |  | 单位 | 参照值 |  |  | 基期 |  | 验收期 |  |  | 管护期 |  | 常态化期 |  |  | 目标值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 |  | 数值 |  | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 | 监测数据 其他信息 |
| 生态胁迫 | 耕地复种指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地垦殖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观格局 | 生态系统类型数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不同类型生态系统面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 斑块数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态系统质量 | 植被覆盖度指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶面积指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总初级生产力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态系统服务 | 蒸散发量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源涵养量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪水调蓄量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监测管护 | 监测样点的数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
|  | 注1：本表可用于基础调查、监测评估。 注2:山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测评估指标,是指通过整体性、系统性、综合性实施生态系统保护修复工程，区域生态系统功能提升的具体、量化表现。各地根据实际和工程建设内容，可以增减调查监测评估指标。 注3:指标的“参照值”为参照生态系统或者现有国家、行业、地方标准规范或国家(地区)的相关要求。“基准值”为工程起始年份前至少两年的平均水平;“监测值”是根据需要在工程实施前一段时期、竣工验收后(包括后期管护期)的调查监测结果(根据需要可以增加监测频次和密度);“基期”是指工程实施起始年份;“基准值”“监测值”必须有出处,基于试验测定或实地调查。指标的“目标值”是实施方案和规划设计确定的约束性目标以及引导性目标。 注4:子项目、生态保护修复单元、工程范围三个尺度的监测评估指标应分别根据三个尺度的评估内容与指标体系针对性选取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2 社会成效监测记录表

| 监测指标 |  | 单位 | 参照值 |  |  | 基期 |  | 验收期 |  |  | 管护期 |  | 常态化期监测 |  |  | 目标值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 |  | 数值 |  | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 |  |
| 居民相关情况 | 本地居民参与度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本地居民满意度指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境改惠率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业岗位相关情况 | 新增就业岗位百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共服务设施情况 | 生态步道数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
|  | 注1：本表可用于基础调查、监测评估。 注2:山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测评估指标,是指通过整体性、系统性、综合性实施生态系统保护修复工程，区域生态系统功能提升的具体、量化表现。各地根据实际和工程建设内容,可以增减调查监测评估指标。 注3:指标的“参照值”为参照生态系统或者现有国家、行业、地方标准规范或国家(地区)的相关要求。“基准值”为工程起始年份前至少两年的平均水平;“监测值”是根据需要在工程实施前一段时期、竣工验收后(包括后期管护期)的调查监测结果(根据需要可以增加监测频次和密度);“基期”是指工程实施起始年份;“基准值”“监测值”必须有出处,基于试验测定或实地调查。指标的“目标值”是实施方案和规划设计确定的约束性目标以及引导性目标。 注4:子项目、生态保护修复单元、工程范围三个尺度的监测评估指标应分别根据三个尺度的评估内容与指标体系针对性选取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.3 经济成效监测记录表

| 监测指标 |  | 单位 | 参照值 |  |  | 基期 |  | 验收期 |  |  | 管护期 |  | 常态化期监测 |  |  | 目标值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 |  | 数值 |  | 来源 | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 | 数值 | 来源 |  | 数值 | 来源 |  |
| 居民收入情况 | 本地居民人均可支配收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业收益情况 | 本地农林牧渔业总产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态旅游收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
|  | 注1：本表可用于基础调查、监测评估。 注2:山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测评估指标,是指通过整体性、系统性、综合性实施生态系统保护修复工程，区域生态系统功能提升的具体、量化表现。各地根据实际和工程建设内容,可以增减调查监测评估指标。 注3:指标的“参照值”为参照生态系统或者现有国家、行业、地方标准规范或国家(地区)的相关要求。“基准值”为工程起始年份前至少两年的平均水平;“监测值”是根据需要在工程实施前一段时期、竣工验收时/后(包括后期管护期)的调查监测结果(根据需要可以增加监测频次和密度);“基期”是指工程实施起始年份;“基准值”“监测值”必须有出处,基于试验测定或实地调查。指标的“目标值”是实施方案和规划设计确定的约束性目标以及引导性目标。 注4:子项目、生态保护修复单元、工程范围三个尺度的监测评估指标应分别根据三个尺度的评估内容与指标体系针对性选取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
山水林田湖草沙一体化生态保护与修复成效监测报告编写提纲

C.1 摘要

简述一体化生态保护与修复成效监测的背景，包括项目基本情况、监测对象、原则、范围、内容与方法，描述监测结果。

C.2 子项目尺度监测

简述子项目尺度监测目标与内容。

简述子项目尺度成效监测指标体系及指标选取的依据、监测频次及确定的依据、监测指标测算方法、监测数据质量控制情况等。

结合定性与定量分析，对子项目尺度成效监测的指标数据进行初步的统计分析。

C.3 生态保护修复单元尺度监测

简述生态保护修复单元尺度监测目标与内容。

简述生态保护修复单元尺度成效监测指标体系及指标选取的依据、、监测指标测算方法、监测数据质量控制情况、监测频次及确定的依据等。

结合定性与定量分析，对生态保护修复单元尺度成效监测的指标数据进行初步的统计分析。

C.4 工程范围监测

简述工程范围尺度监测目标与内容。

简述工程范围尺度成效监测指标体系及指标选取的依据、、监测指标测算方法、监测数据质量控制情况、监测频次及确定的依据等。

结合定性与定量分析，对工程范围尺度成效监测的指标数据进行初步的统计分析。

C.5 综合分析与讨论

基于以上监测结果，分别从生态、社会、经济方面对生态保护修复成效进行分析，并采用耦合协调度模型等方法开展生态-社会-经济耦合分析。

C.6 结论与建议

综合以上不同尺度的初步分析，阐述生态保护与修复成效监测总体情况，总结存在的问题及对一体化生态保护与修复成效监测的优化建议。

C.7 附件

成效监测中通过资料收集、遥感解译、实地调查、采样测试、监测信息汇总等方式获得的原始数据及处理数据。

# 参 考 文 献

中华人民共和国自然资源部，财政部，生态环境部。山水林田湖草生态保护修复工程指南 (试行)[Z]. 自然资办发〔2020〕38 号，2020.

杜韩初,王军,王金满,等.基于生态系统特性的生态修复效果评价研究进展[J/OL].2025,地质通报,1-15.

张毅茜,冯晓明,王晓峰,等.重点脆弱生态区生态恢复的综合效益评估[J].生态学报,2019,39(20)：7367-7381.