ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

废弃矿山生态修复工程后期管护规范

Technical Specifications for Late engineering maintenance ecological Remediation of Mines

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                      XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管护总体要求	2

5 管护方案编制	2

6 后期管护要求	3

6.1 工程设施维护	3

6.1.1  边坡工程管护	3

6.1.2  截排水工程管护	3

6.1.3  砌体工程管护	3

6.1.4  灌溉工程管护	3

6.1.5  水域工程设施管护	4

6.1.6  地下水修复工程管护	4

6.1.7  道路工程管护	4

6.2  植被与土地管护	4

6.2.1  未成林管护	4

6.2.2  坡面植被管护	5

6.2.3  平台植被管护	5

6.2.4  水生植被管护	5

6.2.5  草地管护	6

6.2.6  土地质量管护	6

6.3  生态系统功能维护	6

7 后期管护成效监测与评估	6

8  管护资料管理	7

附 录 A	8

附 录 B	9

附 录 C 	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别专利的法律责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队、河北省地质矿产勘查开发局国土资源勘查中心、中国地质矿业有限公司、天津华北地质勘查总院、河北冀东建设工程有限公司、湖南省生态地质调查监测所、甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院、张家口地矿建设有限责任公司。

本文件主要起草人：南贵军 马大威 赵洪 李鹏 方新畲 张博 钱敏娟 魏威 王孝勇 张元东 曲为贵 王铎道 赵鹏 于建华 郝广州 代浩 石小波 王艳平 刘斌 郑亮英

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

废弃矿山生态修复工程后期管护规范

范围

本文件规定了废弃矿山生态修复工程后期管护的总体要求、管护方案编制、后期管护内容与要求、成效监测与评估、管护终止条件、管护资料管理等内容。

本文件适用于废弃矿山生态修复工程后期管护工作，生产矿山及其他矿山生态修复工程后期管护可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，标注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 15776      造林技术规程

GB/T 15783      主要造林树种林地化学除草技术规程

GB/T 16453.4    水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程

GB/T 43935      矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范

GB/T 50485      微灌工程技术标准

GB 3838-2002    地表水环境质量标准

DT/T 1070.1     矿山生态修复技术规范 第1部分：通则

TD/T 1036-2013  土地复垦质量控制标准

SL 236          喷灌与微灌工程技术管理规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

矿山地质环境  Mine Geological Environment Abandoned expressions

采矿活动所影响到的岩石圈、水圈、生物圈相互作用的客观地质体。

3.2

废弃矿山生态修复  Ecological Restoration of Abandoned Mines

指依靠自然力量或通过人工措施干预，对因矿产资源开采活动造成的地质安全隐患、土地损毁和植被破坏等废弃矿山生态问题进行修复，使矿山地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和改善。

3.3

后期管护  Post-restoration Monitoring and Maintenance

在完成矿山生态修复项目后，通过人工主动干预+监测、记录、分析等方式，保障生态系统的健康发展，防止再次受到破坏和污染的工作。

3.4

管护期  Maintenance Phase

采取人工干预，保障生态系统的健康发展，防止再次受到破坏和污染工作的时限。

3.5

管护责任人  Person in Charge of Management and Maintenance

指由建设单位指定，负责废弃矿山生态修复工程后期管护工作的组织实施、质量把控、过程记录的单位或个人。

3.6

管护验收  Acceptance of Management and Maintenance

指管护期结束后，由相关单位对管护工作成效、工程设施状态、生态恢复效果等进行的综合核查与验收工作。

3.7

生态脆弱区  Ecologically Fragile Area

指矿山范围内生态系统结构简单、稳定性差，受外界干扰后易发生退化且难以自然恢复的区域。

管护总体要求

    - 4.1  管护工作应遵循“因地制宜、持续稳定、分类施策、闭环管理”的原则，统筹衔接修复工程设计与施工要求，明确管护对象、管护责任、管护时限、管护标准，编制专项管护方案（管护方案编制要求详见第5章）。

    - 4.2  工程竣工验收后，应立即开展后期管护工作，后期管护的时间应明确为“工程竣工验收合格之日起，至管护期届满验收合格之日止”；明确与施工单位的交接方式：施工单位需向管护责任人移交完整的工程竣工资料、修复施工记录、隐蔽工程验收资料等，双方签订交接协议，明确交接节点、责任划分及遗留问题处理方案。

    - 4.3  后期管护时间应根据矿山自然生态条件和修复成效确定，一般管护时间不少于3年；生态脆弱区管护时间应根据专项评估结果延长，具体时长在管护方案中明确。

    - 4.4  管护工作应落实管护责任人，建立全过程管护台账，规范开展巡查、监测、维护、评估等工作。

    - 4.5  管护期结束后应编制管护报告，及时整理全周期形成的文件资料，分类标注、统一编号、规范归档。

    - 4.6  后期管护工作流程参见附录A。

管护方案编制

    - 5.1  方案编制依据

    - 管护方案应在矿山生态修复工程设计文件、竣工验收资料、施工与管护交接协议的基础上编制，符合国家相关法律法规、政策文件及本规范要求，与修复工程内容、实施成效充分衔接。

    - 5.2  方案核心内容
围绕地质灾害防控、水土保持、生态环境维护、植被演替提升四大核心，明确以下关键内容：
  a)基础信息：矿山自然生态、地质环境、修复工程概况，以及与施工单位的交接情况；
  b)管护核心：目标、范围、对象，明确植被从人工建造到自然演替的管护阶段目标；
  c)管护任务：分类型（地质灾害、水土保持、植被生态等）明确核心管护任务、技术方法；
  d)实施保障：责任体系、经费预算、组织技术保障、应急处置措施；
  e)调整机制：明确方案调整的触发条件与报备流程。

    - 5.3  方案调整要求

    - 管护实施过程中，若出现修复工程损毁、生态系统退化、自然灾害等重大变化，应及时对管护方案进行评估与调整，调整后按原程序报备。

后期管护要求

工程设施维护

  - 6.1.1  边坡工程管护

    - 6.1.1.1  应定期巡查和维护削坡卸荷区内修复工程，及时维修边坡表面缺陷，修复损坏的工程设施，保持边坡工程和设施的安全、完整、正常运用。

    - 6.2.1.2  如坡体出现变形，应实测变形量，分析变形原因，由原设计单位提出处理方案，经论证后实施。

    - 6.1.1.3  严禁在边坡上堆加重载，如搭设建（构）筑物、堆放材料、机械碾压或碰撞等。不得向削方区倾倒固体废弃物和排放废水。

    - 6.1.1.4  严禁在边坡工程保护范围内进行其他开挖、爆破等危害边坡稳定的活动。

  - 6.1.2  截排水工程管护

    - 6.1.2.1  应定期巡查和维护截排水工程，建立常态化管护机制，重点保障构筑物完整性与排水畅通性。

    - 6.1.2.2  截排水工程人工巡查内容主要包括构筑物的完整性和畅通性等。

    - 6.1.2.3  截排水工程效果应进行专业监测，监测周期不少于工程竣工后2个水文年；监测内容主要包括地表水分布、地表水流量和截排水构筑物的变形破坏等；监测频率至少每月1次，在汛期、雨季等情况下应加密监测。

    - 6.1.2.4  不得随意在截排水工程上搭设建构筑物，不得在工程区域内进行材料堆放、加工、机械碾压撞击等作业，不得人为损坏工程设施，不得在工程周边违规加载、开挖。

    - 6.1.2.5  发现沟壁裂缝、排水孔堵塞、构筑物破损等问题，应及时分析原因并采取修复措施；对检查井、检查孔定期检查清理，保障排水通畅。

    - 6.1.2.6  排水沟出口为天然沟道的，应定期对跌水和消能防冲设施进行检查维护，防止对天然沟道造成冲刷。

    - 6.1.2.7  如截排水工程损坏或失效，应分析原因，由原设计单位提出处理方案，经论证后实施。

    - 6.1.2.8  工程管护其他要求按照GB/T 16453.4执行，重点落实构筑物结构稳定、排水通畅的核心要求。

  - 6.1.3  砌体工程管护

6.1.3.1  砌体工程指使用混凝土、浆砌石、干砌石等工艺砌筑的挡墙、挡坝、护坡墙、挡土埂等工程，完工后应及时开展养护，定期巡查维护，建立常态化管护机制。

6.1.3.2  人工巡查核心内容为构筑物的完整性、结构稳定性，巡查频率每月不少于1次。

6.1.3.3  不得随意在砌体工程上搭设建构筑物，不得在工程区域内进行材料堆放、加工、机械碾压撞击等作业，不得人为损坏工程设施，不得在紧邻工程周边违规加载、开挖。

    - 6.1.3.4  如砌体工程损坏或失效，应分析原因，由原设计单位提出处理方案，经论证后实施。

  - 6.1.4  灌溉工程管护

    - 6.1.4.1  灌溉工程应定期巡查和维护，建立常态化管护机制，保障灌溉系统正常运行。

    - 6.1.4.2  集蓄水工程、灌溉渠道工程管护按照GB/T 16453.4执行。

    - 6.1.4.3  喷灌与微灌工程管护按照GB/T 50485、SL 236执行。

  - 6.1.5  水域工程设施管护

    - 6.1.5.1  应定期对水域防护堤、护岸、消能防冲、水位调控等工程设施开展巡查维护，保障设施结构稳定、功能正常。

    - 6.1.5.2  重点排查水域边坡稳定性、防护设施完整性，发现变形、破损、渗漏等问题，及时分析原因并采取修复措施。

    - 6.1.5.3  严禁在水域工程设施保护范围内进行开挖、爆破、堆载等危害设施稳定的活动。

  - 6.1.6  地下水修复工程管护

    - 6.1.6.1  地下水修复工程管护应包括抽注井、监测井、防渗帷幕、水处理设施等工程设施的巡查、维护与校准。

    - 6.1.6.2  定期检查抽注井、监测井的井管完整性、滤网通畅性，及时清理淤积，保障井体正常运行；定期校准监测设备，保障监测数据准确。

    - 6.1.6.3  定期检查防渗帷幕完整性，发现渗漏问题及时采取处置措施；定期维护水处理设施，保障水处理效果稳定达标。

    - 6.1.6.4  严禁在地下水工程保护范围内进行钻探、开挖、堆载等可能破坏工程设施的活动。

  - 6.1.7  道路工程管护

    - 6.1.7.1  留用的矿山道路，应定期维护路面坡度、平整度，及时修复破损路面、边坡，保障通行安全，满足设计通行要求。

    - 6.1.7.2  严禁在道路保护范围内进行开挖、堆载等影响道路通行安全的活动。

  - 6.2  植被与土地管护

  - 6.2.1  未成林管护

    - 未成林管护措施主要包括施肥、灌溉、松土、清除杂草、防治病虫害、补植补种等，管护按照GB/T 15776执行，重点保障苗木成活率、保存率达到设计要求。

6.2.1.1  新造林地的综合管护措施应符合下列规定：

1.应采用专人专职、兼职或集中管护等方式。

2.人畜干扰风险较高的地段,宜在造林地周边设置网围栏篱墙和防护沟等。

3.应设置明示造林地管护范围、面积、目标、责任人等信息的管护碑等标识。

4.应保护森林防火通道,应按森林防火通道规划、建设要求维护和建设生物防火林带,林地清理的灌草、抚育采伐剩余物等宜清理。

6.2.1.2  未成林病虫害的防控措施应符合下列规定:

1.应进行造林地及周边林地有害生物预测预报，可设置定期监测病虫害的预测预报样地和测报点。

2.应隔离和处理病虫危害木,发现检疫性病虫害，应伐除并销毁受害木。

3.病虫害发生后,宜采用物理、生物防治或综合防治方法不宜采用单一的化学防治方法，大规模造林地宜配备诱虫灯、喷雾器及病防车等防治设备。

6.2.1.3  兽害防控措施可符合下列规定:

1.苗木基干部可采用涂(刷)白、涂抹泥沙等防护措施。

2.可在苗木基干部捆扎塑料布、干草把、芦苇等材料,或套置硬质塑料管、金属管等管状物,或设置金属围网等防护物。

3.苗木可采用施用防啃剂、驱避剂浸蘸根、茎等预防性处理措施。

6.2.1.4  自然灾害防控措施可符合下列规定:

1.宜采用地膜覆盖,栽后树盘盖石板或盖草保,喷酒塑料、树脂泡沫剂或成膜物质水乳液,铺撒地表后形成薄膜层等措施。

2.洪涝灾害易发地段可设置排水沟。

3.大风、干热风、严寒或冻拔害严重地区,冬季可采取覆土、盖草(秸秆)和包裹等防风防寒措施。

  - 6.2.2  坡面植被管护

6.2.2.1  应加强坡面建植植物初期管护，保证植物正常生长。

6.2.2.2  播种后应及时进行坡面遮盖，以保湿为主的遮盖材料宜选用草帘、无纺布等，以遮阳、防冲刷为主的遮盖材料宜选用无纺布、遮阳网等。应定期观测植物发芽和生长情况，视情况及时揭除遮盖物。

6.2.2.3  应在施工后1年～2年内根据植物生长情况和土壤肥力进行施肥，做到适时、适度、适量。宜在植物生长旺季前、降雨前或灌溉前施肥。

6.2.2.4  应根据当地气候情况，根据土壤墒情及时补水，保证植被正常生长。灌溉时应避开日光暴晒及高温时段。

6.2.2.5  建植植物受杂草抑制时,应及时清除杂草及缠绕建植植物的攀援植物。

6.2.2.6  应及时排查和处理影响坡面稳定性的植株,疏剪乔灌木弱枝和病枯枝,短截徒长枝。宜在植物休眠期通过修剪或平茬调控植株的地下与地上生物量。

6.2.2.7  对生长不良、病枯死植物应及时更换或补植原规格树种。

6.2.2.8  应进行有害生物防控，配置有害生物防治设施和设备，有害生物防治措施按照GB/T 15776的规定执行。

  - 6.2.3  平台植被管护

6.2.3.1  平台植物养护关键在于“先保活，再促长，后维持”。前期通过灌溉和土壤管理，确保成活；中期通过水肥调控和病虫害防治促进健康生长；远期通过适应性管理，引导植物群落向稳定、自维持的生态系统演替。

6.2.3.2  种植后1个月根据天气情况，每2-3天浇透水一次，确保根系土壤始终湿润。种植后1-3个月可调整为每周1-2次，促进根系向下深扎，增强抗旱性。后续逐渐延长间隔，过渡到依赖自然降水。但在持续干旱高温天气，必须及时人工补水。推荐采用滴灌或微喷的节水设备。

6.2.3.3  定期进行中耕松土，破除土壤板结，增加透气性，减少水分蒸发。种植时应已施入足量有机肥或缓释肥。种植后2-3个月，可结合灌溉施用稀薄的液态肥。每年春季（萌芽期）和秋季（生长后期）各追肥一次。以有机肥、复合肥为主，促进生长和越冬。

6.2.3.4  对于新栽植的抗寒性稍差的植物，在入冬前采取根颈培土、涂白、包裹树干或搭建防风障等措施。在土壤封冻前，浇灌一次封冻水。

6.2.3.5  整个管护过程都应持续的监测与记录。

  - 6.2.4  水生植被管护

6.2.4.1  水生植物养护的核心目标是确保植物存活、促进群落稳定、实现生态系统自我维持，并持续发挥净化水质、巩固修复成果的作用。

6.2.4.2  水位管理。保持水位稳定，避免剧烈波动淹没植株或使根系暴露。挺水植物（如芦苇、香蒲）要保持浅水，确保根系淹没且部分茎叶露出水面。沉水植物（如苦草、眼子菜）确保水深适宜，水质清澈有足够光照。雨季前预降水位，防止新苗被淹；旱季及时补水，防止干涸。

6.2.4.3  水质调控。矿山水体可能偏酸或偏碱，需定期检测，通过投加环境友好药剂（如碳酸钙用于调酸）将pH值稳定在6.5-8.5的适宜范围。保持水体透明度，尤其是对沉水植物。可通过投放滤食性贝类、浮游动物或使用少量絮凝剂（需谨慎）来降低悬浮物，确保光照。种植后1-2个月全面检查，对死亡、缺失区域及时进行补种。对过密或过疏区域进行人工间苗或补栽，促进群落均匀分布。

6.2.4.4  群落结构优化。允许植物自然扩散，观察物种竞争关系，防止单一物种过度扩张。必要时人工干预，增加生物多样性。

6.2.4.5  病虫害与藻类防控以生态防治为主，保护或引入天敌（如蜻蜓、青蛙），及时人工清除病叶病株。严禁使用化学药剂，以防二次污染，可选用生物农药或植物源农药。

  - 6.2.5  草地管护

6.2.4.1  草地养护核心在于“促根、保墒、控杂草”，最终形成稳定且自我维持的生态系统。

6.2.4.2  灌溉管理。播种后至出苗前每天喷灌1-2次，保持表层土壤（2-3厘米）持续湿润，直至齐苗。幼苗期（齐苗后30天内）根据天气，每2-3天浇一次透水，促进根系下扎。成坪期逐渐减少灌溉频率，增加单次灌溉量，诱导根系向深处生长，增强抗旱性。

6.2.4.3  追肥管理。首次追肥在幼苗长出3-4片真叶时，施用一次稀薄的液态氮肥（如尿素溶液）或缓释复合肥，促进幼苗生长。后续追肥应根据草种长势，每月或每季度追施一次复合肥，以氮肥为主，辅以磷钾肥。

6.2.4.4  病虫害防治优先采用物理和生物防治。病害以防为主，避免过度灌溉造成湿度过大；虫害可人工捕捉或使用生物农药。农药应选择低毒、低残留农药，并严格按说明施用，避免对幼苗造成药害。

  - 6.2.6  土地质量管护

    - 6.2.6.1  土地质量管护应根据矿山自然条件、场地潜在污染风险、土壤重构等持续进行管护。

    - 6.2.6.2  根据场地复垦修复方向，适时采取松土、翻耕、施肥、生物化学改良等措施，维持和改善重构土壤的环境质量，实现土地可持续性利用。

    - 6.2.6.3  复垦质量符合TD/T 1036-2013中相关地类的质量标准，重点管控土壤肥力、污染物含量、土壤结构等核心指标。

  - 6.3  生态系统功能维护

6.3.1 应对修复区关键物种和生物多样性进行持续观测，植被成活率不应低于85%，使修复后的生态系统由形态恢复逐步过渡到功能恢复。
6.3.2 应维持对矿山所在地理单元和生态空间物种种类和组成，保护生物多样性，实现植物生物群落的恢复，提高生态系统的生产力和自我维持力。
6.3.3 消除动物生长的限制性因子，营造良好的动物栖息地，恢复生境连通，引导动物回归。
6.3.4 降低重建生态系统水灾、旱灾、虫灾、火灾等风险，维持生态系统的相对稳定性，保障土地资源、水资源、生物资源、景观资源和人居环境的可持续利用。

后期管护成效监测与评估

7.1  一般规定
监测与评估工作应贯穿管护工作全过程，遵循“全面覆盖、动态跟踪、客观准确”的原则，全面反映管护工作成效、生态系统稳定性及植被演替进度。

7.2  监测内容与要求
围绕地质灾害、水土保持、植被生态、环境质量四大类型开展监测，建立完整监测台账；常规监测每季度不少于1次，特殊时段加密频次，监测工作符合GB/T 43935要求。

7.3  成效评估
7.3.1  评估主体：明确项目验收与成效评估均由具备生态环境或工程咨询评估相应资质的第三方机构开展，确保客观、公正、科学。
7.3.2  评估类型：分为年度评估和管护期届满评估，年度评估用于方案调整与工作考核，届满评估作为管护验收、终止的核心依据。
7.3.3  现场验收要求：第三方机构开展现场验收时，需核查工程设施完好情况、植被演替进度、监测数据真实性，实地排查地质灾害与生态隐患，形成详细的现场验收报告，明确验收结论。

- 8  管护资料管理

8.1  管护资料应实行全过程管理，确保资料真实、完整、规范、可追溯，及时整理归档。

8.2  管护资料应包括但不限于：管护方案及调整文件、施工与管护交接协议、管护工作台账、巡查与监测数据、工程维护记录、影像资料、年度评估报告、第三方届满评估报告、现场验收文件、管护报告等。

8.3  管护期结束后，应将全部管护资料分类标注、统一编号、规范存档，存档期限应符合相关档案管理规定。

附 录 A

（资料性）

后期管护工作流程图

后期管护工作流程图参见附录A。

不合格，调整管护方案

矿山生态修复工程竣工验收

与施工单位交接（签订协议、移交资料）

管护方案编制与审批

管护工作实施（分类型开

展，强化植被演替管护）

日常巡查与动态监测

年度评估

合格

进入下一管护年度，直至管护期届满

管护期届满，第三方机构开展成效评估与现场验收

不合格，整改方案

合格

管护终止

资料归档

附 录 B

（资料性）
废弃矿山生态修复工程后期管护方案编写参考提纲

前言 说明管护工作依据、核心任务，结合与施工单位交接情况及工程实施进度衔接。 第一章 矿山基本情况 1.1 矿山基本信息（自然生态、地质环境） 1.2 修复工程概况 1.3 与施工单位交接情况（协议、移交资料、遗留问题） 第二章 修复工程情况 2.1 管护目标（含植被演替阶段目标、地质灾害防控目标） 2.2 管护范围与对象 第三章 管护任务与工作部署 3.1 分类型管护任务（地质灾害、水土保持、植被生态、环境质量） 3.2 植被从人工建造到自然演替的管护方法 3.3 实施计划（分年度） 第四章 经费预算 5.1 工程概况 5.2 预算编制依据 5.3 采用的费用标准和测算依据 5.4 经费预算 第五章 保障措施 6.1 组织 6.2 技术、设备保障 6.3 资金保障

附 录 C
（资料性）
废弃矿山生态修复工程后期管护报告编写参考提纲

前言 说明管护工作依据、主要任务和完成情况。 第一章 矿山基本情况与交接概况 1.1 项目概况与修复工程完成情况 1.2 与施工单位交接情况 第二章 管护工作开展情况 2.1 管护方案落实情况 2.2 分类型管护任务完成情况（工程设施养护、植被养护等） 2.3 植被演替管护及成效 2.4 监测与巡查情况 第三章 管护成效评估 3.1 年度评估情况汇总 3.2 第三方届满评估与现场验收情况 第四章 结论 4.1 管护工作结论 4.2 后续工作建议（若有）

各位专家、从业人员：

《废弃矿山生态修复工程后期管护规范》（编号）于XXXX年X月X日发布。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：XXX

电  话：XXXXXXXXXXX

邮  箱：XXXXXXXXXXXXX

征求意见表

| 标准名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家姓名 |  | 所在单位 |  |
| 职称/职务 |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 章节 | 意见内容 | 修改建议 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |