ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHPER XXX—XXXX

生产矿山生态环境监测技术规范

（稀土矿山）

Technical Specification for Ecological Environment Monitoring of Production Mines (Rare Earth Mines)

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目    次

前言	1

引言	2

1	范围	3

2	规范性引用文件	3

3	术语和定义	3

4	总体要求	4

4.1 目的任务	4

4.2 基本原则	4

4.3 监测时序	5

4.4工作流程	5

5	资料收集与补充调查	5

5.1 资料收集	5

5.2 补充调查	6

6	监测方案编制	6

7	监测内容与指标	6

8	监测点布设	7

8.1布设原则	7

8.2 地表水环境监测点	7

8.3 地下水环境监测点	7

8.4土壤环境监测点	8

8.5 植被监测点	8

8.6 地形地貌景观破坏监测	8

8.7 生态修复监测	8

9	监测方法	8

9.1 选取原则	9

9.2 方法与仪器	9

9.3 监测频率	10

10	数据处理与分析	10

10.1 数据采集	10

10.2	数据记录	11

10.3 数据预处理	11

10.4 数据保存	11

10.5 数据质量控制	11

11	监测成果编制	12

附录A（资料性附录） 稀土矿山生态环境监测内容对应监测指标和检测项目一览表	13

附录B（规范性附录） 稀土矿山生态环境监测方案编写提纲	15

附录C（规范性附录） 稀土矿山生态环境监测成果报告提纲	17

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位:中国地质环境监测院、江西省地质调查勘查院地质环境监测所、东北大学、江西理工大学、上海华测导航技术股份有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

引    言

稀土矿作为关键战略资源，其开采过程的特殊性与复杂地质条件，易引发表土剥离、水土流失及水土环境污染等生态问题。构建针对性监测体系，旨在精准识别生态问题时空分布与演化机理，为风险源解析及生态修复提供科学依据，更是实现矿区环境精准管控与可持续发展的技术前提。为规范生产矿山生态环境监测工作，支撑稀土矿山绿色开发和生态保护修复，促进稀土矿业开发良性发展和稀土矿山生态环境监测规范化，加强矿山生态环境监测技术方法标准体系建设，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《地质灾害防治条例》、《矿山地质环境保护规定》、《地质环境监测管理办法》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》等，并参照相关国家标准和行业标准，制订本文件。稀土矿山生态环境监测工作除应符合本文件外，还应符合国家现行相关法律、法规、政策、强制性标准和技术规范。

生产矿山生态环境监测技术规范（稀土矿山）

- 范围

本文件规定了稀土生产矿山生态环境监测内容、监测点布设、主要监测方法、监测方案编写、监测数据采集与分析、监测成果编制等内容。

我国稀土资源在南北方分布上因存在赋存形式的差异而使得开采工艺、开采场地等显著不同，相应的监测内容和监测方法也有很大区别。本文件适用于离子型稀土矿产资源勘查开采扰动影响的矿山生态环境监测，其他类似矿山生态环境监测工作可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838        地表水环境质量标准

GB/T 14848     地下水质量标准

GB 15618       土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600       土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 15676     稀土术语

DZ/T 0287      矿山地质环境监测技术规程

TD/T 1070. 6    矿山生态修复技术规范 第6部分:稀土矿山

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

矿山生态环境监测  mining ecological environment monitoring

布设专门性的监测点（网），定期观测矿山建设、生产、闭坑以及修复后的生态环境和各类矿山地质环境问题在时间上、空间上的变化情况。

[来源：DZ/T 0287—2015，3.2，有修改]

离子型稀土矿 ion rare earth ore

地表岩石经过长期风化，游离出来的稀土以离子吸附状态在黏土矿物上迁移富集而形成的一类独特的稀土矿床，也称风化壳淋积型稀土矿床，简称离子型稀土矿。

[来源：GB/T 15676—2015，3.4，有修改]

原地浸矿开采工艺 in-situ leaching mining process

利用溶浸液从天然埋藏条件下的非均质矿石中有选择地浸出有用成分并获取反应生成化合物的采矿方法。

[来源：GB/T 15676—2015，8.1.2.3]

注收液系统 injection collecting system

用于将溶浸液注入矿体和收集浸出液、防止浸出液泄漏的工程组合，通常包括注液井（孔）、导流孔、集液巷道、集液沟等。

[来源：TD/T 1070.6—2022，3.5]

工业场地 mine production sites

指处理稀土母液生产稀土精矿或富集物，以及配置浸矿剂的场所，主要包含各类工艺池体、物料仓库、办公和住宿场所、停车场等设施，又称水冶车间。

[来源：TD/T 1070.6—2022，3.6]

原地浸矿区 in-situ leaching area

采用原地浸矿工艺开采离子型稀土资源的矿块，由注液井、导流孔、收液巷道等注收液工程相连的区域。

[来源：TD/T 1070.6—2022，3.10]

- 总体要求

4.1 目的任务

通过监测获取稀土矿区的生态环境状况，掌握稀土开采造成的矿山生态环境问题及其影响范围和程度，为科学地进行矿山生态修复和矿山环境监管提供依据。

4.2 基本原则

4.2.1 生态优先，系统统筹。遵循山水林田湖草沙一体化保护修复理念，将生态保护要求贯穿监测全过程。统筹考量稀土矿山开采对土地、水体、植物等生态要素的综合影响，构建全域覆盖、要素协同的监测体系，避免碎片化监测，为源头防控与全过程治理修复提供系统支撑。

4.2.2 精准聚焦，突出特色。聚焦稀土矿山水土环境重金属污染、植被破坏等典型生态问题，明确监测重点区域、关键指标与核心对象。结合矿种特性、开采方式及地质环境条件，科学设定监测范围与精度，确保监测内容紧扣核心问题，提升监测针对性与有效性。

4.2.3 全程追溯，动态监测。覆盖稀土矿山生产全生命周期，建立从开采至生态修复的完整追溯链条。构建“日常监测+应急监测”协同机制，针对丰、枯水期等关键时段优化监测频率，动态捕捉生态环境变化趋势，及时预警生态风险，为修复方案优化提供依据。

4.2.4 科学规范，数据可靠。遵循标准化工作要求，监测指标设定、监测点布设、采样及数据处理等环节均符合国家及行业相关技术规范，保障监测流程统一规范。优先采用成熟验证的技术，结合遥感、无人机航测、自动化监测等高新技术与实地调查手段，确保监测数据准确、完整、可对比。

4.2.5 实用高效，精准管控。结合稀土矿山生产实际与管理需求，科学优化监测方案，在保障监测质量前提下兼顾经济性与可操作性。监测成果需精准反映矿区生态环境质量、污染扩散路径及修复状况，为监管执法、企业责任落实、修复方案优化提供数据支撑。

4.3 监测时序

生产矿山宜从探矿结束之后、采矿之前开始监测。已经在采的矿山，如果尚未开展监测，应即刻部署开展。矿山停采或闭坑后，应继续监测至完成所有矿山生态修复工作或矿山生态修复工程验收合格，这段时序的监测工作根据实际矿山环境问题类型和严重程度可有针对性地调减监测点、监测指标和监测频率，具体监测要求参照矿山生态修复相关标准，本文件不做详细规定。

4.4工作流程

稀土矿山生态环境监测工作程序一般包括资料收集，补充调查，编制监测方案，确定监测内容、监测指标、监测频率、监测方法与监测仪器，布设监测点，采集监测数据，处理分析监测数据，编制监测成果等。其中，核心环节是确定监测内容与监测方法和布设监测点，本文件分别设独立章节进行具体要求。稀土矿山生态环境监测工作流程见图1。

图1  工作流程图

- 资料收集与补充调查

5.1 资料收集

5.1.1  矿区生态环境背景资料收集内容包括：气象、水文、土壤、植被、地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、环境地质条件和生态系统类型、结构、功能等。

5.1.2  矿山基本情况资料收集内容包括：名称、位置、矿区范围拐点坐标、面积、开采规模、服务年限、开采历史、开采工艺、选矿方式、生产现状、已有监测工作、已有治理工程、矿山生态环境保护与恢复治理方案等。

5.1.3  矿山生态环境问题资料收集内容包括：类型、威胁对象、威胁对象所处方位及距离、危害程度、治理对象及治理率等。

5.1.4  收集的图件至少包括：矿区地形地质图、矿区水文地质图、水文地质剖面图、开采工艺流程图、采掘工程平面图等。

5.2 补充调查

- 三年内没有开展矿山地质环境详细调查的矿山，补充开展矿山地质环境详细调查。

- 矿山生态环境问题调查路线的布置及调查点的密度，应满足查明矿山生态环境问题分布特征和布设生态环境监测网络的要求，调查精度应高于1:10000。

- 实地调查应先收集覆盖工作区的遥感影像，结合地形地貌条件和地物特征，使用北斗、GPS等定位方法，采用录影、拍照、无人机拍摄等方式记录影像资料，应现场记录。

- 矿山生态环境补充调查内容包括矿山地质灾害、地表水环境、地下水环境、土壤环境、植被状况、地形地貌景观破坏和修复情况等。调查结束时，应及时编写调查成果报告及编绘附图。

- 监测方案编制

- 内容应包括：前言、以往地质工作程度、矿山生态环境条件、工作方法及技术要求、工作部署及进度安排、实物工作量、组织机构及人员安排、经费预算、质量保障与安全措施等，并附工作部署图。编写提纲及编写内容参见附录B执行。

- 在工作方法与技术要求中应重点说明监测内容、监测指标、监测点密度、监测频率、监测方法、监测仪器型号及精度，并应说明监测标示埋设和监测设施施工要求及注意事项。

- 监测内容与指标

- 地表水环境监测内容主要包括地表水质、地表水量、流速等，监测矿区上游背景值点和矿区及周边区域地表水环境状况，重点监测区域为原地浸矿区注收液系统周边及下游。地表水水质监测指标包括全分析和稀土元素、重金属元素等。

- 地下水环境监测内容主要包括地下水位、地下水质、地下水温度等，监测矿区上游背景值点和矿区及周边区域地下水环境状况，原地浸矿区注收液系统周边及下游。地下水环境水质监测指标包括全分析和稀土元素、重金属元素含量等。

- 土壤环境监测内容主要包括土壤理化性质、土壤质量等，监测矿区上游背景值点和矿区及周边区域土壤环境状况，重点监测区域为原地浸矿区注收液系统周边及下游。监测指标包括土壤微量元素、土壤矿物质全量、pH、总有机碳（TOC）、有机质和稀土元素。

- 植被监测内容主要包括植被类型、生长情况、污染情况等，监测矿区及周边区域植被状况，重点监测区域为原地浸矿区注收液系统周边及下游。对矿区植被类型进行记录和统计；使用样方调查观测植被种群情况、植被密度、盖度，不同种群植被形态、生长态势和根系粗度、密度、长度等；采集植被样品测试分析进行污染情况监测。

- 地形地貌景观破坏监测内容主要包括地形地貌损毁、岩土剥离等状况，主要监测剥离岩土体积、植被损毁面积和危岩体治理稳定性、治理危岩的体积等，重点监测区域为原地浸矿区注收液系统周边及下游。以卫星遥感影像监测和无人机低空航测为主，摄像、摄影、现场人工测量等辅助监测。

- 生态修复监测内容主要包括落实“边开采边治理”要求的矿山治理修复情况，土地平整及复垦面积，复绿植被面积及盖度，复绿植被成活情况和水土环境状况等。水环境恢复监测的检测项目与地表水和地下水环境监测相同，土壤环境恢复重点监测土壤无机污染物和有机污染物。

- 监测指标

7.7.1  反映监测内容的形态、位置、结构、组成的变化及诱发因素，矿山生态环境监测指标及检测项目详见附录A。

7.7.2  可根据实际情况，选择性取舍。

- 监测点布设

8.1　布设原则

8.1.1　布设稀土矿山生态环境监测点之前应进行充分地资料收集和调查工作，并应掌握矿区的交通、通讯、气象等情况。

8.1.2　监测点应全面覆盖稀土矿山开采证确定的矿区范围，以及勘探、开采和矿山基本建设影响的区域。重点监控范围包括露天采场、配液池等浸选矿工业场地、洗选矿废水排放口、尾砂堆放场、废弃堆浸场以及所影响的区域。

8.1.3　监测点包括地表水质监测点、地下水位（水温）监测点、地下水质监测点、降水量监测点、土壤质量监测点、岩土体含水率监测点、植被状况监测点、地形地貌景观监测点等。监测点确定后及时建立档案。同一点位在满足技术要求的前提下，可同时为不同类型的监测点。

8.1.4　及时优化调整监测网。矿山开采现状和矿山主要生态环境问题有较大变动时，应优化和调整矿山生态环境监测点，确保矿山生态环境监测数据采集准确、及时。半年以上动态不明显的监测点应降低监测频率，或及时更换；动态显著的监测区域应适当提高监测密度，或提高监测频率。

8.2 地表水环境监测点

- 稀土矿区地表水环境监测以布设水质监测为主。以矿区为原点，在地表水流域的上游、下游和矿区分别设立监测点。

- 矿区上游监测点布设在基本不受人类活动影响，远离矿区、工业区、农药化肥施用区及主要交通路线的地表水域，设置1-2个监测点。

- 矿区监测点布设在原地浸矿区及其周边影响区域，根据污染质扩散特征，按照上下游的方向依次布设，采样点沿平面以300m～600m间隔为宜。

- 矿区下游监测点沿地表水流向依次布设，如有分支水流则分别沿流向监测。监测点间隔500m～800m布设，至能控制地表水污染范围的地点。

8.3 地下水环境监测点

8.3.1  在采矿活动预计影响到的地下水补给、径流、排泄区域，从矿区上游到下游沿地下水流向或垂直地下水流向，布设地下水质、地下水位（水温）监测点。

8.3.2  地下水环境背景监测点应优先选择矿区上游未受污染和人为影响的区域，以自然出露的泉眼或专门性监测井为主，生产井或居民生活饮用井为辅，设置1-2个监测点。

8.3.3  通过布设地下水位（水温）、水质监测井，监测稀土矿区关键点位的地下潜水或风化壳浅层水、基岩裂隙水的水位（水温）、水质变化特征。通过采取地下水样品或现场测试，全面监测区域地下水质变化情况。

8.3.4  水文地质钻孔、浅井和地下水位（水温）、水质监测井应沿着地下水流向和垂直地下水流向布设，监测线间距应400m～1000m。地下水污染严重区应加密布设监测点。

8.3.5  地下水位（水温）、水质监测井可专门开凿，也可选用非开采井，但应具有地层岩性和井管结构资料，并能保证进行常年连续监测。监测井(孔)应远离地表水体，应修筑井台，防止地表水体倒灌。监测井（孔）监测目的层与其他含水层(组)之间应止水良好。修建保护装置，避免监测井(孔)和监测仪器、设备遭受破坏，并应及时清淤。

8.3.6 阶段采矿活动结束更换采场或实施矿区地下水环境恢复治理工程后，在地下水污染区布设地下水环境恢复监测点，重点监测矿区地下水水质和水位的恢复情况。地下水环境恢复监测点应沿地下水流向布设，监测线间距以500m～1000m为宜，监测点应在地下水环境破坏监测点中优选，选择监测指标动态特征明显，且井口保护装置良好，井孔未出现淤塞，可正常取水的监测井。

8.4　土壤环境监测点

8.4.1  在采矿活动预计影响到的矿区及周边区域，沿着地形由高到低布设土壤环境监测点。以矿区为单位，矿区范围内每个微地貌单元至少布设一个土壤环境监测点。在矿区上游未被扰动过的区域设置土壤环境背景监测点。

8.4.2  土壤环境监测点主要布设在原地浸矿区注收液系统周边及下游，以及可能被洗选矿污水渗漏污染的地区，根据污染质扩散特征，采样点沿平面和垂向布设。平面采样点选在被采土壤类型特征明显的地方，地形相对平坦、稳定、植被良好的地点。土壤剖面采样点以剖面发育完整、层次较清楚、无侵入体为准。采样点离铁路、公路至少200m以上。

8.4.3  生产矿山落实“边开采边修复”要求开展土壤治理修复后，应在矿区布设土壤环境恢复监测点。布点方法依据监测区面积。面积较小的监测区采用对角线布点法和梅花形布点法，面积中等的监测区采用棋盘式布点法，面积较大的监测区采用蛇形布点法。

8.4.4  土壤环境恢复监测点应布设平面采样点和剖面采样点，采样点间距500m～2000m。平面采样点采集深度0～20cm，要求采集混合样。剖面采样点采集腐殖质淋溶层、沉积层、母质层样品，如对应层位有缺失则尽量采集不同层位或垂向间隔不小于50cm的三处样品。

8.5 植被监测点

8.5.1  植被监测点分别布设在原地浸矿区注收液系统周边及下游和修复区。选取原生优势物种进行监测，植被采样分析按种类采取矿区特征植被，分根、茎、叶，进行取样测试，特征优势作物类植被还需采取其果实样品进行分析测试。

8.6 地形地貌景观破坏监测

8.6.1  地形地貌景观破坏监测主要布设在露天采场和采矿造成的地表形变和工业场地等分布区域。重点监测植被损毁面积、岩土剥离体积等要素。

8.6.2  阶段采矿活动结束更换采场或矿区地形地貌景观破坏恢复治理后，应在地形地貌景观破坏和已经治理的区域，布设地形地貌景观恢复监测点，监测地形地貌景观恢复进展。

8.7 生态修复监测

8.7.1  生态修复监测主要是对矿区生态修复后的整体状况进行监测，监测范围为整个矿区。可采用遥感解译监测方法，也可使用无人机航拍等方法进行。面积较小的稀土矿区使用无人机航拍进行监测，面积大的矿区使用遥感手段进行监测。监测频率不低于一年1次。

- 监测方法

9.1 选取原则

9.1.1  按照科学、高效的原则选取稀土矿山生态环境监测方法，并伴随着科技进步和对矿山生态环境认识水平的提高，不断优化监测方法和手段。

9.1.2  根据稀土矿区生态环境监测指标的动态特征，有针对性地选取监测方法和监测仪器及数据源。应保证监测精度和监测时效性。

9.2 方法与仪器

- 9.2.1  稀土矿山生态环境监测依据监测指标特点，采用多种方法协同开展。地下水位（水温）监测结合手动法与自动法，分别适用于人工监测与实时记录。水质与底泥监测采用现场测试与采样送检相结合的方式，兼顾快速筛查与精确分析。土壤理化性质、矿物质全量及稀土元素含量等指标以采样送检法为主，确保数据准确性。植被损毁面积、复绿面积及盖度等指标可选用遥感影像或无人机航测获取，亦或综合运用两种方法实现互补。地形地貌损毁（地表形变）、土地复垦及岩土体等相关指标监测可在多种方法中选择其一或集成多种方法实现量化监测。

- 9.2.2 监测仪器的选取以监测方法为依据，兼顾精度要求与现场适用性。需要取样送实验室检测的注意取样和送样材料及流程的规范化。具体监测仪器选配注重数据可靠性，应满足复杂矿山环境下的监测需求。稀土矿山环境监测方法和选用的监测仪器见表1。本表供参照使用，监测工作中如有其他更适合的方法和仪器则根据具体情况选配使用。

表1  稀土矿山生态环境监测方法及其仪器一览表

| 监测指标 | 监测方法 | 监测仪器及数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 地下水位（水温） | 手动监测法 | 测绳、测钟、万用表、温度计 |
|  | 自动监测法 | 自动监测设备及自动传输仪 |
| 地下水水质 地表水水质 底泥污染组分 | 现场测试法 | 便携式水质测定仪 |
|  | 采样送检测试法 | 采样器、添加药品、水样容器 |
| 土壤理化性质 矿物质全量 微量元素 稀土元素含量 | 采样送检测试法 | 采样器、样品袋 |
|  | 现场测试法 | 便携式测定仪 |
| 植被损毁面积 复绿面积及植被盖度 | GNSS定位法 | GNSS定位系统 |
|  | 遥感影像监测法 | 全色及多光谱捆绑数据，空间分辨率2.5m或优于2.5m |
|  | 无人机航测、摄影、摄像法 | 无人机、照相机、录像机 |
| 地形地貌损毁 （地表形变） | 水准测量法 | 水准仪、全站仪 |
|  | GNSS定位法 | GNSS定位系统 |
|  | 遥感影像监测法 | 全色及多光谱捆绑数据，空间分辨率2.5m或优于2.5m |
|  | 激光扫描法 | 三维激光扫描仪 |
|  | 测距法 | 土体沉降仪、激光测距仪、钢尺 |
|  | 测缝法 | 裂缝计、卡尺 |
|  | 干涉雷达法 | 高分辨率的InSAR数据 |
|  | 应变测量法 | 光纤应变计、埋入式振弦应变计 |
| 土地平整及复垦面积 | 水准测量 | 水准仪、全站仪 |
|  | GNSS定位法 | GNSS定位系统 |
|  | 遥感影像监测法 | 全色及多光谱捆绑数据，空间分辨率2.5m或优于2.5m |
|  | 激光扫描法 | 三维激光扫描仪 |
|  | 摄影、录像法 | 照相机、录像机 |
| 剥离岩土体积 危岩治理体积 | 水准测量 | 水准仪、全站仪 |
|  | GNSS定位法 | GNSS定位系统 |
|  | 激光扫描法 | 三维激光扫描仪 |
|  | 摄影、摄像法 | 照相机、录像机 |

9.3 监测频率

9.3.1 年度监测

- 地表水、地下水和土壤控制性采样检测一般每年2次，枯、丰水期各一次。

- 植被覆盖度和成分控制性采样检测一般每年1次，应选择在7-9月份，当地特征作物类植物物种选择在成熟季。

- 遥感监测地形地貌景观破坏和生态修复状况，每年采集数据1次，选择在6-9月。

9.3.2  月度监测

- 在确定存在污染质分布的原地浸矿区注收液系统周边及下游等监测地表水质和地下水质，每月采集监测1次。

- 在确定存在污染质分布的淋滤水流经处等区域监测土壤成分，每2月采集检测1次。

- 监测复绿植被长势、盖度，夏季应每月监测2次，春季和秋季应每月监测1次，植被污染采样检测每2月1次。

- 监测矿山生态修复工程进展、质量，每月1次。

9.3.3  实时监测

- 采用自动监测仪监测地下水水质、地表水水质，可设定为每天检测2-5次。

- 采用自动监测仪监测土壤含水率、降雨量，可设定为每天3-10次。

- 采用GNSS自动监测边坡形变，可设定为每天6-12次。

- 监测指标动态出现异常变化时，可提高监测频率或增加监测点密度。监测指标数值半年以上无变化或变幅特小时，可适当降低监测频率或监测点密度。

- 数据处理与分析

10.1 数据采集

    - 现场测量、记录和检查至少应由2人完成。手动测量时应提前检查测量工具是否完好并做好校正，2次测量误差小于1mm方可记录。采用仪器测量时，应严格按照说明书要求操作，保障视野通畅，环境温度、磁场干扰等满足仪器正常工作，待数值稳定30秒后方可记录。

    - 自动采集监测数据时，应掌握自动采集仪器工作原理，清楚采集数据类型及数据转化关系，并了解安装地点的温度、湿度、地磁、高程等因素对采集数据精度的影响。应根据工作需求，合理设定数据采集频率。当自动采集的数据波动过大或出现异常时，应及时排查原因，做好记录。

    - 自动传输监测数据时，应保障电力供应和信号发射，避免工作环境温度过高或者过低、湿度过大、磁干扰过强等因素影响数据传输。有线传输应保障线路通畅，无线传输应保障网络环境。

    - 采集地下水样品时，应在充分抽汲后进行。采集地表水和地下水样品时应用采样水清洗采样器和水样容器2次～3次。水样容器应密封，做好标记，运输时谨防倾倒和挤压。

    - 采集土壤样品时，应避免采用金属器具。样品标注应清晰，避免运输时浸染。

  - 数据记录

    - 原始测量数值和记录事项均要在现场直接记录于电子记录系统或人工记录手簿。

    - 人工手簿中任何原始记录均不应任意涂改。如出现记录错误，应以单线划去，在其上方写出正确的数字与文字，并注明原因。作废的测量数据应以单线划去，重测记录需加注“重测”二字，并注明原作废数据记录于何处。

    - 电子记录系统中所有原始记录在首次录入确定后不应擅自修改，如检查确定存在错误数据只能标注显示错误，并注明错误原因。重测数据另建档录入，应标注原始记录存档位置。

10.3 数据预处理

10.3.1  监测数据采集后，应对监测数据进行预处理，减小系统误差、随机误差和其它原因造成的监测数据失真对分析、评价结果的影响。

10.3.2  由于计数或记录错误、操作不当、突然冲击振动等产生个别的粗大误差，采用统计的方法判别，确定后应予以剔除，并在数据处理报告中详细说明异常原因及剔除依据；非异常值但波动剧烈的数据应结合现场工况进行标注说明。。

10.3.3 系统误差中的恒值系统误差采用标准量代替法或抵消法消除，线性系统误差采用标准量代替法、平均斜率法或最小二乘法消除。

10.3.4  随机误差应确定其分布参数，主要是均值和均方值（标准误差），并设法减小标准误差。减少标准误差的方法包括平均值法、排队剔除法和数字滤波法。

10.4 数据保存

10.4.1  各类监测数据应及时分类整理、编目、存档。在原始纸介质资料保存的同时，建立监测数据库，进行电子文档资料存储。

10.4.2  监测数据库包括属性数据库和空间数据库。能够查询检索、综合统计、计算分析、图表自动生成，数据信息能够动态更新、实时保存。

10.4.3  监测数据库主要包括:矿山地质环境背景数据、监测点基础数据、动态监测数据、分析数据等。

10.5 数据质量控制

10.5.1 数据有效性控制

监测数据的采集、传输、存储与处理应全过程留痕。原始监测记录（含人工采样记录、自动监测日志等）应完整、清晰，不得擅自涂改或撤换，确保数据的可追溯性。

10.5.2 异常值识别与处理

应对监测数据进行逻辑校验与统计学审查，参照前文数据预处理部分操作。

10.5.3 数据完整性约束

针对离子型稀土矿山特征污染物，数据序列应保持时间与空间上的完整性。数据缺失时应采用相邻时段内插法或相关性拟合法进行补插，并注明补插方法；关键时段（如注浸高峰期）的数据缺失不得进行人为补插，应判定为无效数据。

10.5.4 精度与可比性控制

涉及多期次对比分析的数据，应采用相同的坐标基准、高程基准及量纲单位。不同实验室或不同检测仪器间的数据比对，其相对偏差应控制在规定范围内（如<5%），超限时应启动实验室间比对或仪器校准程序。

10.5.5 多源数据融合控制

当综合利用GNSS、无人机遥感及地面传感器网络等多源数据时，应进行空间配准与时间同步。不同数据源反映的同一环境要素变化趋势应具有一致性，存在矛盾时应以高精度现场实测数据为基准进行校核。

10.5.6 数据审核

数据处理结果应进行“二级审核”。计算机制图与数据分析报告需经编制人自检、审核人校核，确保数据关联逻辑正确、统计方法适用、结论支撑充分。

- 监测成果编制

- 成果报告包括季报、半年报和年报等。

- 成果报告应简明扼要、突出重点问题、反映变化规律、结论明确，文字报告提纲参见附录C。

- 成果图件包括:矿山生态环境现状图、矿山生态环境监测动态曲线图（按监测内容单独成图）、矿山生态环境评价图（按监测内容单独成图）、矿山生态环境发展趋势分析图（按监测内容单独成图）、矿区地表植被破坏与复绿现状图等。

（资料性附录）
稀土矿山生态环境监测内容对应监测指标和检测项目一览表

| 监测内容 | 监测指标 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境背景 | 地表水水质 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素 |
| 地下水环境背景 | 地下水水位（水温） 地下水水质 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素 |
| 土壤环境背景 | 土壤矿物质全量 土壤微量元素 稀土元素含量 | 全硼、有效硼、全钼、有效钼、全锰、有效锰、全锌、有效锌、全铜、有效铜、全铁 (TFe)、有效铁、 硒 (Se)、钴 (Co)、镉 (Cd)、铅 (Pb)、铬 (Cr)、镍 (Ni)等，pH、总有机碳（TOC）、有机质，土壤矿物质全量分析检测项目包括：硅、铁、铝、钛、钙、镁、锰、钾、钠、磷，稀土元素以当地矿体中富含的稀土元素为主 |
| 地表水环境破坏 | 地表水水质 底泥污染组分 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素，同时测试地表水体的底泥中pH、重金属和稀土元素的含量 |
| 地下水环境破坏 | 地下水位（水温） 地下水水质 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素 |
| 土壤环境破坏 | 土壤理化性质 土壤质量 稀土元素含量 | 全硼、有效硼、全钼、有效钼、全锰、有效锰、全锌、有效锌、全铜、有效铜、全铁 (TFe)、有效铁、 硒 (Se)、钴 (Co)、镉 (Cd)、铅 (Pb)、铬 (Cr)、镍 (Ni)等，pH、总有机碳（TOC）、有机质，土壤矿物质全量分析检测项目包括：硅、铁、铝、钛、钙、镁、锰、钾、钠、磷，稀土元素以当地矿体中富含的稀土元素为主 |
| 植被状况 | 植被种类 生长情况 污染情况 | 稀土元素，pH值，汞、镉、铅、砷、锰、铜、铁、铝、镍、锌、硒、铬、钒等重金属元素，氮、磷、钾、有机碳、粗灰分、有机质含量，含水率、活性酶等植物养分和活性指标 |
| 地形地貌景观破坏 | 剥离岩土体积 植被损毁面积 | / |
| 地表水环境恢复 | 地表水水质 底泥污染组分 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素，同时测试地表水体的底泥中pH、重金属和稀土元素的含量 |
| 地下水环境恢复 | 地下水位(水温) 地下水水质 | 色、水温、气味、浑浊度或透明度、氧化还原电位，溶解性总固体（TDS），电导率、pH、硫化物、游离二氧化碳、总矿化度、总碱度、总硬度、暂时硬度、永久硬度、负硬度、可溶性二氧化硅、耗氧量、氯离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根及重碳酸根、铵、钙、镁、三价铁、二价铁、钾、钠和稀土元素，汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、铊等重金属元素 |
| 土壤环境恢复 | 土壤理化性质 土壤质量 稀土元素含量 | pH、总有机碳（TOC）、有机质，无机污染物：稀土元素、汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、硫酸盐、硝酸盐、卤化物、碳酸盐等元素，有机污染物：有机磷和有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯、三氯乙醛等 |
| 地形地貌景观恢复 | 危岩治理体积 危岩稳定性 | / |
| 生态修复 | 复绿面积及植被盖度 复绿植被成活情况 土地平整及复垦面积 | / |

（规范性附录）
稀土矿山生态环境监测方案编写提纲

    - 前言

说明监测工作目的、任务及监测区的地理位置、行政区划、矿山基本情况、自然地理环境、气候概况、交通条件、水源、电源情况以及社会经济概况等。

监测目的、任务；

监测区自然概况。

    - 以往工作程度

分阶段简述监测区以往的地质、水文地质、工程地质、环境地质以及矿山地质环境调查工作程度，明确本次监测的工作基础，同时指出已有工作成果及其使用存在的问题。

- 以往区域地质工作；

水文地质、工程地质工作；

环境地质、矿山地质环境调查工作。

    - 矿山地质环境条件

阐述矿山地质环境背景条件和矿山地质环境问题的类型、分布及危害程度等。

- 气象水文、地形地貌、地层岩性、新构造和地震、水文地质条件；

矿山地质环境问题现状。

    - 工作方法及技术要求

按工作手段说明工作方式、工作内容、技术要求等。

- 资料收集与调研；

补充调查；

监测内容、监测指标、监测点密度及监测频率；

监测点布设；

主要监测方法和关键技术要点；

数据采集、记录、预处理、存储、分析、评价。

    - 工作部署及进度安排

根据监测目的、任务和相关技术要求，提出总体工作思路、工作部署原则，说明各项工作间的关系及工作程序。根据项目工作部署原则，分不同层次和类型做出总体部署，并附相应的工作部署图。列出各项工作的工作量，说明年度工作安排，当年的工作安排尽可能详细。

a) 部署原则；

b) 工作部署；

c) 工作量和进度。

    - 实物工作量

列表说明总体监测工作部署和年度各类实物工作量。

    - 预期成果

说明预期成果（文字报告、图件、数据库、影像资料等）的内容和表达形式。

    - 组织机构及人员安排

说明监测工作实施单位和承担单位，列表说明工作人员成员姓名、年龄、专业、技术职称、工作单位参加监测工作时长和在监测工作中的分工等。

    - 经费预算

按工作手段列出支出费用及税金。

    - 质量保障与安全措施

说明保障监测工作完成的技术、装备、质量、安全及劳动保护等措施。

（规范性附录）
稀土矿山生态环境监测成果报告提纲

- 基本情况

说明监测工作区的地理位置、行政区划、矿山基本情况、自然地理环境、气候概况、交通条件，完成的工作量以及质量评述。

- 监测部署

说明监测目的任务及监测原则、监测内容、监测指标、监测点布设等情况。

- 监测目的任务；

监测原则；

监测内容、监测指标、监测点密度及监测频率；

监测点布设。

- 监测技术方法和关键技术要点

逐项说明实际采取的方法和关键技术要点，说明使用监测设备的名称、型号、相关参数；说明监测数据采集的流程及遇到的问题，用图形、表格表示监测成果的汇总、统计、分析结果。

- 监测方法及关键技术要点、监测设备；

监测数据采集、记录、预处理、存储。

- 矿山生态环境现状与发展趋势

说明矿山生态环境问题及监测结果，矿区生态环境现状情况；说明矿山生态环境变化趋势的预测方法，预测结果，并分析可靠程度，以及出现偏差可能和影响因素。

- 监测结果分析；

发展趋势预测。

- 结论与建议

分监测内容，准确、简明地给出矿山生态环境监测、评价、预测结果，根据稀土矿开采工艺、矿山生态环境现状及发展趋势，有针对性地提出矿山生态环境保护与生态修复建议和措施，措施具体，有针对性；建议明确，有操作性。

- 附件

监测成果对应的图件、表格等。